# А.Г.СОБОЛЕВСКИЙ

ПОЧЕМУ ПОЯВИЛИСЬ ИСКАЖЕНИЯ?

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Многие радиолюбители стремятся создать аппаратуру, которая по качественным показателям не уступает серийной, а в отдельных случаях и превосходит ее. Выбрав, казалось бы, оправданную и качественную схему устройства, собрав ее, убеждаешься, что устройство работает значительно ниже своих возможностей.

Дело в наладке, т. е. в том, правильно ли выдержаны режимы работы усилительных элементов, например, транзисторов, тщательно ли настроены колебательные контуры, верно ли подобраны коэффициенты усиления отдельны» каскадов. Конечно, совершенство электронной схемы радиоприемника или усилителя играет очень важную роль, но работа определяется, в первую очередь, качеством наладки. И можно быть уверенным, что простой по своей принципиальной схеме, но хорошо отлаженный радиоприемник будет работать куда лучше, чем собранный по сложной и совершенной схеме, но налаженный небрежно и неумело.

Эта книга и рассказывает о налаживании радиоприемника. Но надо особо-подчеркнуть, что наладить современный транзисторный радиоприемник по существу невозможно без применения измерительных приборов. В самом деле, кш определить режим работы транзистора, настройку колебательных контуров, проверить чувствительность радиоприемника? Только при помощи измерений напряжений, токов, наблюдения формы колебаний, измерений их чаеюты. А для этого надо уметь пользоваться измерительной аппаратурой, знать правила подключения ее к анализируемому электронному устройству. Обо всем этом тоже рассказано в книге.

Наконец, надо иметь представление о параметрах радиоприемника в целому Это необходимо для того, чтобы оценить работу уже готового и налаженного радиоприемника. Ведь понятие «хорошо работающий радиоприемник» еще мала о чем говорит. Нужно сравнить параметры его работы с эталонными, т. е. определенными ГОСТом. Для этого надо измерить его чувствительность, селективность, вносимые искажения. И тогда вы определите класс вашего радиоприемника и количественно оцените качество его работы. А значит, и «класс» вашей работы, ваших знании и умения.

Итак, эта книга о том, как собранное электронное устройство превратите» & хорошо работающий супергетеродинный радиоприемник. Поверьте, это одит из самых увлекательных моментов в творчестве радиолюбителя.

Отзывы о книге следует направлять по адресу: 101000, Москва, Почтамп, а/я 693, издательство «Радио и связь», Массовая радиобиблиотека.

Автор

### Издательство «Радио и связь», 1985

#### ИСКАЖЕНИЯ В УСИЛИТЕЛЯХ ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ

##### О СВОЙСТВАХ ТРАНЗИСТОРОВ

Современные электронные усилительные устройства работают на транзисторах и интегральных микросхемах. Аналоговая микросхема представляет «обой миниатюрный усилительный каскад или даже усилитель, изготовленный яа кристалле размером в несколько квадратных миллиметров. В состав интегральной микросхемы входят десятки л сотни транзисторов, резисторы и конденсаторы. Набор интегральных микросхем весьма обширен, включает в себя усилители звуковой, высокой и промежуточной частот для радиоприемников и телевизоров, различные каскады преобразователей частоты, специальные усилители (дифференциальные и операционные и пр.). Степень интеграции все возрастает, т. е. в одной микросхеме может умещаться все больше каскадов радиоприемника или даже телевизора. Но пока основой распространенных радиолюбительских конструкций остаются транзисторы, часто в сочетании с интегральными микросхемами.

Если для нормальной работы микросхемы необходимо лишь обеспечить ей определенные напряжения питания (мы не говорим сейчас о подключении внешних дополнительных элементов и о подборе параметров внешних корректирующих цепей), то транзистор нуждается в правильном выборе режима работы. От этого зависят многие параметры устройства и возникающие при этом искажения усиливаемых сигналов. Особенно это относится к работе мощных транзисторов.

В настоящее время в электронной аппаратуре применяются обычные транзисторы (биполярные) и полевые (униполярные). Биполярные имеют два р-n перехода. Они могут включаться по схеме с общей базой (ОБ), с общим эмиттером (ОЭ) или общим коллектором (ОК) (рис. 1).

Рис. 1. Принципиальные схемы включения транзисторов:

в — с общей базой; б — с общим эмиттером; в — с общим коллектором (эмиттерный повторитель)

В схеме включения ОБ (рис. 1,а) входным электродом является эмиттер, а выходным — коллектор. Входное сопротивление транзистора невелико (десятки ом), так как эмиттерный р-n переход включен в прямом направлении, выходное — большое, поскольку коллекторный переход смещен в обратном направлении. Такое сочетание входного и выходного сопротивлений неудобно для создания многокаскадных усилителей: трудно согласовать большое выходное сопротивление предыдущего с малым входным сопротивлением последующего каскада.

Рис. 2. Структурная схема транзистора р-n-р типа

Из рис. 2 видно, что входным является ток эмиттера IЭ. Часть его ответвляется в базу, образуя ток базы IБ, а другая — ток коллектора Iк. Таким образом, полезный управляемый ток коллектора, протекающий через нагрузку, составляет только часть входного тока эмиттера: Iк=Iэ — IБ, т. е. коэффициент передачи тока h21Э<1. Причем, чем ближе значение h21Э к единице, тем выше качество транзисторов. У высококачественных транзисторов h21Э = 0,95 — 0,99.

Следует отметить, что не весь ток коллектора Iк управляем. Если разорвать цепь эмиттера, то ток коллектора не исчезнет, а только значительно уменьшится и к тому же изменит направление. Такой ток называется обратным током коллектора IKБО. Он почти не зависит от напряжения на коллекторном переходе UKБ, но зависит от температуры перехода. Чем меньше обратный ток коллектора IKБO, тем выше качество транзистора.

Если включить транзистор по схеме 03 (рис. 1,6), то его коэффициент передачи тока равен приращению выходного тока коллектора ДIк к вызвавшему его приращению тока базы ДIБ. Следовательно ДIк/ДIБ=h21э что составляет девятки и даже сотни единиц.

Значительно увеличивается (до сотен и тысяч ом) при включении транзистора по схеме ОЭ и входное сопротивление каскада, поскольку теперь входным является незначительный ток базы. Большое входное сопротивление удобно для согласования транзистора с предыдущим каскадом, так как в этом случае транзистор меньше шунтирует его. Поэтому включение транзистора по схеме ОЭ — это основная схема использования транзистора в усилительных каскадах. Схема включения ОБ применяется чаще всего в каскадах с двумя транзисторами.

При включении транзистора по схеме (Ж (рис. 1,в) входным является ток базы, поэтому транзистор имеет достаточно большое входное сопротивление. Выходное сопротивление такого каскада мало, так как нагрузка включена в эмиттерную цепь, а переход включен в прямом направлении. Такая схема включения называется эмиттерным повторителем. Достоинство его состоит в том, что ток в эмиттерной нагрузке по фазе и полярности совпадает с входным током базы. В отношении же коэффициента передачи тока схема ОК. не уступает схеме ОЭ: ДIЭ/ДIБ=1+h21Э.

Статический коэффициент передачи тока h21Э характеризует работу транзистора на постоянном токе. При работе транзистора в режиме усиления переменных электрических сигналов его усилительная способность в схеме ОЭ оценивается коэффициентом h21э, который тоже представляет собой отношение изменения выходного тока к вызвавшему его изменению входного тока и называется козффициентом передачи тока; в режиме малого сигнала.

Коэффициенты передачи тока зависят от токов и напряжений на электродах транзисторов. Обычно коэффициент передачи тока достигает максимума при некотором среднем токе эмиттера; именно это значение тока указывают в справочниках как рекомендуемое для измерения коэффициента передачи тока. Зависимость коэффициента передачи тока от коллекторного напряжения становится заметной только при очень малых или очень больших коллекторных напряжениях, но в таких режимах транзисторы не используются, особенно при максимальных коллекторных напряжениях, так как велика опасность пробоя перехода.

##### КАК ВЫБРАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕЙ ТОЧКИ

Зависимость тока входного электрода от напряжения на нем при постоянном напряжении выходного электрода называется входной статической характеристикой (рис. 3). Другими словами, для транзистора, включенного по схеме ОЭ, входная статическая характеристика представляет собой зависимость тока базы от напряжения на базе при неизменном напряжении на коллекторе. Если напряжение на коллекторе меняется, то характеристика тоже изменяется. Обычно снимают не одну, а семейство входных характеристик для различных напряжений UK3.

Выходной статической характеристикой (рис. 4) называется зависимость . тока выходного электрода транзистора от напряжения на этом электроде при неизменном токе входного электрода. При включении транзистора по схеме ОЭ — это зависимость тока Iк от напряжения UK3 при неизменном токе базы IБ.

Статические характеристики предполагают, что в коллекторную цепь транзистора не включено сопротивление нагрузки. Если такое сопротивление есть, то изменение тока коллектора происходит не тольке под действием изменения тока или напряжения на базе, но и под действием изменения напряжения на самом коллекторе. Это последнее изменение происходит потому, что при изменении коллекторного тока, протекающего через резистор нагрузки RK, происходит изменение падения напряжения на этом резисторе. А это значит, что в процессе усиления переменного сигнала на коллекторе транзистора, напряжение изменяется непрерывно и транзистор как бы непрерывно переходит с одной выходной статической характеристики на другую.

Рис. 3. Входная характеристика транзистора

Рис. 4. Выходная характеристика транзистора

Построим на выходной статической характеристике линию, которая будет характеризовать ток коллектора в зависимости от изменяющегося коллекторного напряжения. Такую линию называют нагрузочной (динамической) выходной или рабочей характеристикой транзистора. Для ее построения предположим вначале, что транзистор заперт и ток коллектора равен нулю: Iк= =0. В этом случае напряжение на коллекторе равно напряжению Ек его источника питания, так как падение напряжения на нагрузке Rк отсутствует. На оси напряжений UКэ семейства статических выходных характеристик найдем точку, соответствующую иКэ — Ек. Эту точку нулевого тока обозначим М. Теперь найдем вторую крайнюю точку динамической характеристики из предположения, что напряжение на коллекторе транзистора иKЭ = 0, т. е. транзистор замкнут накоротко. В этом случае ток коллектора Ik=Ek/Rk. В действительности коллекторный ток таким быть не может, так как при нулевом коллекторном напряжении транзистор вообще не работает. Отметим, что теоретический максимальный ток на оси токов семейства статических коллекторных характеристик соответствует точке N. Таким образом, получили две крайние точки динамической выходной характеристики. Остальные точки лежат на прямой, соединяющей их. Так как уравнение Uk=Ek — IkRk — уравнение прямой линии, через точки М и N проведем прямую, которая и есть выходная динамическая характеристика. Если изменить сопротивление нагрузки Rк, например увеличить его до R'K, то ток I'k = Ek/R'k станет меньше Ik = EК/Rk и точка N опустится, а динамическая характеристика наклонится вниз, повернувшись вокруг точки М. При RK — oo коллекторный ток прекратится. Наоборот, если уменьшить Rk, то коллекторный ток увеличится и динамическая характеристика поднимется. Далее находят точки пересечения выходной динамический характеристики со статическими характеристиками при различных токах базы. Затем определяют соответствующие напряжения коллектора UK3 этих точек и строят по характеристике IБ(UКэ) точки динамической входной характеристики (см. рис. 3). Как видно из рис. 3, входная динамическая характеристика нелинейна (хотя и получена с помощью линейной выходной характеристики). Следовательно, во входной цепи усилителя возникают нелинейные искажения, т. е. если синусоидальное напряжение UБЭ входной цепи достаточно велико, то ток IБ будет нелинейным.

Обычно в справочниках не приводят семейства входных статических характеристик для схемы ОЭ и для ОБ. Объясняется это тем, что коллекторное напряжение слабо влияет на входной ток, поэтому обычно ограничиваются двумя входными статическими характеристиками: при UКЭ =0 и 5 В. Если особой точности не требуется, то можно считать, что входная динамическая характеристика совпадает по форме с входной статической характеристикой при UКЭ= =5 В. При этом в действительности искажения в каскаде будут меньше, так как нелинейность входной динамической характеристики меньше нелинейности, входных статических характеристик.

Бели теперь подать на базу транзистора переменное напряжение, то рабочая точка Т будет непрерывно перемещаться по динамической характеристике в соответствии с мгновенными значениями входного напряжения. Если положение рабочей точки, напряжения питании и сам транзистор выбраны неправильно, то могут появиться значительные искажения.

Рис. 5. Схема усилительного транзисторного каскада

На рис. 5 показана принципиальная схема простейшего усилительного каскада при включении транзистора по схеме ОЭ. Каскад содержит два источника питания: Ек — коллекторного напряжения и Еб — напряжения смещения. В реальном усилительном каскаде напряжение смещения получают от источника коллекторного напряжения. Сделаем два опущения. Первое: нагрузка RK каскада одинакова для постоянного и переменного токов. Такое допущение справедливо-только в том случае, когда выходное напряжение каскада подается на устройство с очень большим входным сопротивлением. В нашей схеме роль такого сопротивления играет сопротивление резистора Ru переходной цепи, т. е. первое допущение справедливо, если Rn>RK. Однако в реальных условиях роль резистора. Ra играет небольшое входное сопротивние следующего каскада, поэтому нагрузка транзистора для постоянного тока не равна нагрузке для переменного тока. Второе допущение: внутреннее сопротивление источника сигнала будем считать одинаковым для постоянного и переменного токов (хотя в действительности это не так).

Работа усилительного каскада зависит от исходного режима, т.е. от положения рабочей точки Т на характеристиках при отсутствии сигнала (режим по-постоянному току) и от амплитуды входного сигнала. Как видно из характеристик на рис. 3 и 4, исходный режим по постоянному току, т. е. исходное положение рабочей точки Т на характеристиках, зависит от напряжения источника смещения Еб, так как именно этим напряжением определяется (при отсутствии входного сигнала) ток базы IБ, а следовательно коллекторный ток Iк и напряжение UКэ. Таким образом, изменяя напряжение смещения на базе Е6, можно установить необходимое исходное положение рабочей точки Т на выходной характеристике транзистора. Каким же должно быть это положение?

Если неправильно выбрать положение рабочей точки Т (рис. 6), то транзистор в процессе усиления будет периодически находиться в режиме насыщения (когда коллекторный ток максимален и не увеличивается, несмотря на продолжающееся увеличение амплитуды входного сигнала), либо в режиме отсечки (когда коллекторный ток минимален из-за запирания транзистора). В обоих случаях усиление сигнала будет происходить со значительными нелинейными искажениями, т. е. форма выходного тока усилительного каскада не будет соОтветствовать форме входного усиливаемого сигнала. Поэтому положение точки Т на выходной характеристике должно удовлетворять условиям:

|Uкт|> UКэт+UКЭmin; | UКЭT| + UKЭm<UKЭmax

Таким образом, выяснив из приведенных соотношений исходное положение точки Т на выходной динамической характеристике, определяют соответствующей этому положению исходный ток базы IБT (см. рис. 4 — для нашего случая IБт = 0,6 мА). Затем, отыскав на входной динамической характеристике точку, соответствующую IБТ, определяют необходимое для создания этого тока напряжение смещения на базе U БЭ (по рис. 3 току IБГ = 0,6 мА необходимо напряжение смещения на базе UБ=0,37 В). Однако надо учитывать и мощностные возможности транзистора. Ведь, произведение напряжения Uкэ ,,, соответствующее точке Т, на ток коллектора Iк г — это мощность Рк, рассеиваемая на транзисторе в состоянии покоя. Она не должна превышать допустимую для данного транзистора Ркmах, иначе он перегреется и выйдет из строя. Поэтому условие для выбора транзистора по мощности: |UKa т|Iкт<PK max.

Рис. 6. График работы усилительного транзисторного каскада

##### ЧТО ТАКОЕ РЕЖИМ УСИЛЕНИЯ?

Усилительный каскад, схема которого приведена на рис. 5, а характеристики — на рис. 6, работает в так называемом режиме А. В этом режиме токи через транзистор протекают непрерывно в продолжение всего периода полезного сигнала (рис. 7). При этом коллекторный ток даже в отсутствие сигнала не исчезает, а оказывается равным току покоя Iк т. Во время действия входного сигнала коллекторный (выходной) ток изменяется около значения Iк т. В режиме А ток Iк т во избежание отсечки и появления значительных искажений должен быть больше амплитуды переменной составляющей Iк m. Поэтому даже в наивыгоднейшем режиме КПД каскада может достигнуть только 45%, но в этом случае усиление происходит с большими нелинейными искажениями, так как используются нелинейные участки характеристик. Остальные 55% энергии источника питания расходуются на нагрев транзисторов.

Рис. 7. Форма коллекторного тока при работе однотактно-го усилительного каскада в режиме А

Однако, если построить схему усилителя по принципу двухтактного усиления (рис. 8), то можно заставить транзисторы работать в значительно более экономичном режиме В. Двухтактный усилитель представляет собой совокупность двух однотактных, работающих на общую нагрузку. Каждый из усилителей называется плечом, причем оба плеча должны быть симметричны. Для обеспечения симметрии они должны иметь транзисторы с одинаковыми параметрами и симметричные режимы по постоянному току. Такие режимы выполняются, если первичная обмотка выходного трансформатора Т состоит из двух одинаковых частей, и их входные напряжения ив% i и йвхг симметричны, т. е. одинаковы по значению, но противоположны по фазе. Если условия полной симметрии плеч соблюдены, то составляющие токов аналогичных электродов обоих транзисторов равны. Однако на практике идеальной симметрии достигнуть невозможно. Поэтому считают, что симметрия хорошая, если постоянные составляющие коллекторных токов транзисторов различаются не более чем на 10 — 15%. Но пока будем считать симметрию полной, поскольку в этом случае можно ограничиться рассмотрением любой половины схемы.

Если при работе усилителя в режиме А токи в коллекторных цепях транзисторов протекают непрерывно, то в режиме В каждое плечо двухтактного усилителя работает с отсечкой выходного тока. В режиме В смещение на базе транзисторов выбирают таким, чтобы угол отсечки выходного тока 0 получился равным п/2 (угол отсечки 9 равен выраженной в градусах половине продолжительности прохождения тока через транзистор). Тогда при синусоидальном входном сигнале транзистор одного плеча в течение половины периода изменения сигнала будет заперт, и усиление входного сигнала происходит только в другой половине периода (см. рис. 8,6).

Рис. 8. Принципиальная схема двухтактного трансформаторного выходного каскада (а) и форма тока одного из плеч (б)

Транзисторы обоих плеч каскада работают поочередно: один транзистор пропускает ток, другой заперт, а в следующий полупериод — наоборот. Таким образом, в режиме В постоянная составляющая коллекторного тока равна примерно одной трети амплитуды выходного тока Iк т. Первая гармоника выходного тока каскада пропорциональна амплитуде изменения коллекторного тока 1кт каждого транзистора и ее амплитуда Iвыхm = 0,51к т. Она больше постоянной составляющей в 1,5 раза, что является причиной высокого КПД каскада в режиме В. При максимальной мощности КПД достигает 78,5% (теоретически). Однако в работе транзисторов используются начальные и наиболее нелинейные участки входных характеристик, поэтому нелинейные искажения в этом режиме сравнительно велики (рис. 9,а). Когда входной сигнал отсутствует, то через коллекторы транзисторов вообще не должен протекать ток (так как транзисторы заперты смещением). В действительности через коллектор каждого транзистора протекает небольшой ток, равный обратному току коллектора IКБО.

Рис. 9. Работа двухтактного каскада: а — в режиме В; б — в режиме АВ

Однотактный каскад может работать только в режиме А, двухтактный — в режиме А и в других режимах. В режиме А он работает сравнительно редко: лишь в тех случаях, когда желательно получить .минимально возможные нелинейные искажения усиливаемого сигнала. Мощность, снимаемая с каждого транзистора, и КПД не имеют существенного значения. Промежуточным между описанными режимами А и В является режим АВ. Для перевода каскада в этот режим надо выбрать смещение таким, при котором угол отсечки Фк=120°.

Конечно КПД каскада в режиме АВ меньше чем в режиме В, так как постоянная составляющая выходного тока Iк=0,41к т+Iк т. Поэтому КПД каскада не превышает 60%, но зато нелинейные искажения меньше, чем в режиме В, поскольку начальные и нелинейные участки входных характеристик транзисторов не искажают формы выходного сигнала. На практике ток Iкт устанавливают таким, чтобы характеристики обоих плеч схемы как бы дополняли одна другую, составляя общую прямую линию (рис. 9,6).

Если напряжение смещения очень мало, то каскад перейдет в режим С. В этом режиме транзистор имеет высокий КПД, так как постоянная составляющая Iк очень мала по сравнению с Iк т, а угол отсечки ФК<9О°. Однако амплитуды высших гармоник (особенно второй и тчретьей) близки к амплитуде первой гармоники и форма выходного сигнала оказывается искаженной. Поэтому режим С совершенно непригоден для усиления. Если каскад случайно оказался в этом режиме, то необходимо увеличить смещение и перевести каскад в режим АВ или В. Таким образом для работы в режиме В или АВ напряжение смещения надо выбирать таким, чтобы в исходном состоянии транзисторы были заперты, а при появлении даже очень слабого сигнала один и» них (какой — это зависит от полярности полупериода входного сигнала) сразу же открывался.

Все сказанное о выборе положения рабочей точки Т на характеристиках, о смещении, нелинейных искажениях и т. д. в полной мере относится к работе мощных транзисторов, у которых размах входного и выходного сигналов захватывает большую часть входной и выходной характеристик. При работе транзисторов с входным сигналом небольшого размаха положение рабочей точки на характеристике почти не меняется и нелинейные искажения не возникают. Однако и для таких транзисторов важен правильный выбор напряжения смещения, так как от положения рабочей точки на характеристике в» многом зависят такие параметры транзистора, как коэффициент передачи тока h21э и предельная частота fh12Э, определяющая работу транзистора на высоких частотах. Обычно следует ориентироваться на режим, рекомендуемый в справочниках: U кэ=5 В, Ik=1 мА. Но в принципе, этот режим не обязателен, не надо только ставить транзистор в крайние режимы, когда возникают нелинейные искажения, связанные с его работой на нелинейных участках характеристик (особенно при токах коллектора менее 0,5 — 0,6 мА). Кроме того при работе в максимальном режиме (коллекторное напряжение и ток максимальны) существенно снижается надежность транзистора.

##### ТЕМПЕРАТУРНАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ

Итак, мы убедились в необходимости достаточно обоснованного выбора положения работай точки маломощных и, особенно, мощных транзисторов. Но, если не принять специальных мер, то положение этой точки на характеристике самопроизвольно изменится при работе транзистора в результате изменения температуры окружающей среды и нагревания самого транзистора проходящими через него токами.

В цепи коллектора протекает обратный ток IкБо, который зависит от температуры: при повышении температуры на каждые 10° С ток IKБO германиевого транзистора удваивается, а у кремниевых IKБO изменяется в 2,5 раза (правда, по значению этот ток значительно меньше, чем у германиевого транзистора, поэтому кремниевые более температуроустойчивы). Сам по себе ток IКБО незначителен; у маломощных транзисторов он составляет микроамперы, но от него зависит ток коллектора Iк = Iкбо(h21э + 1) Например, если ток IКбо при 20° С составляет 5 мкА, то при 40° С, а это обычная температура внутри работающего транзистора, он возрастает до 20 мкА. И хотя увеличение тока на 16 мкА — это очень мало, ток коллектора изменится (при й31Э= = 25) на ДIк=ДIКБО(h21Э + 1) = 15(25+1) =390 мкА, т. е. почти на 0,4 мА, а это уже заметно, так как рабочий ток коллектора составляет 1 imA.

Рис. 10. Токи и напряжения в транзисторном усилительном каскаде

Увеличение тока коллектора приводит к уменьшению тока базы, поскольку ток базы IБ равен разности токов эмиттера и коллектора. Изменение же тока базы приводит к изменению напряжения на базе, а даже незначительное изменение напряжения база — эмиттер приводит к значительным изменениям токов транзистора. Отсюда понятна зависимость режима работы транзистора от температурного изменения обратного тока коллектора IКБО. Для уменьшения этой зависимости необходимо снизить влияние изменения тока базы на значение напряжения на базе. Если увеличить ток делителя Iд в цепи базы (рис. 10), то уменьшится зависимость напряжений U± и Uz от тока базы IБ. Но для этого придется уменьшить сопротивление резисторов R1 и R2, что приведет к увеличению потребления энергии от источника питания и уменьшению входного сопротивления каскада, так как эти резисторы шунтируют цепь базы транзистора. Поэтому на практике ток делителя Iд для маломощных каскадов выбирают из условия: Iд>(5-10)IБ, а для мощных каскадов: Iд>(1-5)IБ. Чтобы не ухудшать КПД каскада, ток Iд выбирают не более 10 — 15% тока коллектора.

Более действенный способ борьбы с температурной нестабильностью транзисторного каскада — включение в эмиттерную цепь резистора R3. При изменении токов Iк и IБ происходит изменение и тока эмиттера Iд. При увеличении тока Iэ увеличивается и падение напряжения IэRэ на резисторе RЭ, вследствие чего напряжение между базой и эмиттерам транзистора UБЭ = = — IДR2 + Uэ становится менее отрицательным, что препятствует дальнейшему увеличению тока IЭ. Таким образом в цепи RЭCЭ создается напряжение только за счет постоянной составляющей эмиттерного тока I3, которая зависит от температуры транзистора. С повышением температуры ток эмиттера возрастает, в результате увеличивается напряжение в цепи RЭC3. Но это приводит к уменьшению напряжения между базой и эмиттером транзистора, что сдерживает рост эмиттерного тока. В этом и заключается метод температурной стабилизации режима каскада за счет ООС по постоянному току. Чем ниже гранич-ная усиливаемая частота, тем больше должна быть емкость конденсатора Сэ. На практике в усилителе звуковых частот она должна быть не менее 500 — ,1000 мкФ в маломощных каскадах предварительного усиления и 1500 — 2000 мкФ в оконечных трансформаторных мощных каскадах.

Из рис. 10 следует, что чем больше сопротивление резистора R3, тем эф- фективнее ООС по току и лучше стабилизация. Однако увеличение оопротив-ления резистора R3 требует увеличения напряжения питания Ек: U Кэ= = — Ek+IkRk+I3RЭ. Падение напряжения на резисторе RB не должно превышать значения U3 = (0,1 — 0,2)EK, тогда Rэ= (0,1 — 0,2)EK/Iэ. Из этого условия выбирают сопротивление резистора Ra.

Сопротивления резисторов делителя базовой цепи (с учетом рассмотренных условий) можно рассчитать по формулам:

Применяют и другие схемы температурной стабилизации режима (рис.11). Они обеспечивают меньшую стабилизацию, чем схема на рис. 10, но более экономичны в отношении источника питания (так как через резистор R1 протекает только небольшой ток базы). Кроме того они меньше шунтируют входное сопротивление транзистора, а значит, входное сопротивление таких каскадов выше, чем каскада, работающего по схеме на рис. 10. Наконец, для них требуется меньше деталей, что тоже немаловажно.

Рис. 11. Схема каскада с фиксированным током базы (а) и схема усилительного каскада с ООС по коллекторному напряжению (б)

Сопротивление резистора R1 в схеме на рис. 11,a можно подсчитать по формуле R1~EK/IB, а на рис. 11,6 R1=UКЭ/IБ.

##### НЕМНОГО О ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ

Полевые (униполярные) транзисторы обладают рядом преимуществ перед биполярными, главное -из которых — большое сопротивление входной цепи - управление током в таких транзисторах осуществляется изменением поперечного сечения проводящего канала (поэтому их называют также канальными транзисторами), которое происходит под воздействием разности потенциалов Между затвором и истоком (рис. 12). По конструкции полевые транзисторы бывают с р-я-переходом, а также со структурой металл-окисел-полупроводник. (JylOn-транзисторы) с встроенным или индуцированным каналом. В транзисторах с р-я-переходом и р-каналом на сток надо подавать отрицательное относительно истока напряжение, а на затвор — положительное. Увеличение положительного напряжения на затворе приводит к уменьшению тока стока. На транзисторах с р-n-переходом и и-жаналом напряжение на стоке положительное относительно истока, а на затворе — отрицательное. Максимальный ток стока получают при нулевом смещении на затворе, а при увеличении пракладываемого к затвору напряжения (в направлении запирания) ток стока уменьшается. При изменении полярности напряжения на затворе появляется ток затвора и входное сопротивление каскада резко падает. В МОП-транзисторах к затвору можно прикладывать напряжение различной полярности и при этом их входное сопротивление остается высоким. В приборах с индуцированным каналом ток стока возрастает, если к затвору приложено напряжение в направлении возникновения проводящего канала, а со встроенным каналом при одной полярности напряжения на затворе ток стока возрастает, а при другой уменьшается.

Надо отметить, что режим работы полевых транзисторов значительно меньше зависит от изменения температуры. Поэтому в тех случаях, когда к стабильности работы усилительного каскада не предъявляется особо жестких требований, можно обойтись схемой автомагического смещения на затворе. Еслв в схеме (рис. 12) исключить резистор R1, то автоматическое смещение на затворе будет определяться сопротивлением резистора R3. При наличии резистора R1 используется комбинированный способ подачи смещения: фиксированное смещение посредством делителя Rl, R2 плюс автоматическое смещение за счет-цепи R3C2. Сопротивления резисторов R1 и R2 могут достилать сотен килоом.

Рис. 12. Принципиальная схема каскада на полевом транзисторе

##### КАК ИСПЫТАТЬ И НАЛАДИТЬ ВЫХОДНОЙ КАСКАД

Итак, если в ремонтируемом или налаживаемом усилителе появились искажения, то прежде всего надо измерить режимы транзисторов по постоянному току и только после этого переходить к поиску других неисправностей.

Наиболее быстро можно проверить усилительный каскад при помощи электронно-лучевого осциллографа в сочетании с генератором звуковой частоты. Генератор присоединяют ж входу, осциллограф — к выходу усилителя, и по форме и амплитуде колебаний на экране осциллографа судят о работоспособности каскада.

Любое электронное устройство удобнее налаживать и настраивать покас-хадно или отдельными блоками. Для этого необходимо изолировать налаживаемый каскад и тем самым исключить влияние иа него цепей от других, возможно неисправных, каскадов. К его входу следует подключить генератор сигнала с выходным сопротивлением, равным выходному сопротивлению предыдущего каскада, а к выходу — индикатор выходного сигнала с входным сопротивлением, равным входному сопротивлению следующего за ним каскада. Речь идет о сопротивлениях переменному току, зависящих от многих факторов: ча-етоты и амплитуды сигнала, входных и выходных проводимостей транзисторов, наличия цепей обратных связей и пр., поэтому проще их измерять, а не определять расчетным путем.  :

Для этого измеряют напряжение U на выходе исследуемого каскада при отключенном входе следующего. Затем вместо нагрузки к выходу каскада подключают резистор с таким сопротивлением R, чтобы показание вольтметра на выходе каскада было равно U/2, тогда выходное сопротивление каскада рав-яо R. При подобных измерениях на вход испытываемого каскада подают синусоидальный сигнал рабочей частоты и амплитуды, обеспечивающей на выходе каскада неискаженный сигнал.

Рис. 13. Принципиальная схема мощного двухтактного выходного каскада

Обычно проверку и налаживание начинают с выходного блока или каскада — усилителя звуковой частоты (УЗЧ). Рассмотрим сначала трансформаторный выходной каскад (рис. .13). В УЗЧ реализованы два типа ОС: последоэательная по току за счет падения напряжения на резисторе R4 и последовательная по -напряжению за счет подачи части выходного напряжения с трансформатора Т2 в цепь эмиттера транзистора каскада предварительного усиления. Обратная связь по току увеличивает, а по напряжению уменьшает выходное сопротиввение каскада, поэтому его выходное сопротивление довольно трудно рассчитать. Лучше сначала хотя бы приблизительно определить работоспособность выходного каскада. Затем подключить предварительный усилитель и, измерив его входное сопротивление, подобрать соответствующее согласующее устройство между выходом генератора звуковой частоты (ЗГ) и входом усилителя. Такое согласующее устройство обычно состоит из двух резисторов: Лсог, включенного параллельно выходному сопротивлению генератора, и Rao6, включенного последовательно между выходом генератора и входом усилительного каскада (рис. 14).

Рис. 14. Включение измерительных приборов при налаживании и измерении параметров выходного каскада УЗЧ

Если входное сопротивление каскада не равно выходному сопротивлению генератора, то необходимо подключить к концам кабеля генератора резистор RCot, сопротивление которого равно выходному сопротивлению генератора. Однако после этого общее сопротивление, подключенное к входу испытываемого каскада, станет равно: Rвых.общ=Rвых.генRсог/(Rвых.ген+Rсог). Если оно меньше выходного сопротивления отключенного блока Rвых.от.бл (что на практике бывает в подавляющем большинстве случаев), то для согласования этих сопротивлений надо включить последовательно добавочное сопротивление Rдоб = Rвых.от.бл — Rвых.общ.

Для измерения переменного напряжения к выходу налаживаемого каскада следует подключить вольтметр и осциллограф. Однако, поскольку входные сопротивления этих приборов много больше полного сопротивления звуковой катушки головки громкоговорителя, на время налаживания (когда головку громкоговорителя отключают) к выходной обмотке трансформатора Т2 подключают нагрузочный резистор Rs, сопротивление которого равно полному сопротивлению звуковой катушки головки. Это сопротивление можно измерить тем же способом, что и входное сопротивление каскада. Схема соединения измерительных приборов с налаживаемым выходным каскадом УЗЧ показана на рис. 14. Звуковой генератор настраивают на частоту 1 кГц, а амплитуду его выходного напряжения устанавливают в пределах 2 — 3 В. При подаче напряжения питания на экране осциллографа возникает изображение синусоидального выходного сигнала. Отклонения формы напряжения от синусоидальной свидетельствуют о неправильно выбранном режиме транзисторов по постоянному току, самовозбуждении усилителя, неисправности трансформаторов и т. п. Заметить искажение формы сигнала не просто. Удобнее работать с двухлучевым осциллографом, так как на его экране одновременно можно выделить изображения входного и выходного сигналов. Сравнивая их, легче заметить искажения выходного сигнала. Увидеть одновременно входной и выходной сигналы можно и ,на экране однолучевого осциллографа, если применить электронный коммутатор — устройство, переключающее с частотой 10 — 100 кГц У-вход осциллографа с входа на выход исследуемого каскада и обратно.

Искажение формы сигнала менее 8 — 10% заметить на экране осциллографа очень трудно, поэтому к выходу усилителя надо подключить измеритель коэффициента гармоник. Если коэффициент гармоник не превышает 5%, то-можно налаживать остальные каскады усилителя, если же он слишком большой, то прежде надо проверить правильно ли выбран уровень входного испытательного сигнала. Для этого измеряют мощность каскада PBЫХ = U2/RB (U — действующее напряжение на сопротивлении нагрузки RB). Если вычисленная мощность окажется больше номинальной выходной мощности данного усилителя (т. е. мощности, при которой все электрические параметры усилителя, в том числе и коэффициент гармоник, должны удовлетворять заданным требованиям), то можно уменьшить напряжение входного испытательного сигнала и-опять измерить искажения. Если теперь коэффициент гармоник будет не более 5%, то, следовательно, вначале был неправильно выбран уровень испытательного сигнала .и искажения были вызваны перегрузкой каскада.

Теперь предположим, что осниллопрамма имеет вид, показанный на рас. 15,а. Такие искажения вызваны неправильно выбранным напряжением смещения на базах транзисторов VI и V2, в результате чего используются начальные нелинейные участки их входных характеристик транзисторов. Для устранения этих искажений, называемых «ступенькой», надо несколько увеличить напряжение базового смещения подбором резистора R1 — см. рис 13. Двухтактные выходные каскады чаще всего работают не в режиме В, а в промежуточном режиме АВ, для которого характерно некоторое увеличение смещения на базах транзисторов. Но если установить слишком большое напряжение смещения, то при малом мгновенном напряжении входного сигнала каскад работает в режиме А, по мере увеличения его мгновенного значения переходит в режим АВ. . При этом усиление каскада уменьшается и возникают искажения, показанные на рис. 15,6 (колоколообразная вершина синусоиды). Если же смещение на базах транзисторов будет еще больше, то кроме колоколоабразной вершины синусоид снизится еще и амплитуда, (рис. 15,е), так как при максимальных значениях усиливаемого сигнала транзисторы могут перейти в режим насыщения.

При ограиичевии сигнала по амплитуде (рис. 15,г) прежде всего надо проверить правильно ли выбран уровень входного испытательного сигнала. Для этого уменьшают напряжение на выходе ЗГ до прекращения ограничений, после чего измеряют выходную мощность усилителя. Если она больше номинальной выходной мощности данного усилителя, то, возможно, ограничения происходят из-за слишком большого уровня входного сигнала, если же много меньше номинальной, то ограничения возникают из-за неисправностей в каскаде: сниженной емкости конденсатора С1 (см. рис. 13), неисправности источника питания, неправильно выбранного режима транзисторов по постоянному току„ неисправности самих транзисторов. Если транзисторы имеют неодинаковые коэффициенты передачи тока, то возможны искажения, показанные на рис. 15Д правда, они могут возникнуть и при неравенстве числа витков в обмотках плеч трансформаторов Т1 и Т2 или при замыкании витков в этих обмотках.

###### Рис. 15. Форма осциллограмм при различных неисправностях выходного каскада УЗЧ

При самовозбуждении каскада осциллограмма принимает вид, показанный на рис. 15,е. Не надо путать ее с осциллограммой на рмс. 15,ж — это накладка фона (т. е. пульсации выпрямленного напряжения при питании усилителя от сети переменного тока). Причиной повышенного фона может быть потеря емкости конденсаторами фильтра выпрямителя или влияние потока рассеяния трансформатора или дросселя блока питания на трансформаторы усилителя.

Искажения формы сигнала, возникающие в трансформаторе Т2, показаны на рис. 15, з, к. Первая осциллограмма — результат недостаточного сечения маг-китопровода выходного трансформатора. При малой выходной мощности такой трансформатор работает нормально, но по мере увеличения уровня сигнала на входе каскада и, следовательно, амплитуды сигнала в первичной обмотке трансформатора Т2, магнитная индукция в магнитопроводе возрастает, и он достигает состояния насыщения. Магнитная индукция зависит от частоты, на которую рассчитан трансформатор. С понижением частоты усиливаемого сигнала магнитная индукция в магнитопровсде трансформатора возрастает, и если при сигнале частотой 1 кГц (основная испытательная частота) нелинейные иска жения не превышают .норму, все равно надо проверить форму выходного сигнала на низкочастотном участке полосы пропускания усилителя, где трансформатор вносит большие искажения. Осциллограмма (рис. 15,ы) — результат слишком большой индуктивности рассеяния обмоток трансформатора. Поскольку индуктивность рассеяния увеличивается с повышением частоты сигнала, необходимо проверить форму выходного сигнала на высокочастотном участке полосы пропускания усилителя. Следует иметь в виду, что нелинейные искажения возникают в результате появления в выходном сигнале новых, более высокочастотных составляющих, которые видны на экране осциллографа только в том случае, когда находятся в пределах полосы пропускания усилителя. Иначе эти составляющие не воспроизводятся усилителем.

Частоту испытательного сигнала, на которой измеряют коэффициент гар-моеик, выбирают такой, чтобы по крайней мере вторая гармоника прошла на выход усилителя без особого ослабления. Поэтому измерять этот параметр надо при максимальной выходной мощности хотя бы на трех частотах звукового диапазона: крайних (20 — 100 Гц и 5 — 6 кГц) и 1 кГц. На этих же частотах определяют и коэффициент усиления каскада, частотная зависимость которого показывает, насколько равномерно усиление каскада в заданном диапазоне частот. Об этом проще судить по АЧХ, но ее обычно снимают для всего усилителя (об этом будет рассказано дальше). Коэффициент усиления каскада показывает во сколько раз переменное напряжение (ток или мощность) сигнала на выходе каскада больше вызвавшего его напряжения на входе каскада, Только в ггом случае, если коэффициент усиления одинаков во всем диапазоне усиливаемых частот, усилитель не будет создавать частотных искажений усиливаемого сигнала. Зависимость коэффициента усиления от частоты усиливаемых колебаний — это частотная характеристика усилителя, которая должна представлять собой горизонтальную линию в координатах K{f). Фактически же это кривая, особенно на концах частотного диапазона усилителя.

Коэффициент усиления определяют следующим образом. На ЗГ устанавливают частоту, на которой хотят измерить коэффициент усиления. Напряжение испытательного сигнала должно быть достаточным для получения номинальной выходной мощности усилителя. Измерив напряжения иВх и uВых, определяют коэффициент усиления по напряжению: Kн = uВых/uвх. Измерения производят на частоте 1 кГц. Затем ЗГ перестраивают на низкочастотный конец диапазона, устанавливают на входе каскада такое же входное напряжение сигнала ивх, как и на частоте 1 кГц, и измеряют выходное напряжение uвых.н. Коэффициент усиления на этой частоте можно и не вычислять, а определить изменение напряжения иВЫХ.н в децибелах по сравнению с напряжением uвых.н на частоте 1 кГц. Такие же измерения производят и на высокочастотном конце диапазона. Отклонение выходного напряжения относительно уровня на частоте 1 кГц не должно превышать ±3 дБ. Допускается отклонение до +6 дБ, но это существенно ухудшает параметры усилителя.

Основными причинами возникновения частотных искажений на низших частотах в двухтактном выходном каскаде, показанном на рис. 13, могут быть малая емкость конденсатора С1, блокирующего источник питания, ,и недостаточная индуктивность первичной обмотки выходного трансформатора. На высокочастотном участке диапазона частотные искажения вызываются в основном низкой граничной частотой коэффициента передачи тока fгр транзисторов и большой индуктивностью рассеяния первичной обмотки выходного транформатарж. Например, если в усилителе работают транзисторы, граничная частота коэффициента передачи которых составляет всего 5 — 6 кГц, то частотные искажения на высокочастотном участке больше 6 дБ («завал» высоких частот). Чтобы компенсировать снижение усиления колебаний высоких частот, в усилитель вводят ОС, например между выходом двухтактного каскада и амиттерной цепью каскада предварительного усиления (через резистор R4 на рис. 13). Но ОС действует только при совместной -работе обоих каскадов.

Когда мощный каскад усиления налажен, к его входу присоединяют каскад предварительного усиления (на рис. 13 он показан штриховыми линиями), а к выходу через согласующее устройство подключают выход ЗГ. Подключаемые к выходу двухтактного усилителя мощности приборы остаются прежними (см. рис. 14).

Звуковой генератор настраивают на частоту 1 кГц, а выходное напряжение устанавливают таким, чтобы выходная мощность на нагрузке Rш соответствовала номинальной. Если осцилограмма выходного напряжения нормальная, а коэффициент гармоник не превышает допустимого, то можно считать, что каскад предварительного усиления работает нормально. Причиной появления больших нелинейных искажений может быть проверяемый каскад, поэтому осциллограф подключают к коллектору транзистора этого каскада и анализируют полученную осциллограмму (рис. 15). Ограничение сигнала (рис. 15,г) в этом каскаде происходит часто из-за неправильного выбора режима транзистора по постоянному току. Правильный выбор обратного тока транзистора позволяет избавиться от показанных на рис. 15,(3 искажений, возникающих в результате значительного подмагничиваиия магнитопровода трансформатора постоянным током коллектора транзистора. Если устранить такие искажения выбором режима транзистора не удается, то причиной может быть появление искажений другого вида или значительное падение усиления. В этом случае в магнитопроводетрансформатора Т1 следует создать воздушный (немагнитный) зазор: проложить между наборами Ш-образных и замыкающих пластин бумажную или ла-котканевую прокладку толщиной в несколько десятых долей миллиметра. Однако такой зазор уменьшает магнитную индукцию трансформатора, что может привести к частотным искажениям на низкочастотном участке диапазона усиления. Компенсируют эти потери .увеличением числа витков первичной обмотки трансформатора. При большой индуктивности первичной обмотки трансформатора Т1 возникают искажения, показанные на рис. 15,з. Если к этому добавляется и значительное подмагничив.ание магнитопровода, то искажения становятся комбинированными — несимметричными относительно горизонтальной оси. Устраняют их увеличением площади сечения машитопровода трансформатора 77.

Снизив нелинейные и другие искажения сигнала в предоконечном каскаде до допустимых пределов, проверяют коэффициенты усиления в трех точках частотного диапазона. Причины появления частотных искажений в этом каскаде те же, что и в выходном.

##### НАЛАЖИВАНИЕ КАСКАДОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УСИЛЕНИЯ

При налаживании маломощных каскадов предварительного усиления измерительные приборы подключают по схеме, показанной на рис. 16. Мощные каскады усилителя лучше заменить резистором Яэкв, иммигрирующим входное сопротивление. Звуковой генератор подключают во входу усилителя через согласующий делитель, который иммитирует внутреннее сопротивление источника сигнала звуковой частоты (микрофон, звукосниматель, выходное сопротивление детектора и т. п.). Выходное сопротивление ЗГ, если это предусмотрено конструкцией, тоже подбирают соответствующим образом, поскольку большая чувствительность усилителя вызывает возбуждение из-за паразитной ОС между проводами измерительных приборов, подключаемых к его входу и выходу. Если же эта связь и не приводит к самовозбуждению усилителя, то все равно она вносит значительные погрешности в изменения параметров, так как на входе усилителя будет не только напряжение сигнала ЗГ, но и паразитной ОС, т. е. фактическое напряжение на входе усилителя станет больше предполагаемого.

Рис. 16. Включение измерительных приборов при налаживании и измерении параметров предварительных каскадов УЗЧ

Подключать приборы к входу чувствительного усилителя лучше через аттенюатор — делитель с большим затуханием (например, на 40 дБ, что ооотает--ствует делению в 100 раз). Его присоединяют непосредственно к входным зажимам (гнездам) усилителя, а провода измерительных приборов — к входу делителя, тогда паразитные наводки попадут на вход усилителя ослабленными в 100 раз. Правда, и напряжение сигнала уменьшится в 100 раз, но это легко компенсировать соответствующим увеличением выходного напряжения ЗГ. Так, если ,на вход усилителя должно поступать номинальное напряжение 5 мВ, то при включении аттенюатора с затуханием 40 дБ выходное напряжение ЗГ надо установить равным 5*100=500 мВ.

Расчет аттенюатора, работающего в высокочастотных цепях, довольно сложен, так как приходится учитывать не только активные, но и реактивные сопротивления. Для колебаний звуковой частоты он рассчитывается как обычный омический делитель, хотя это непросто, ведь параллельно резистору R2 подключено входное сопротивление усилителя. Поэтому формула для расчета аттенюатора на заданное деление N сигнала принимает вид: N = (R1+ + R2 общ)/R2 общ, где R2 общ=R2Rвх/R2 + Rвх). Сопротивление RBX усилителя измеряют описанным ранее способом. Общее же сопротивление аттенюатора выбирают с учетом согласования его с входным сопротивлением усилителя. Можно обойтись и без входного делителя, тщательно экранируя все соединительные провода, подключаемые к входу и выходу усилителя.

После того как измерительные приборы подключены к каскадам предварительного усиления, проверяют форму сигнала на выходе на трех частотах диапазона (как при налаживании оконечных каскадов). Маломощные транзисторы каскадов предварительного усиления работают в режиме А с малой амплитудой переменной составляющей тока коллектора по сравнению с обратным током (с большим недоиспользованием по току и напряжению), поэтому нелинейные искажения в таких каскадах практически отсутствуют. Проверка формы сигнала нужна лишь для контроля правильности установки режимов транзисторов по постоянному току и исправности самих транзисторов. При оптимальной форме сигнала на вход каскадов усиления подают номинальное входное напряжение частотой 1 кГц; электронным вольтметром измеряют напряжение на базах и коллекторах транзисторов и вычисляют коэффициенты усиления-каскадо!В и всего предварительного усилителя. Если коэффициенты намного ниже нормы, то проверяют режимы работы транзисторов по постоянному току и качество конденсаторов, блокирующих резисторы в эмиттерных цепях транзисторов. Потеря емкости конденсаторами приводит к появлению в каскаде ООС по току, что резко снижает его усиление.

Коэффициенты усиления надо определять на низкочастотном и высокочастотном краях диапазона, и если усиление значительно превышает усиление на частоте 1 кГц, то это признак возникновения частотно-зависимой ООС из-за потери емкости конденсаторами в Эмиттерных цепях транзисторов.

##### БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЕ УСИЛИТЕЛИ

В настоящее время наиболее широкое распространение получили бес-трансформатюрные УЗЧ. Большое преимущество этих усилителей в отсутствивг выходного и межкаскадного трансформаторов (особенно для переносных и малогабаритных конструкций). Качественные показатели таких усилителей высокие, так как в них нет «трансформаторных» искажений. Хотя вариантов бес-травсформаторных УЗЧ много, их построение сводится к двум типам: с фазо-инверсным каскадом предварительного усиления и с дополнительной симметрией. Транзистор VI (рис. П,а) обеспечивает получение сигналов разной полярности (рис. 18,а,б), которые через разделительные конденсаторы Ср1 и Cpj. поступают на базы транзисторов выходного каскада, включенных последовательно. Динамическая головка Гр подключена к точке соединения транзисторов через конденсатор большой емкости С2. Базовые токи выходных транзисторов, устанавливают подбором резисторов R3 и R5 так, чтобы напряжение на коллекторах транзисторов равнялось UНит/2. Поэтому при отсутствии входного сигнала конденсатора С2 заряжен до этого напряжения (рис. 18,е). При появлении на базе транзистора VI положительного полупериода усиливаемого сигнала ток. транаистора V2 увеличивается (так как в этот момент на коллекторе транзистора VI и базе транзистора V2 отрицательный полупериод усиливаемого сигнала) ; следовательно, отрицательное напряжение на конденсаторе С2 увеличивается до значения Unит/2+UKmv2. Транзистор V3 заперт положительны» полупериодом сигнала на его базе. Во время следующего полупериода усиливаемого сигнала, наоборот, отпирается транзистор V3 и запирается V2. Напряжение на головке громкоговорителя имеет форму, показанную на рис. 18,г.

Налаживание такого беетраисформаторвого двухтактного выходного каскада нанимают с установки режима по постоянному току. В коллекторную цепь транзистора V2 включают миллиамперметр, а параллельно выводам коллектор — эмиттер транзистора V3 вольтметр. Подбором сопротивления резистора R3 ток покоя в коллекторной цепи устанавливают равным 1 — 2 мА, если транзисторы маломощные, и 20 — 30 мА, если транзисторы мощные. Вольтметр должен «гакааать напряжение, равное UПИT/2. Если напряжение больше или меньше, его устанавливают подбором резистора R5.

Рис. 17. Бестрансформаторные УЗЧ: а — с фазоинверсным каскадом; б — с дополнительной симметрией

Рис. 18. Форма сигналов в бестрансформаторном УЗЧ

После этого параллельно звуковой катушке головки подключают осцилло-праф, на вход усилителя подают синусоидальный сигнал и проверяют симметричность выходного напряжения (рис. 18,г). Добиться симметричности, а значит, и необходимой амплитуды сигнала на базе транзистора V3 можно подбором резистора R3. Лучше всего это делать по минимуму показаний измерителя коэффициента гармоник, подключенного к динамической головке. Следует также проверить уровень нелинейных искажений при малом и большом входных сигналах. При малом уровне сигнала искажения вызываются нелинейностью входных характеристик транзисторов V2 и V3. Если искажения значительны, то надо увеличить ток указанных транзисторов подбором резистора R3. Если же искажения возникают при большом уровне входного сигнала (но до появления ограничения из-за насыщения транзисторов), то следует подобрать транзисторы V2 и V3 с одинаковыми параметрами.

Проверяют также уровень нелинейных искажений и при изменении температуры окружающей среды. Термокомпенсацию режима транзисторов V2 и V3 обеспечивают диоды V4 и V5, и чем меньше их обратное сопротивление, тем эффективнее термокомпенсация. Снимают также частотную характеристику выходного каскада. Завал на низших частотах происходит обычно из-за недостаточной емкости разделительных конденсаторов Cp1 и Ср2 или емкости конденсатора С2.

Максимальная выходная мощность достигается, если каскад на транзисторе V1 обеспечивает выходному каскаду (ом. рис. 17,а) напряжение амплитудой 0,4UПит. Если это не удается, нагрузку подключают к правой обкладке конденсатора С2, и к минусовой шине питания (как в усилителе на рис. 17,6), тогда за счет перезарядки конденсатора С2 в процессе работы на фазоинверсный каскад будет подано напряжение 1,5UПит, а форма напряжения на звуковой катушке головки будет иметь вид, показанный на рис. 18,6.

Бестрансформаторный выходной каскад с дополнительной симметрией (рис. 17,6) создает меньше нелинейных искажений, чем предыдущий усилитель, так как сигнал с .коллекторной нагрузки транзистора VI каскада предварительного усиления через разделительный конденсатор большой емкости С2 поступает сразу на оба плеча выходного каскада. При положительных полупериодах усиливаемого сигнала работают транзисторы V2 и V4, при отрицательных V3 и V5. Усилитель с дополнительной симметрией требует более тщательного подбора пар транзисторов. Налаживать его начинают с подгонки режима транзисторов V4 и V5 по постоянному току, для чего в их общую коллекторную цепь включают миллиамперметр и подбором резисторов R3 и R4 устанавливают указанный выше ток покоя. Если напряжение эмиттер — коллектор транзистора V4 меньше UПИT/2, надо немного увеличить сопротивление резистора R3 и уменьшить сопротивление резистора R4 (при напряжении, большем Uпит/2, поступают наоборот). При помощи осциллографа и измерителя коэффициента гармоник одновременно контролируют форму выходного напряжения (рис. 18,6). Тщательным подбором резисторов R3 и R4 или параметров пар-транзисторов выходного каскада можно уменьшить нелинейные искажения.

##### ПРОВЕРКА УСИЛИТЕЛЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ

Связь между каскадами после их раздельного налаживания восстанавливают, соединяя каскады в единый УЗЧ. При этом усилитель может самовозбудиться. На экране осциллографа, подключенного к выходу усилителя (см. рис. 14), возникают периодические колебания даже при отсутствии входного сигнала. Самовозбуждение возможно и только при наличии входного сигнала осциллограмма имеет вид, показанный на рис. 15,е). Частота самовозбуждения может быть равна частоте сигнала, тогда форма основного колебания будет сильно искажаться из-за больших ограничений в каскадах усиления. Наконец, усилитель может быть на пороге самовозбуждения — осциллограмма покажет некоторое искажение формы сигнала, а усиление по диапазону частот будет неравномерным.

Причины самовозбуждения — паразитные связи между различными участками и цепями усилителя. На низких частотах их источником может быть общий источник питания (из-за пониженной емкости конденсаторов фильтров развязок). На высоких частотах самовозбуждение возникает даже при незначительной оаяаи между двумя — тремя цепями. Паразитные связи бывают положительные — напряжение ОС совпадает по фазе с усиливаемым сигналом, что способствует повышению усиления, и отрицательные — фаза их напряжения не совпадает с фазой полезного сигнала, что приводит к снижению усиления, но это не значит, что они безвредны. Дело в том, что положительные а отрицательные ОС на одних частотах не проявляют себя, а на других усиливаются, создавая неравномерность усиления по частотному диапазону, т. е. частотная характеристика усилителя становится неравномерной. Кроме того, знак ОС может изменяться — это тоже результат их зависимости от частоты. Поэтому в процессе налаживания усилителя необходимо выявлять и устранять как положительные, так и отрицательные ОС.

Таким образом, даже при неискаженной форме синусоидального сигнала какой-либо одной частоты нельзя считать, что усилитель не самовоабуждается. Убедиться в этом можно, лишь сняв его частотную характеристику при малом, среднем и максимальном усилении. Если форма частотной характеристики не зависит или почти не зависит от уровня усиления, то самовозбуждения в усилителе нет, если же она значительно изменяется при регулировке усиления (возникают пики и провалы), то это свидетельствует о том, что усилитель находится на пороге самовозбуждения. В этом случае надо выявить цепи и детали, являющиеся причиной паразитных наводок, причем таких цепей в усилителе может быть .несколько. Так, если в усилителе имеется микрофонный трансформатор очень чувствительный к паразитным наводкам, то естественно предположить, что именно он является «приемникам» сигнала! ОС. Для проверки замыкают накоротко его первичную обмотку. Самовозбуждение прекращается, если этот трансформатор был причиной самовозбуждения. Если в усилителе есть еще хотя бы одна цепь паразитной наводки, то замыкание первичной обмотки микрофонного трансформатора в лучшем случае уменьшит интенсивность самовозбуждения или изменит ее частоту. Этого можно не заметить на экране осциллографа и ощибо!чно исключить влияние трансформатора при поиске других причин. Поэтому напряжение паразитных наводок нужно измерять в различных точках усилителя, рассуждая при этом следующим образом.

Основной источник паразитного сигнала — мощный каскад усилителя и если его отключить, то, как правило, каскады предварительного усиления не возбуждаются. Самовозбуждение усилителя происходит лишь тогда, когда часть напряжения с его выхода попадает на вход каскадов предварительного усиления. Поэтому выходной каскад отключают от каскадов предварительного усиления, на его вход подают сигнал от ЗГ, а выход нагружают эквивалентом нагрузки. Выход предварительных каскадов усилителя нагружают на резистор, эквивалентный входному сопротивлению отключенного мощного выходного каскада. Включают питание усилителя, регулировкой выходного сигнала ЗГ устанавливают номинальную мощность каскада а измеряют электронным вольтметром напряжение паразитных наводок в различных участках усилителя: на входе первого и входах других каскадов предварительного усиления, на элементах развязок и т. п. Одновременно изменяют частоту ЗГ и, наблюдал как это изменение отражается на уровне наводок, выявляют частоту, на которой усилитель склонен к самовозбуждению.

Такие измерения подскажут, где следует искать причину паразитной связи. Например при замыкании накоротко первичной обмотки входного трансформатора сразу снижается уровень паразитных наводок, что свидетельствует о «виновности» трансформатора. Таким способом можно отыскать все цепи паразитных наводок и количественно оценить влияние каждой. К сожалению, полиостью устранить наводки обычно не удается, малый же их уровень (до 10% минимального уровня полезного сигнала) не вызывает самовозбуждения и даже не сказывается на форме частотной характеристики усилителя.

##### ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСИЛИТЕЛЯ

Частотная характеристика усилителя показывает зависимость коэффициента усиления К от частоты f сигнала, поданного на вход усилителя. Это один из важнейших параметров, так как если К{}) неравномерна, т. е. не прямолинейна, то это сигнализирует о том, что усилитель по-разному усиливает сигналы разных частот, тем самым внося частотные искажения. Правда, частотная характеристика реального усилителя (рис. 19) никогда не бывает абсолютно прямолинейной, на ней есть подъемы и провалы, причем часто эти неравномерности в усилении создают искусственно, чтобы компенсировать неравномерности частотных характеристик головок громкоговорителей и модуляции высокочастотного сигнала, завалы частотной характеристики магнитных лент при звукозаписи и т. п.

Рис. 19. Частотная характеристика УЗЧ

Но в любом случае неравномерность частотной характеристики должна находиться в определенных пределах, задаваемых в децибелах относительно исходного уровня — усиления сигнала частотой 1000 Гц. Поэтому по вертикальной оси характеристики обычно откладывают не значение коэффициента усиления, равного uВЫХ/uвх, а частотных искажений в децибелах М = = 20 lg (Ko/Kf), где Ко и Кf — коэффииценты усиления по напряжению соответственно на частоте 1000 Гц ,и на частоте f. Таким образам коэффициент частотных искажений М показывает, на сколько децибел усиление на данной частоте отличается от усиления на частоте 1000 Гц, и, как было уже отмечено, допустимые пределы этого отличия зависят от конкретного назначения усилителя. Например для обеспечения возможно более равномерного усиления по диапазону М=3 дБ вполне допустим. И вообще в радиотехнике неравномерность в 3 дБ (т. е. в 1,41 раза) считается вполне допустимой погрешнюютью. На рис. 20 показаны соединения приборов для снятия частотной характеристики усилителя. Это основная схема соединения приборов с усилителем для измерения всех основных параметров. Особое внимание следует уделить согласованию выхода ЗГ со входом усилителя. К выходу усилителя надо подключить эквивалент нагрузки, равный полному сопротивлению звуковой катушки головки громкоговорителя или магнитной головки, если испытывается усилитель магнитофона. Вообще же желательно испытывать усилитель с той нагрузкой, с которой он будет работать. При определении частотной характеристики усилителя очень важно правильно выбрать уровень входного сигнала. Чтобы при этом не ошибиться, надо предварительно измерить его чувствительность и нелинейные искажения. Чувствительность — это наименьшее напряжение входного сигнала, обеспечивающее усилителю йамйнальную выходную мощность, т ё та кую мощность, лри которой нелинейные искажения не превышают заданного значения Поскольку существует определенная взаимосвязь параметров уоили-теля, поступают следующим образом: регулятор громкости устанавливают на максимальное усиление, ЗГ настраивают на частоту 1000 Гц, постепенно увеличивают его выходное напряжение и одновременно измерителем гармоник или, в крайнем случае, по осциллограмме измеряют коэффициент гармоник Как только он достигнет заданного максимального значения, измеряют напряжение на входе UВх и выходе Uвых усилителя, и тогда номинальная выходная мощность на нагрузке Rн=U2выx/Rв При данной номинальной выходной мощности RB именно напряжение UBX характеризует чувствительность усилителя Его можно измерить любым электронным вольтметрам, в то время как выходное напряжение ивы% желательно измерять вольтметром, детектор которого pea гирует на среднеквадратическое значение напряжения Объясняется это тем что на входе усилителя форма сигнала строго синусоидальная (коэффициент гармоник сигнала на выходе ЗГ обычно не превышает 0 5%), а вот на его вы ходе при номинальной мощности коэффициент гармоник может достигать 5% и более, что дает уже заметную погрешность градуировки вольтметра с пиковым детектором — его показания будут занижены Кстати, при пользовании изме рителем гармоник надо помнить, что его вольтметр чувствителен к среднеквад ратическому значению измеряемого напряжения, поэтому вольтметром можно из мерять напряжение UВЫх.

Рис. 20. Включение измерительных приборов для измерения параметров УЗЧ

Помимо номинальной выходной мощности усилителя иногда определяют мощность, при которой коэффициент гармоник равен 10%, т е максимальную мощность Рmах.

Итак, допустим, что номинальное входное напряжение UBX ном измерено Очевидно, что это будет то максимальное напряжение, которое может ока заться на входе усилителя в реальных условиях Уровень входного сигнала при определении частотной характеристики усилителя выбирают 0,5UВ1 ном, ис исходя из следующих соображений. Если принять уровень испытательного сигнала равным Uвх ном, то возникнут некоторые ограничения по максимуму в каскадах усилителя в насыщении магнитопровода выходного трансформатора и т п, а ведь именно по этим причинам возрастают нелинейные искажения Все это, влияя на форму частотной характеристики, исказит ее по сравнению с характеристикой при работе усилителя с меньшими уровнями входного сигнала Если же выбрать очень малый уровень испытательного сигнала, то будут сказываться нелинейные начальные участки характеристик транзисторов вы-ходного каскада, напряжения шумов, паразитные наводки, что тоже приведет к искажению формы частотной характеристики Поэтому выбирают «золотую середину» — 0,5Uвх ном, что, кстати, соответствует наиболее вероятному в рабочих условиях уровню входного сигнала

Рис 21 Амплитудная характе ристика УЗЧ

При определении возможных уровней входного сигнала можно определить и амплитудную характеристику усилителя на частоте 1000 Гц Для этого устанавливают UBx = l,5UBX ном, измеряют и записывают соответствующее ему ивых Затем уменьшают UBZ (делителем на выходе ЗГ), вновь измеряют Uвых, и так до минимально возможного напряжения входного сигнала (уровня, при котором сигнал на выходе менее чем на 3 дБ, т е примерно в 1,5 раза, превышает шумы усилителя) По результатам измерений строят амплитудную характеристику усилителя (рис 21) Масштаб оси мвх лучше брать логарифмическим, так как входное напряжение изменяется в боль ших пределах от милливольт до десятых долей вольта Желательно чтобы эта характеристика быча более линейной, хотя иногда нужны усилители с опреде ленной формой амплитудной характери стики, например с логарифмической за висимостью усиления Для обычных УЗЧ допустимы небольшие отклонения от линейности, особенно в области минимальных и максимальных входных напряжений.

Как уже говорили, при определении частотной характеристики усилителя Уровень входного сигнала устанавливают равным 0,5U„х ном, затем измеряют и записывают выходное напряжение на частоте 1000 Гц, которое будет нуле вым уровнем Затем частоту ЗГ последовательно изменяют в сторону снагаала Уменьшения затем увеличения, поддерживая уровень его входного напряже ния равным 0,5U„х ном Для каждой частоты записывают соответствующее выходное напряжение Поскольку UBX в процессе измерения неизменно, то UВЫх, нанесенные на график в координатах UBha(f), покажут зависимость коэффициента усиления К=Uвыт/Uвх от частоты f (см рис 19) Ее можно построить и в значениях коэффициента частотных искажений Af=20 lg(UBbiX mafUBblx f).

При градуировке выходных делителей ЗГ в децибелах частотную характеристику можно получить и без вычислений. Для этого замечают показания вольтмегра на выходе усилителя, а затем для каждой из частот устанавливают делителем выходное напряжение ЗГ, при котором отклонение стрелки вольтетра остается неизменным. Тогда коэффициент частотных искажений в децибелах для данной частоты будет равен изменению выходного напряжения ЗГ. Например, если при сигнале частотой 1000 Гц для отклонения стрелки вольтметра на некоторый угол при уровне входного сигнала UВх = 0,5Uвх.ввм делитель ЗГ будет установлен в положение 24 дБ, а при переходе на частоту 4000 Го, для такого же отклонения стрелки вольтметра на выходе усилителя делитель генератора приходится поставить в положение 27 дБ, то на этой частоте мы имеем подъем частотной характеристики усилителя на 3 дБ относительно уровня на частоте 1000 Гц. Но не следует забывать, что при перестройке ЗГ с одной частоты на другую, его выходное напряжение может изменяться, поэтому по встроенному вольтметру генератора надо следить, чтобы напряжение на входе делителя на частоте 4000 Гц было таким же, как и при сигнале частотой 1000 Гц.

##### ЕЩЕ ОДИН МЕТОД ИСПЫТАНИЯ УСИЛИТЕЛЯ

Описанный метод измерения частотной характеристики усилителя iio точкам при помощи ЗГ и вольтметров точен, но трудоемок и длителен. Между тем существует осциллографичеокий метод определения частотных характеристик усилительных устройств. Он не позволяет получать количественные данные о частотной характеристике усилителя, зато дает общее представление о частотных искажениях. Метод основан на испытании усилителя прямоугольными импульсами.

Прямоугольный импульс содержит в себе спектр частотных составляющих: основную частоту (совпадает с частотой следования импульсов) и ряд частотных составляющих, хорошо выраженных по крайней мере до десятой гармоники. Если подать на вход усилителя прямоугольные импульсы с частотой следования 50 Гц (обычно для этих целей используют не прямоугольные импульсы одной полярности, а двухполярные прямоугольные импульсы (так называемый «меандр»), это будет равносильно подаче на вход усилителя набора частот от 50 до 500 — 1000 Гц. Бели подать импульсы с частотой следования 1 кГц, то диапазон испытательных частот расширится до 10 — 15 кГц. Подключив к выходу усилителя осциллограф, на его экране получим изображение испытательного импульса, которое будет неискаженным только в том случае, если частотные составляющие импульса пройдут через усилитель неискаженными, т. е. не испытают ни частотных (амплитудных), ни фазовых искажений. Если импульс на выходе усилителя имеет такую же форму, как на входе, то все в порядке (сравнение производится при помощи двухлучевого осциллографа или однолучевого, но с электронным коммутатором). Если же форма импульса на выходе искажена, то по характеру искажения можно определить неисправность усилителя. Чувствительность этого метода даже к незначительным искажениям достаточно высокая.

Расшифровываются импульсные осциллограммы следующим образом: искажения вершин прямоугольного импульса (искривление и наклон) обусловлены низкочастотными искажениями сигнала в цепях усилителя, а искажения фронта импульсов (закругление и растягивание) — высокочастотными, поскольку различные участки усилителя для импульсов являются дифференцирующими и интегрирующими цепями. На рис. 22,а конденсатор С — переходный, a R — общее сопротивление базовой цепи последующего усилительного каскада. Как через такую RC-цепь проходит прямоугольный импульс? В момент появления фронта импульса конденсатор С начинает заряжаться, но это не может произойти мгновенно, поскольку зарядка конденсатора означает существование между его обкладками электрического поля, которое, обладая энергией, не межот измениться мгновенно. Поэтому в первый момент после появления фронта напряжение Uс на конденсаторе равно нулю и ток зарядки зависит только от сопротивления R: I3=UИ/R. Следовательно, на оопротивлевии R в этот момент возникнет скачок напряжения UR=I3R=(UИ/R)R=Ull.

Рис. 22. Искажения прямоугольных импульсов при прохождении через цепи усилителя:

а — прохождение перепада напряжения через дифференцирующую цепь; б — прохождение перепада напряжения через интегрирующую цепь

Однако уже в следующий момент на конденсаторе С появится некоторое напряжение Uс и так разрядки будет определяться выражением I3=UИ — Uc/R, т. е. начнет уменьшаться. Поэтому напряжение Ur на сопротивлении R тоже станет уменьшаться, а это вызовет искажение (слад вершины) импульса на выходе цепи, которое будет тем больше, чем меньше емкость конденсатора С (чем меньше емкость, тем быстрее происходит зарядка, тем интенсивнее спадает ток зарядки, тем круче спад вершины импульса). Определяется это не только емкостью С, но и сопротивлением R, поэтому способность цепи пропускать через себя импульсное напряжение характеризуется параметром x=RC, называемым постоянной времени. Математически можно доказать, что за время t=3RC=3x конденсатор зарядится примерно до 0,95 максимального напряжения источника.

Как следует из сказанного, импульс обязательно претерпевает искажения, которые будут тем меньше, чем больше постоянная времени цепи. Действительно, если длительность импульса ти много меньше трех постоянных времени цепи (ти<3т), то за время импульса напряжение Uc на конденсаторе не успевает существенно измениться, а значит, и вершина импульса почти не исказится. Но если постоянная времени соизмерима с длительностью импульса или меньше ее, то RC-цепъ значительно искажает вершину импульса или даже превращает его в два остроконечных импульса (дифференцирует его). Строго говоря, любая RC-цепь, выходное напряжение которой снимают с резистора, является дифференцирующей, но если для данного импульса выдерживается соотношение ти<Зт, то такую цепь следует считать переходной.

Форму вершины определяют в основном низкочастотные составляющие спектра прямоугольного импульса: основная частота, полупериод которой равен хи, и ближайшие низкочастотные гармоники. Для них постоянная времени г цепи близка к своему критическому значению. А для более высокочастотных составляющих, определяющих форму фронта и среза импульса, т много больше их периодов. Если рассмотреть частотную характеристику цепи (на рис. 22,а — справа), то можно увидеть, что высокочастотные колебания проходят через дифференцирующую цепь без ослабления, а низкочастотные ослабляются тем сильнее, чем меньше их частота. Поэтому считается, что дифференцирующая цепь является фильтром верхних частот и характеризуется граничной нижней частотой fr.s по уровню — 3 дБ (0,707). Если ЯС-цепь построена так, что выходное напряжение снимается с ее конденсатора (рис. 22,6), то через нее прямоугольный импульс проходит иначе. При появлении импульса на выходе цепи Uc = 0 и увеличивается по мере зарядки конденсатора, при этом чем меньше постоянная времени ЯС-цепи, тем интенсивнее зарядка. Вместо мгновенного нарастания выходного напряжения фронт импульса получит длительность Тф. То же будет и со срезом импульса, так как в этот момент происходит разрядка конденсатора со скоростью, зависящей от постоянной времени RС-цепи. Форма спада будет оптимальной: за время 3RC конденсатор полностью зарядится (точнее до 95%), и напряжение iUc практически уже ,не будет меняться в течение всей длительности импульса. Поэтому такая цепь, называемая интегрирующей, хорошо пропускает низкие частоты .спектра импульса, для которых ее постоянная времени очень мала, и не пропускает высокие частоты, для которых ее % соизмерима с периодом колебаний. Интегрирующая цепь является фильтрам нижних частот. В усилителях звуковой частоты такие цепи создают завал колебаний высших частот. Таким образом, по форме фронта и вершины прямоугольных импульсов можно составить представление о равномерности частотной характеристики испытываемого или налаживаемого усилителя.

Этот метод испытания позволяет выявлять даже небольшие неравномерности усиления колебаний разливных частот, паразитную генерацию, фон переменного тока и прочие искажения. Только надо помнить, что на практике в усилителе могут быть одновременно искажения нескольких видов и поэтому осциллограмма испытательного прямоугольного импульса будет сложной. Рассмотрим наиболее типичные осциллограммы, приведенные на рис. 23. Первая из них (рис. 23,а) показывает идеальную форму испытательного прямоугольного напряжения, подаваемого на вход усилителя. В идеальном случае форма этого напряжения на выходе усилителя должна быть такой же. Однако искажения будут уже потому, что усилитель вертикального отклонения луча осциллографа тоже вносят некоторые частотные искажения. Поэтому перед началом испытаний надо на вход усилителя осциллографа подать прямоугольное испытательное напряжение и зарисовать форму импульсов, которая и будет эталоном для сравнения формы импульсов на выходе испытываемого УЗЧ. Двухлучевой осциллограф (или с электронным коммутатором) упрощает процесс исследования.

Рис. 23. Форма осциллограмм при различных неисправностях в УЗЧ

Ослабление усиления колебаний наиболее высоких частот показывает осциллограмма на рис. 23,6: фронт импульса растянулся, поэтому расшифровать такую осциллограмму несложно. А вот что означает осциллограмма на рис. 23,в? Это тоже результат ослабления усиления колебаний высоких частот, но здесь фронт импульса удлинился настолько, что занял весь полупериод. Осциллограмма на рис. 23,г характеризует уже знакомый случай (Искажения прямоугольного .импульса при ослаблении усиления сигналов низких частот. Следующая осциллограмма (рис. 23,5) свидетельствует о снижении усиления колебаний как низких, так и средних частот, а на рис. 23, е,ж — о подъеме усиления на низких частотах.

При подъеме усиления на средних частотах, получается осциллограмма, изображенная на рис. 23,з. Осциллограмма на рис. 23,и свидетельствует о наличии в усиллгеле резонирующих цепей и паразитных колебаний, частоты которых выше верхней граничной частоты испытываемого усилителя.

Как можно получить напряжение прямоугольной формы? Сформировать симметричные прямоугольные импульсы с очень малой длительностью фронтов (доли микросекунды) и горизонтальной плоской вершиной не просто. При этом надо обеспечить возможность изменения частоты этих импульсов от 50 Гц до 1 — 2 кГц. В промышленных генераторах импульсов применяются мультивибраторы или другие релаксационные генераторы. В любительских конструкциях импульсное напряжение обычно формаруется из синусоидального, получаемого от ЗГ, например, при помощи ограничителей.

Предположим, что измерены частотная и амплитудная характеристики усилителя, его чувствительность, номинальная и максимальная выходные мощности, коэффициент гармоник. Остается определить уровень собственных шумов. Если к выходу усилителя подключить милливольтметр, то даже при отсутствии сигнала на входе усилителя, на его выходе будет некоторое переменное напряжение. На экране чувствительного низкочастотного осциллографа такое напряжение создает хаотические всплески, обрывки каких-то колебаний и т. п. Это — шумы, вызывающие в головке громкоговорителя шуршание, потрескивание и другие звуки. При малом усилении они почти незаметны, а при большом могут внести значительные искажения. Если же усилитель предназначен для усиления сигналов, для которых особенно важна их форма, например сигналов телеметрии, то значительные шумы вообще недопустимы.

В любом усилителе в результате случайных, чаще всего тепловых процессов, возникают шумы. Основную долю в создание шума вносят транзисторы, особенно транзистор первого каскада, поскольку его шум усиливается всеми остальными каскадами, причем тем сильнее, чем больше напряжение и ток коллектора. Поэтому надо по возможности обеспечить облегченный режим работы транзистора, но не до такой степени, чтобы резко снижался его коэффициент передачи тока. Уровень шума зависит и от обратного тока коллектора, поэтому надо следить, чтобы он не превышал норму для данного транзистора. Уровень шумов усилительного устройства можно характеризовать отношением напряжения шумов Um к номинальному напряжению полезного сигнала UB на выходе усилителя, выраженного в децибелах: Nm = 20 lg(Um[UB). Поскольку Um имеет несинусоидальную форму, то для измерения уровня шумов применяют милливольтметр со среднеквадратическим детектором или обычный милливольтметр с пиковым детектором, правда, его показания будут несколько превышать действительное напряжение шума. При измерениях усилитель должен быть в рабочем режиме: сначала измеряют его номинальное выходное напряжение, затем отключают ЗГ и вместо него к входу усилителя подключают резистор сопротивлением, равным выходному сопротивлению этого генератора.

Форму напряжения шумов желательно контролировать по осциллографу. Это особенно важно при испытании усилителя с питанием от сети переменного тока, так как при плохой фильтрации выпрямленного напряжения вольтметр на выходе усилителя измеряет не шумы, а напряжение фона переменного тока, который на экране осциллографа выглядит как синусоида с частотой 50 или 100 Гц (в зависимости от выпрямителя). При повышении уровня фона переленного тока надо принять меры для его уменьшения.

#### ИСКАЖЕНИЯ В РАДИОПРИЕМНИКЕ

##### КАЧЕСТВО ЗВУЧАНИЯ И ОТ ЧЕГО ОНО ЗАВИСИТ

Все усилия конструкторов радиовещательных приемников направлены на достижение наиболее естественного и чистого звучания радиопередачи. Но что значит «естественное звучание»? От чего оно зависит? Многие считают, что качество звучания зависит только от громкоговорителя. Конечно, качество громкоговорителя играет большую роль. Очевидно, что радиопередача «идеально естественна», если она будет звучать абсолютно так же, как, например, в студии перед микрофоном.

Звуковые колебания создаются в радиоприемнике громкоговорителем. Именно поэтому качество громкоговорителя (т. е. его способность создавать определенные по форме звуковые колебания воздуха) играет большую роль в работе радиоприемника. Однако чтобы громкоговоритель работал, надо подвести к его звуковой катушке определенные по форме колебания электрического тока. Таким образом, воспроизведение передачи радиоприемником зависит не только от качества громкоговорителя, но и от того, насколько колебания электрического, тока, подводимые к звуковой катушке громкоговорителя, соответствуют по форме электрическим колебаниям тока микрофона в студии радиостанция.

В природе очень редко можно встретить абсолютно однотонный звук, т.- е. звук, представляющий собой колебания только одной частоты. Наша речь, различные шумы, а тем более звучание музыкальных произведений — это сложнейшее сочетание звуков различных частот и интенсивностей. Даже когда певец или солирующий музыкальный инструмент берет какую-то одну ноту, то она состоит не только из колебаний одной частоты, синусоидальных по форме, а из набора колебаний различных частот. При этом главную роль играют колебания основной частоты и наибольшей амплитуды. Именно эти колебания определяют общий тон ноты, т. е. высокий звук или низкий, но кроме основного колебания в звуке присутствует множество так называемых обертонов, создающих звуковую окраску. Обертоны — это колебания различных частот, которые по амплитуде обычно много меньше колебаний основной частоты. Если лишить звук обертонов, он станет неузнаваем, потеряет естественность. Вспомните, как различаются голоса Лемешева и Козловского, а ведь это тенора, т. е. люди, обладающие высоким певческим голосом. Если сравнить осциллограммы их основных звуковых колебаний, то они одинаковы — ведь певцы берут одну и ту же ноту, по частоте одинаковую. Различаем же мы их голоса потому, что у них разные обертоны. Поэтому очень важно передать их без искажений; только тогда радиопередача будет звучать естественно. Но это означает, что надо передавать целую полосу частот, причем не изменяя частоты и соотношения амплитуд колебаний. При любом же изменении частотного состава передаваемого звука или изменении соотношения амплитуд составляющих колебаний появляются искажения.

Какова же связь между низкочастотными колебаниями звукового диапазона и высокочастотными радиодиапазона? Чтобы представить себе эту связь, надо подробнее рассмотреть модуляцию. Существуют различные способы модуляции. В радиовещании применяют амплитудную (AM) и частотную (ЧМ) модуляцию. Частотную используют только при радиовещании на УКВ; значительно шире применяют AM — в радиовещании в диапазонах длинных (ДВ), средних (СВ) и коротких (KB) волн. При AM низкочастотный (модулирующий) электрический сигнал воздействует на амплитуду высокочастотного сигнала передатчика, называемого в данном случае сигналом весущей частоты. Амплитуда высокочастотных колебаний несущей частоты изменяется в такт с изменениями модулирующего сигнала.

Рис. 24. Форма высокочастотного сигнала при AM

Рис. 25. Модулированное колебание

На рис. 24,а показан график сигнала несущей частоты передатчика при отсутствии модуляции. Но как только появится модулирующий сигнал звуковой частоты (рис. 24,6), форма огибающей высокочастотного напряжения становится похожей на форму звукового модулирующего сигнала (рис. 24,в). (Огибающей .называется кривая, соединяющая амплитудные значения модулированного высокочастотного сигнала).

Таким образом, происходит значительное усложнение формы высокочастотного сигнала передатчика, он перестает быть строго синусоидальным. Но всякое нарушение синусоидальности формы колебаний, как мы уже знаем, привадит к появлению новых колебаний с частотами, отличными от частоты основного колебания. Иначе говоря, модулированное колебание — это целый спектр колебаний с различными частотами. Когда модуляции нет, радиостанция излучает только колебания одной частоты — высокочастотной несущей, например 200 кГц. Но как только началась модуляция, напрвмер гармоническим сигналом с частотой 1 кГц, то кроме колебаний с частотой 200 кГц в спектре сигнала радиостанции появятся колебания еще двух частот, отстоящие от основного колебания на — 1 кГц и +1 кГц, т. е. радиостанция будет излучать уже три колебания с частотами 199, 200 и 201 кГц (рис. 25). Отсюда следует, что если модулированное колебание представляет собой опектр частот, то чтобы не возникло искажений, высокочастотные каскады должны пропустить весь опектр, т. е. частоты от 199 до 201 кГц. Другими славами, высокочастотные каскады должны обладать определенной полосой пропускания — в данном случае 2 кГп.

Рис. 26. Полоса частот 30 кГц, необходимая для передачи всего спектра модулированного сигнала с максимальной частотой модуляции 15 кГц

Рис. 27. Полоса частот 10 кГц, отводимая на одну радиостанцию

Весь слышимый человеком звуковой диапазон составляет около 15 кГц (20 —15 000 Гц). Следовательно, сигнал радиостанции может быть модулирован самыми разнообразными по частоте колебаниями, причем наивысшая из модулирующих частот может достигать 15 кГц. Поэтому модулированный сиг-аал будет представлять собой спектр колебаний, в нашем примере — от 185 до 215 кГц, т. е. занимать полосу частот 30 кГц (рис. 26). Однако сегодня столь широкий спектр излучаемых колебаний радиостанции, работающие с AM, не могут себе позволить. Международными соглашениями предусмотрено такое распределение частот между различными радиовещательными станциями, при котором их несущие отстоят одна от другой на 10 кГц (в диашзоне KB — на 5 кГц). Таким образам на долю каждой радиостанции приходится полоса всего 10 кГц (рис. 27). Это, конечно, мало для высококачественного радиовещания, но приходится мириться.

Итак, какие же требования предъявляются к приемнику, чтобы он безукоризненно воспроизводил радиопередачу?

##### ТРИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЕМНИКА

Прежде всего, как мы выяснили, необходима определенная полоса Пропускания — 10 кГц. Не меньше, потому что иначе возникнут искажения модулированного сигнала из-за среза высокочастотных составляющих. Не больше, потому что «полезут», как это ясно из рис.. 27, колебания, излучаемые «чужими» радиостанциями, и опять-таки возникнут искажения. Идеально было бы так: ничего сверх 10 кГц и совершенно без ослабления пропускать весь спектр колебаний в пределах 10 кГц, по 5 кГц с каждой стороны несущей (рис. 28). Однако такую идеальную частотную характеристику высокочастотных каскадов (ее называют П-образной) получить не удается. Дело в том, что полоса пропускания этих каскадов определяется колебательными контурами. А как зы знаете, колебательный контур на сигнал основной (резонансной) частоты fрез реагирует с наибольшей силой, а на сигналы других частот — все слабее (рис. 29). Поэтому крайние составляющие спектра сигнала (соответствующие звуковым колебаниям высоких частот) проходят через колебательный контур ослабленными и, следовательно, появляются искажения радиопередачи. Правда, можно уменьшить искажения составляющих спектра сигнала, расширив полосу пропускания контура. Тогда амплитуды крайних составляющих будут менее ослаблены по сравнению с колебаниями низкой частоты, и искажения радиопередачи уменьшатся. Однако с увеличением полосы пропускания контур начнет все в большей степени воспринимать сигналы «чужих» радиостанций, работающих на близких частотах.

Рис. 28. Идеализированная П-образная частотная характеристика

Рис. 29. Реальная полоса пропускания резонансного контура

Таким образам, в реальном радиоприемнике требования — пропускать без искажения все составляющие спектра сигнала и одновременно не пропускать сигналы соседних по частоте радиостанций — находятся в противоречии. Чтобы оценить качество реального приемника, надо иметь в виду не только ширину его полосы пропускания, но и его селективность (избирательность) — способность выделять из всех колебаний, наводимых в антенне, только колебания, излучаемые радиостанцией, на частоту которого ои настроен. Иными словами селективность — это способность радиоприемника отсеивать сигналы «чужих» радиостанций.

Радиовещательные приемники подразделяются на пять классов: высший, первый, второй, третий и четвертый. Приемники высшего класса имеют селективность по соседнему каналу 60 дБ. Давайте разберемся, что это значит. Селективность по соседнему каналу показывает, насколько хуже приемник воспринимает сигнал, частота которого отличается от частоты настройки приемника на 10 кГц. Именно на такую частоту отстоит от частоты настройки несущая соседней радиостанции. Поэтому селективность позволяет оценить, насколько хуже слышна чужая радиостанция по сравнению с нашей. Теперь познакомимся-с другой характеристикой приемника — чувствительностью.

Чувствительность — это способность приемника принимать слабые сигналы.. Чем более слабый сигнал способен принять приемник, тем лучше его чувствидельность (часто говорят, тем выше его чувствительность). Чувствительность показывает, при каком напряжении сигнала в микровольтах (или милливольтах) ва входе приемника он способен развить на выходе мощность электрических колебаний звуковой частоты, равную 50 или 5 мВт (для транзисторных переносных приемников). При этом входной сигнал должен иметь глубину модуляции 30%, а нелинейные искажения выходного сигнала не превышать допустимого значения — обычно 5% для радиовещательного приемника.

Поскольку оговорена выходная мощность, то можно подумать, что чувствительность приемника зависит от коэффициента усиления УЗЧ. В самом деле, чем больше коэффициент усиления УЗЧ, тем как будто чувствительнее приемник. Однако это не так. От того что к приемнику будет подключен УЗЧ с большим коэффициентом усиления, он не станет чувствительнее. Дело в том, что сигналы радиостанций будут приниматься без искажений только в том случае, если они создадут на входе детектора сигнал не менее 0,2 В. Поэтому чувствительность приемника определяется только его высокочастотными каскадами; УЗЧ должен лишь обеспечить необходимую мощность сигнала на выходе приемника.

Как велика может быть чувствительность приемника? Здесь надо иметь в виду ряд факторов. Раз речь идет о высококачественном приеме радиовещания, то приемник может принимать лишь те слабые сигналы, которые превышают его собственные внутренние шумы, вызванные хаотическим движением электронов в транзисторах, резисторах и других элементах электрических цепей; к шумам относится и фан переменного тока. Иначе говоря сигналы принимаемой радиостанции на входе приемника должны быть такими, чтобы их было хорошо слышно на фоне шумов приемника. Поэтому при определении чувствительности имеют в виду такой сигнал на входе приемника, который превышает уровень шумов по крайней мере в 10 раз.

Исходя из этого требования опытным путем установили, что указанное превышение уровня полезного сигнала над шумами создают только те радиостанции, которые образуют в антенне приемника ЭДС не менее 50 мкВ. Более слабые сигналы .настолько «забиваются» шумами, что о нормальном приеме радиопередачи не может быть и речи. Поэтому нецелесообразно делать радиовещательный приемник очень чувствительным (т. е. лучше 50 мкВ), хотя современная радиотехника способна создать приемники, чувствительность которых измеряется долями микровольт. Такие приемники существуют, но они предназначены для профессиональной телеграфной и телефонной радиосвязи.

Однако следует заметить, что не только внутренние шумы, а и атмосферные, и промышленные помехи накладывают ограничения на максимальную чувствительность. Ведь чтобы приемник принимал без искажений радиостанцию, создающую на его входе сигнал всего в 50 мкВ, он не только должен иметь малые внутренние шумы, но и обладать хорошей селективностью по ооседнему каналу, иначе мощные соседние станции будут совершенно заглушать интересующую нас далекую радиостанцию. Высокую чувствительность нельзя получить без высокой селективности — эти два параметра в реальном приемнике связаны друг с другом. И не случайно селективность приемника часто определяют следующим образом: селективность показывает, насколько чувствительсть приемника на частоте, отстоящей на ±10 кГц от частоты настройки i еньше чувствительности радиоприемника на частоте настройки. Итак эфективность по соседнему каналу — это отношение чувствительности приемника на частоте соседнего канала к чувствительности на частоте принимаемого канала, т. е. на частоте настройки, выраженное в децибелах: 20 lg(e1/e2), где e1 — чувствительность приемника на частоте настройки; е% — то же на частоте соседнего канала.

Таблица 1

| Класс приемника | Чувствитель- ность, мкВ | Селективность, ДБ |
| --- | --- | --- |
| Высший | 50 | 60 |
| I | 150 | 46 |
| 11 | 150 | 34 |
| III | 200 | 26 |
| IV | 300 | 16 — 20 |

Учитывая зависимость между максимальной чувствительностью приемника и селективностью, необходимой для обеспечения возможности использовать эту чувствительность, ГОСТ на радиовещательные приемники устанавливает следующие значения селективности (табл. 1).

Таким образом чтобы реализовать чувствительность в 50 мкВ, надо чувствительность к сигналам соседнего канала уменьшить в 1000 раз (60 дБ соответствуют тысячекратному уменьшению по напряжению).

Итак полоса пропускания, селективность и чувствительность — вот три главные характеристики высокочастотных каскадов приемника, которые влияют на качество воспроизведения и способность приемника принимать дальние радиостанции. Давайте теперь посмотрим, какими радиотехническими средствами создается нужная селективность и чувствительность приемников, какая у приемников форма частотной характеристики.

##### КАКОЙ ПРИЕМНИК ЛУЧШЕ?

Как известно селективность приемника создается колебательными контурами, а чувствительность определяется числом каскадов усиления до детектора. Начнем с селективных свойств одиночного колебательного контура. Мы уже говорили, что селективность характеризует ослабление сигнала мешающей радиостанции, работающей на частоте f, по сравнению с сигналом полезной радиостанции, частота которой совпадает с резонансной частотой контура fрез. Обозначает селективность Se. Селективность Se показывает, во сколько раз будет ослаблена амплитуда сигнала посторонней радиостанции U по сравнению с амплитудой полезного сигнала Upe3 при одинаковой амплитуде этих сигналов Se=Upe3/U.

Однако надо подчеркнуть, что на селективность Se влияют не только селективные свойства контура, но и так называемая расстройка Дf, которая показывает, насколько далеко отстоит по частоте сигнал посторонней радиостанции от резонансной частоты контура Дf=f — fрез.

При расчете селективности расстройку определяют в процентах: Af%= = [(f—fpeз)/fpeз] 100% = (Дf /fpeз) 100%.

Чем дальше отстоит частота посторонней радиостанции от резонансной частоты, т. е. чем больше расстройка, тем значительнее ослабление мешающего сигнала (рис. 29).

Часто селективность определяют не в относительных единицах, а в децибелах Se (AB)=201gSe.

Отчего же зависят селективные свойства колебательного контура? В основном от добротности Q его катушки индуктивности. Конденсатор контура, если он хорошего качества (например, воздушный, слюдяной или керамический) вносит небольшие электрические потери, и поэтому добротность контура я основном определяется добротностью катушки. Чем больше добротность Q, тем круче идут ветви резонансной характеристики контура (рис. 30). Добротность катушки индуктивности зависит от многих факторов: потерь электрической энергии в проводах при прохождении по нему тока высокой частоты, потерь в изоляции проводов, в каркасе катушки, в магнитном сердечнике и т. п.

Рис. 30. Резонансные характеристики контуров с различными Q

Рис. 31. Селективность колебательного контура в зависимости от добротности Q и расстройки Дf

Причем эти потери тем выше, чем на более высокой частоте работает контур. Ориентировочно добротность катушек различных диапазонов следующая: в ДВ Q = 10 — 25, в СВ Q = 25 — 40, в KB Q = 80 — 1120. Казалось бы, при переходе от ДВ к KB из-за увеличения частоты и роста потерь добротность катушки должна падать, однако практически получается наоборот, поскольку катушки диапазона KB имеют малое число витков и провод большого сечения.

Предположим, что имеется колебательный контур с катушкой определенной добротности, которую измерили при помощи куметра или определили по паспорту. Найдем теперь его селективность. На рис. 31 приведены кривые, позволяю-. щие определить Se колебательного контура при небольших расстройках, т. е, когда (Дf/fPe3)100%<l0%.

При больших расстройках селективность приближенно можно подсчитать по формуле

Se = Q[(f/fPe3) — (fрез/f)]

Для примера сделаем следующий расчет: определим селективность по соседнему и зеркальному каналам для контура добротностью Q = 50, работающего в СВ диапазоне на частоте 1,5 МГц (селективность всегда определяют на максимальной частоте диапазона, потому что чем выше частота, тем больше полоса пропускания при той же добротности контура. При уходе на Дf=10 кГц от резонансной частоты fрез= 1500 кГц расстройка, выраженная в процентах, составит:

Далее на горизонтальной оси графика, приведенного на рис. 31, находим точку, соответствующую расстройке 0,66%. Но, взглянув на график, можно сказать

варанее, что при такой небольшой расстройке контур будет очень ослаблять сигнал посторонней радиостанции. Если все же надо определить селективность контура при такой расстройке, то ее можно подсчитать по формуле

Какая же это селективность! Сигнал с частотой, отличающейся на 10 кГц от резонансной (т. е. сигнал соседней станции), проходит почти так же хорошо, как и сигнал принимаемой станции.

При помощи такого же простейшего расчета можно убедиться, что селективность по соседнему каналу входного контура на KB диапазоне вообще ничтожно мала. Но вот на ДВ положение с селективностью по соседнему каналу несколько изменяется. Если рассчитать селективность контура на какой-нибудь частоте ДВ диапазона, например на частоте 400 кГц, то расстройка на 10 кГц от этой частоты составит:

Примем, что на ДВ диапазоне добротность контура Q= 100. Из точки на горизонтальной оси графика (рис. 31), соответствующей расстройке 2,5%, восстановим перпендикуляр и продолжим его до пересечения с кривой Q=100. Через точку их пересечения проведем горизонтальную линию до пересечения с вертикальными осями графика и определим селективность контура при данной расстройке на ДВ диапазоне, т. е. для частоты 410 или 390 кГц. Селективность на этих частотах по отношению к частоте 400 кГц составляет около 15 дБ,

По результатам расчетов делаем вывод: селективность колебательного контура при малой расстройке невелика. Но она увеличится, если между антенной и детектором включить два колебательных контура: между антенной и входом усилителя радиочастоты (УРЧ) и между УРЧ и детектором Д (рис. 32).

Рис. 32. Включение двух колебательных контуров, настроенных на частоту принимаемого сигнала

Безусловно селективность при этом увеличится (рис. 33). Чтобы определить результирующую характеристику приемника по высокой частоте (от антенного входа до входа детектора), надо перемножить ординаты резонансных характеристик отдельных контуров — значения напряжений на обоих контурах на данной частоте. Как видно из рисунка, результирующая характеристика обладает значительно большей крутизной скатов, чем характеристики отдельных контуров (на рис. 33 вертикальный масштаб результирующей характеристики уменьшен в 10 раз). Этим и объясняется возрастание селективности приемника при увеличении числа колебательных контуров. Если, например, ослабление Uve3/U сигнала входным контуром на частоте расстройки 16 кГц составляло 1/0,3=3,3, то ослабление при такой же расстройке по результирующей характеристике равно 1/0,092=10,9.

Следует обратить внимание на то, что в результате увеличения общей селективности сузится полоса пропускания высокочастотного тракта приемника — это хорошо видно на рис. 33. Подсчитать полосу пропускания Я для такого случая можно по формуле П=0,б4fmin/Q.

Рис. 33. Увеличение селективности и сужение полосы пропускания приемника при включении двух колебательных контуров, настроенных на частоту принимаемого сигнала

Посмотрим теперь, как обстоит дело с селективностью и полосой пропускания в простейшем приемнике, работающем по схеме прямого усиления. Такой приемник содержит один или несколько каскадов УРЧ, причем на входе каждого из каскадов (в том числе и детекторного) включен колебательный контур. Каждый колебательный контур (они все настроены на одну частоту) ослабляет сигналы с частотами, отличающимися от резонансной. Чем больше таких контуров-фильтров, тем значительнее будут ослаблены сигналы соседних по частоте радиостанций и тем выше будет селективность приемника. Таким образом, если включить как можно больше контуров, то можно получить любую необходимую селективность. Но в действительности это не так просто «делать. Ведь при перестройке приемника на другую радиостанцию все колебательные контуры придется перестраивать. Однако добиться, чтобы большое число колебательных контуров имело совершенно одинаковые параметры, очень трудно. Поэтому при перестройке контуров общей ручкой блока конденсаторов переменной емкости настройка контуров неизбежно «расходится». В результате полоса пропускания увеличивается, а следовательно ухудшается селективность приемника. Кроме того при этом уменьшаются усиление приемника и его чувствительность к сигналам в приемной антенне. Ведь колебания в контуре имеют наибольшую амплитуду на резонансной частоте, и если частота какого-либо контура сдвинута относительно частоты сигнала, то контур реагирует на его колебания слабее, чем в случае, когда резонансная частота совпадает с частотой сигнала.

Рис. 34. Резонансная характеристика колебательного контура с добротностью Q== 160 и резонансной частотой f рез =10 МГц

Но предположим, что все же удалось так точно изготовить колебательные контуры и блок конденсаторов настройки, что при перестройке все колебательные контуры настраиваются на одну и ту же частоту. Все равно, это не спасает положения. Дело в том, что полоса пропускания контура зависит от частоты,, на которой он работает, причем чем выше частота, тем шире полоса пропуска-, ния: n=f/Q. При перестройке колебательного контура на более высокие частоты полоса пропускания расширяется, а на более низкие — сужается (добротность контура Q практически остается постоянной). Если в середине диапазона полоса пропускания выбрана такой, что обеспечено достаточно естественное: воспроизведение передачи, а помехи со-стороны других радиостанций незначительны, то на высокочастотном участке диапазона полоса пропускания может стать слишком большой, и помехи от других радиостанций будут очень заметными. Наоборот, на низкочастотном; конце диапазона полоса пропускания может сузиться настолько, что ухудшится естественность воспроизведения радиопередачи.

На рис. Э4 изображена резонансная характеристика колебательного контура с добротностью Q= 160 на частоте 10 МГц. Несмотря даже на такую большую добротность, характеристика контура на высоких частотах выглядит весьма пологой. Полоса пропускания на уровне 0,7 составляет 60 кГц. А нужно не более 10 кГц. Конечно при такой широкой полосе пропускания все составляющие спектра полезного сигнала хорошо пройдут через приемник, но и селективность приемника будет чрезвычайно низкой. Собственно, о какой селективности может идти речь, если в приемнике с одинаковой громкостью будут одновременно слышны шесть радиостанций! А полоса пропускания на уровне 0,1 составляет 220 кГц!

Рис. 35. Принципиальная схема (а) и формы резонансной характеристики (б) двухконтурного полосового фильтра

Итак, приемник прямого усиления не может одновременно обеспечить необходимую полосу пропускания и хорошую отстройку от соседних по частоте радиостанций. Самым лучшим с позиций селективности и хорошего качества воспроизведения передачи будет такой приемник, форма резонансной характеристики которого напоминает букву П (плоская вершина и отвесные боковые-склоны.) Обычно степень приближения формы резонансной характеристики к идельной оценивают так называемым коэффициентом прямоугольности, который представляет собой отношение ширины полосы пропускания на каком-то определенном уровне (обычно на уровне 0,1) к полосе, отсчитываемой на уровне-0,7: Кп = 2Дf0,1/2Дf0,7.

Естественно, идеальный приемник должен иметь Kп = 1- Для приемников-прямого усиления даже при очень большом числе одиночных колебательных контуров этот коэффициент составляет не менее 3,9. Конечно, это плохо, причем чем выше частота, на которой работает приемник, тем больше коэффициент прямоугольности. Как же уменьшить коэффициент прямоугольности приемника, т. е. как сделать форму его резонансной характеристики более прямоугольной? Вообще говоря, резонансную П-образную характеристику можно получить, если заменить одиночные резонансные контуры группами из двух связанных контуров (рис. 35,а). Такие сиетемы называются полосовыми фильтрами с индуктивной (трансформаторной) связью. Полосовые фильтры равномерно пропускают колебания определенной полосы частот, отсекая остальные, не попадающие в их полосу пропускания. Ширина полосы пропускания, а также возможность отсеивания мешающих сигналов определяется добротностью контуров L1C1 и L2C2, а кроме того индуктивной связью (коэффициентом связи) между этими контурами.

Форма резонансной характеристики таких фильтров при различных коэффициентах связи показана на рис. 35,6. Кривая 1 соответствует слабой связи между контурами. Характеристика в этом случае во многом напоминает по форме характеристику одиночного контура, коэффициент прямоугольности которого около 10. Если связь увеличивать, например сближением контурных катушек, то крутизна склонов характеристики будет увеличиваться (кривая 2). При некоторой критической связи характеристика будет иметь вид кривой 3, которая соответствует наибольшей высоте резонансной характеристики при коэффициенте прямоугольности 3,2 — 3,5. При связи между контурами выше критической на характеристике возникают два горба и появляется провал на резонансной частоте (кривая 4)., причем чем сильнее связь, тем значительнее высота горбов и глубже впадина (кривая 5). При связи чуть больше критической характеристика полосового фильтра очень напоминает прямоугольную (П-образную), так как крутизна склонов велика, а провал почти не заметен. Коэффициент прямоугольности такой системы контуров уменьшается до 2,3 — 2,5.

Однако нельзя все колебательные контуры приемника прямого усиления просто заменить подобными полосовыми фильтрами и тем самым сделать его резонансную характеристику П-образной. Ведь тогда при перестройке приемника с одной частоты на другую придется перестраивать и эти фильтры. И дело даже не в том, что это очень сложно осуществить на практике (придется перестраивать одновременно шесть и даже больше контуров), самое главное в том, что с изменением частоты будет изменяться полоса пропускания фильтров. Поэтому на низкочастотном участке диапазона она будет меньше, а на высокочастотном — больше необходимой. Но и это не все. Предположим, что приемник должен работать в KB диапазоне. В приемнике прямого усиления принимаемый сигнал усиливается в усилителе, работающем на частоте этого сигнала. На частотах выше нескольких мегагерц большую роль играют различные паразитные связи между каскадами усилителя, которые могут привести к самовозбуждению усилителя, т. е. усилитель превращается в генератор паразитных колебаний, создающих помехи. Поэтому трудно сделать высокочастотный усилитель с большим коэффициентом усиления, а ведь для приема дальних станций необходимо очень большое усиление принимаемого сигнала.

Реализовать преимущества полосового фильтра возможно лишь в том случае, если он работает на неизменной (фиксированной) частоте. Но для этого надо сигнал принимаемой радиостанции преобразовать в колебания такой частоты, на которую настроены контуры полосового фильтра. Тогда преобразованный по частоте сигнал радиостанции можно будет подать в усилитель с полосовыми фильтрами, форма резонансной характеристики которого П-образна, т. е. коэффициент прямоугольности составляет 1,6 и даже меньше. Приемник, работающий по такой схеме, обладает хорошими параметрами, имеет большую чувствительность, поскольку усиление принимаемого сигнала осуществляется двумя усилителями на разных частотах: на частоте принимаемого сигнала УРЧ, а затем усилителем с полосовыми фильтрами на промежуточной частоте. Результирующее усиление может быть весьма значительным, так как оно происходит на разных частотах, причем основное усиление осуществляется в усилителе с полосовыми фильтрами, который обычно работает на частоте ниже частоты СВ диапазона (на так называемой промежуточной частоте). Именно по такой схеме работают супергетеродинные радиоприемники.

Как же преобразовать сигналы принимаемой частоты в колебания промежуточной частоты? Такое преобразование происходит в специальном блоке супергетеродинного приемника, называемом преобразователем частоты. Чтобы произвести преобразование, надо сигнал принимаемой радиостанции «смешать» с колебаниями высокочастотного гетеродина (генератора), имеющегося в блоке преобразователя частоты. При смешении колебаний возникнут так называемые биения, т. е. новые колебания, частота которых равна разности частот смешивающих колебаний (одновременно с колебаниями разностной частоты образуются и колебания суммарной частоты, но о них мы поговорим позднее). Естественно, что для нашего случая частота этих колебаний должна быть равна промежуточной частоте fп. Это достигается выбором соответствующей частоты гетеродина fr, при которой fa=fr — fc (fc — частота принимаемой радиостанции).

Однако следует предупредить, что преобразование — это не только вычитание колебаний различных частот. Если например два колебания разных частот пропустить через резистор, то никакого преобразования не получится. Сумма или разность двух колебаний не содержит и не создает какого-либо нового колебания, если смешение происходит в линейной цепи. Для преобразования необходимы условия, при которых биения, возникающие при сложении или вычитании колебаний, превратились бы в реальное колебание. Такие условия будут в том случае, если смешение колебаний происходит в нелинейной цепи, параметры которой (или один параметр) изменяются в зависимости от приложенного напряжения или тока.

Простейшим нелинейным элементом может быть полупроводниковый диод. Его характеристика — зависимость тока, проходящего через диод от приложенного к диоду напряжения — нелинейна. Когда полярность напряжения совпадает с полярностью диода, нарастание тока через диод линейно следует за нарастанием напряжения. Если полярность приложенного напряжения не совпадает с полярностью диода, то он заперт, и ток уже не следует за нарастанием напряжения. Другими словами, в области положительных напряжений диод обладает некоторой крутизной характеристики (крутизна характеристики — это отношение малого приращения тока Дi к вызвавшему его малому приращению напряжения Ди, т. е. S = Дi/Дu, мА/В), а в области отрицательных напряжений крутизна характеристики равна нулю. Следовательно, крутизна характеристики диода изменяется в зависимости от знака приложенного напряжения — она нелинейна.

При воздействии на прибор с нелинейной характеристикой двух колебаний с разной частотой на выходе прибора возникают биения — колебания разностной частоты fn=fr — fc. Такие биения представляют собой периодическое (о частотой fa) изменение амплитуды напряжения на выходе нелинейного прибора от ыг + «с до ит — «с (огибающая на рис. 36). Частота этого изменения fn = fr — fc и является промежуточной частотой.

Рис. 36. Биения промежуточной частоты fa на выходе преобразователя в результате смещения колебаний с частотами fc и fr

Рис. 37. Преобразователь частоты на диоде

Следует заметить, что на выходе преобразователя возникает не только колебание разностной частоты fг — fc, но и колебание суммарной частоты fг+fс, колебание с частотой гетеродина fг, а также колебание с частотой сигнала fc. К этому надо добавить, что в реальном приемнике на вход преобразователя подаются не только колебания с частотой сигнала fс, но и другие сигналы, и они тоже образуют биения с колебаниями гетеродина. Словом, на выходе преобразователя имеются колебания множества частот. Как же выделить необходимые нам колебания с частотой fn=fr — fc?

Представьте, что в цепь диода, на котором происходит смешение колебаний принимаемого сигнала и гетеродина, включен колебательный контур LC (рис. 37], Этот контур не окажет заметного сопротивления колебаниям с частотами сигнала, гетеродина и суммарной частоты fr+fc, так как контур сильно расстроен относительно этих частот. Сигнал же с промежуточной частотой fn=fr — fc выделится на контуре, так как контур настроен на эту частоту и обладает на ней значительным сопротивлением. Таким образом на выходе фильтра возникает напряжение с промежуточной частотой fп, которое затем будет подано на вход усилителя промежуточной частоты (УПЧ).

Рис. 38. Преобразование спектра принимаемого сигнала в спектр сигнала промежуточной частоты

Как уже было сказано, при AM радиостанция излучает не только сигнал несущей частоты, но и целую полосу колебаний шириной 2fB (fB — наивысшая частота модуляции). С каждым из этих колебаний колебания гетеродина образуют биения, поэтому и несущая частота радиостанции, и все боковые частоты, образующиеся при модуляции, преобразуются по частоте (рис. 38). В УПЧ попадают только те колебания, частота которых равна промежуточной Iп. Как было показано, колебания с частотой fn возникают в результате биения с разностной частотой fг — fс. Но это произойдет только в том случае, если частота гетеродина точно на частоту fп выше частоты сигнала принимаемой радиостанции, иначе разностная частота fг — fс не будет равна частоте fп и поэтому не попадет в УПЧ. Однако из этого следует, что при перестройке приемника для приема другой радиостанции с частотой foi, необходима перестройка и гетеродина на частоту fn, чтобы сохранилось равенство fri — fa=fn.

Таким образом настройка приемника зависит от настройки гетеродина. Другими словами, чтобы приемник оказался способен принимать радиостанцию с частотой fс, необходимо настроить гетеродин на частоту fг. Поясним это на примере. Если к входу преобразователя присоединить антенну, то на нем окажутся, например, сигналы от радиостанции с частотами fc1, fc2 и fс3 (рис. 39). Предположим, что приемник должен принимать радиостанцию, работающую на частоте fс2. Для этого гетеродин надо настроить на частоту fC2, чтобы разностная частота fр2=fг2 — fс2 была равна промежуточной fп, на которую настроены фильтры УПЧ. Только в этом случае преобразованный по частоте спектр сигнала радиостанции fC2 попадает в полосу пропускания этих фильтров и пройдет к детектору радиоприемника. Сигналы радиостанций fc1 и fсз тоже образуют с колебаниями гетеродина разностные частоты fpi и }рз, однако их преобразованные по частоте спектры окажутся, как это видно из рис. 39, за пределами полосы пропускания фильтров УПЧ.

Рис. 39. Проникновение в полосу пропускания фильтров промежуточной частоты преобразованного спектра радиостанции, частота которой fc. отличается от частоты гетеродина fr на частоту fр, равную fn

Если необходимо перестроить приемник на прием другой радиостанции, например fa, частота которой ниже частоты, радиостанции fci, то соответственно гетеродин должен быть настроен на более низкую частоту fг1, причем такую, чтобы образовавшаяся разностная частота fri — fci была равна fn. В результате уменьшения частоты гетеродина разностная частота fP2 также уменьшается и уже не будет равна частоте fп. В этом случае преобразованный по частоте спектр сигнала радиостанции fC2 выйдет за пределы полосы пропускания фильтров УПЧ, а его место займет спектр сигнала радиостанции fci. Радиоприемник окажется настроенным на частоту радиостанции fci.

##### НЕДОСТАТКИ СУПЕРГЕТЕРОДИННОГО ПРИЕМНИКА

Из приведенных рассуждений может показаться, что для перестройки радиоприемника по частоте в нем должен быть только один орган настройки — контур гетеродина, а антенна должна быть присоединена непосредственно к входу преобразователя. Однако это неверно: между антенной и входом преобразователя необходимо включить колебательный контур, настраиваемый на частоту принимаемой радиостанции. Естественно, что при перестройке радиоприемника этот входной контур должен также перестраиваться. Но зачем нужен этот контур?

Предположим, что надо принять сигналы радиостанции, работающей например на частоте 4 МГц. Для этого гетеродин приемника должен быть настроен на частоту fr = fc1+fn = 4 + 0,465 МГц (при условии, что промежуточная частота приемника 465 кГц или 0,465 МГц). Сигнал радиостанции будет принят. Но представим, что одновременно с радиостанцией, частота которой 4 МГц, работает радиостанция на частоте 4,930 МГц. Разность между частотами радиостанций 4,930 — 4 = 0,930 МГц (или 930 кГц) составляет удвоенную промежуточную частоту: 2X465=930 кГц. Если на вход преобразователя поступают сигналы от двух радиостанций, разность между частотами которых составляет удвоенную промежуточную частоту, то оба сигнала образуют с колебаниями гетеродина одинаковую промежуточную частоту. В самом деле, если частота гетеродина 4,465 МГц, то наша радиостанция, работающая на частоте 4 МГц, образует с колебаниями гетеродина биения промежуточной частоты fr — fc1 = 4,465 — 4=0,465 МГц, и радиостанция, работающая на частоте 4,930 МГц, также образует с колебаниями гетеродина биения промежуточной частоты fc2 — fг = 4,930 — 4,465=0,465 МГц. Следовательно, обе радиостанции «пройдут» УПЧ и будут слышны в громкоговорителе.

Частота мешающей радиостанции, отстоящей от частоты принимаемой радиостанции на удвоенную промежуточную частоту, называется частотой зеркального канала. Чтобы избавиться от приема зеркальной радиостанции (зеркальной помехи), надо между антенной и входом преобразователя включить колебательный контур, настроенный на частоту принимаемой радиостанции (рис. 40). Тогда сигнал зеркальной радиостанции будет значительно ослаблен. Чем больше добротность контура, включенного на входе преобразователя, т. е. чем уже его резонансная характеристика, тем значительнее ослабление сигналов по зеркальному каналу. В высококачественных приемниках ослабление по зеркальному каналу должно быть значительным, например приемник высшего класса должен обеспечивать ослабление в 20 раз (26 дБ). Такую селективность в отношении зеркальной помехи можно достигнуть, только если на входе преобразователя установлен контур высокой добротности. Иногда в некоторых случаях один контур не может обеспечить необходимую селективность и приходится устанавливать два контура, настраиваемых на частоту принимаемого сигнала; один (входной контур) в цепи УРЧ (усилитель работает на частоте принимаемого сигнала), другой — на входе преобразователя. Естественно, что в KB диапазоне труднее обеспечить высокую селективность по зеркальному каналу, чем в СВ, а тем более в ДВ диапазонах, так как полоса пропускания контура тем шире, чем выше его резонансная частота.

Рис. 40. Частотная характеристика зеркального канала супергетеродинного приемника

Однако следует указать, что УРЧ включают в приемник не только ради обеспечения хорошей селективности по зеркальному каналу. Если чувствительность приемника будет определяться только усилением по промежуточной частоте, то УПЧ высокочувствительных приемников пришлось бы делать с очень, большим усилением. А это привело бы к неустойчивой работе: усилитель с большим числом каскадов легко самовозбуждается. Поэтому с точки зрения устойчивости работы желательно разделить усиление приемника между УПЧ и УРЧ.

Но дело не только в этом. Преобразователь частоты обладает повышенным уровнем внутренних шумов по сравнению с усилительными каскадами. При приеме слабых сигналов уровень внутренних шумов может оказаться соизмеримым с уровнем сигнала принимаемой радиостанции, и прием будет очень затруднен, а прием сигналов, уровень которых меньше уровня шумов, вообще невозможен. И тут не поможет УПЧ — ведь он одновременно будет усиливать и полезный сигнал, и шумы преобразователя. Поэтому как бы мы ни увеличивали усиление по промежуточной частоте, чувствительность приемника практически не увеличится, хотя при отсутствии шумов он становился бы более чувствительным. Чтобы увеличить фактическую (реальную) чувствительность приемника, определяемую с учетом влияния шумов, надо увеличить уровень принимаемого сигнала по сравнению с уровнем шумов преобразователя. А это может сделать только УРЧ, включенный до преобразователя.

Кроме того включение УРЧ препятствует проникновению напряжения гетеродина в антенну приемника и созданию помех соседним приемникам. Конечно УРЧ тоже создает шумы, но их уровень значительно меньше, чем у преобразователя.

Итак мы отметили уже два недостатка супергетеродинного приемника, связанных с наличием преобразователя частоты: появление зеркального кана-: ла и шумы преобразователя. И то и другое весьма влияет на качество воспроизведения радиопередачи. Но преобразователь обладает еще одним существенным недостатком — возникновением интерференционных свистов. Рассмотрим как они образуются. Возьмем самый простой случай: имеется сигнал мешающей радиостанции, работающей на частоте, близкой к промежуточной частоте приемника, например на частоте 460 кГц (при промежуточной частоте приемника 465 кГц). В этом случае в канале промежуточной частоты одновременно присутствуют колебания двух частот — частоты 465 кГц, образованной нормальным преобразованием сигнала принимаемой радиостанции, и колебания с частотой 460 кГц, возникшей в результате проникновения на вход преобразо-вателя сигнала мешающей радиостанции (входные контуры и контуры УРЧ не обладают достаточной селективностью и не могут препятствовать сигналу с частотой 460 кГц проникнуть на вход преобразователя.) Эти два колебания пройдут тракт усиления промежуточной частоты и попадут на вход детектора. Так как детектор представляет собой тоже преобразователь, то на его выходе появятся не только детектированные сигналы обеих радиостанций, но и биения, образованные разностью между промежуточной частотой «полезной» радиостанции 465 кГц и несущей частотой мешающей радиостанции 460 кГц. Эта разность составляет 465 — 460 = 5 кГц, т. е. она лежит в пределах звукового диапазона и будет восприниматься слушателем как свист высокого тона.

Очень важно, что высота этого тона будет изменяться при незначительной перестройке приемника. В самом деле, предположим что мы слегка изменили настройку приемника, т. е. незначительно изменили частоту гетеродина, например на 3 кГц — с частоты 1965 до частоты 1962 кГц (принимаемая радиостанция работает на частоте 1500 кГц). При частоте гетеродина 1965 кГц промежуточная частота составляла: fr — fc = 1965 — 1500=465 кГц. При новой частоте гетеродина 1962 кГц промежуточная частота станет равной 1962 — l500 = 462 кГц. Поэтому если раньше частота паразитных биений составляла 465 — 460 = 5 кГц, то теперь она составит 462 — 460=2 кГц, т. е. при перестройке приемника тон свиста понизится с 5 до 2 кГц. Бороться с таким свистом можно только уменьшением амплитуды сигнала мешающей радиостанции на входе преобразователя: включением достаточно добротных колебательных контуров, настроенных на частоту принимаемого сигнала. Словом, это тот же путь, по которому идут при борьбе с помехами зеркального канала.

Другой способ борьбы со свистами — правильный выбор режима работы преобразователя частоты и амплитуды напряжения гетеродина. Рабочая точка транзисторного частотнопреобразовательного каскада должна располагаться в середине прямолинейного участка характеристики Y21(UБЭ ) Параметр Y21 — это проводимость прямой передачи транзистора, связывающая зависимость изменения коллекторного тока с изменением входного напряжения UБЭ на базе транзистора. Выбором напряжения смещения на базе надо установить рабочую точку на середину наиболее прямолинейного участка характеристики К2((UБэ), что обычно для высокочастотных дрейфовых транзисторов состааляет 0,2 — 0,4 В при токе коллектора 1 — 2 мА. Однако положение рабочей точки в процессе преобразования частоты зависит также от напряжения входногосигнала и напряжения гетеродина. Амплитуда входного сигнала чаще всего очень мала (доли милливольта), поэтому ее можно не учитывать, а вот амплитуда напряжения гетеродина значительная. Под действием этого напряжения рабочая точка может выйти за пределы линейного участка характеристики. Поэтому надо выбирать амплитуду напряжения гетеродина с учетом этого ограничения. Для высокочастотных униполярных транзисторов она составляет около 0,1 В.

Для борьбы с помехами, частота которых близка к промежуточной частоте приемника, часто применяют специальные фильтры-пробки, включаемые на входе приемника, и настроенные либо точно на промежуточную частоту, либо на частоту помехи (если она постоянна).

Рис. 41. Фильтры промежуточной частоты, включаемые на входе приемника

Фильтр может быть собран по одной из схем, приведенных на рис. 41. В схеме на рис. 41,я контур LC настроен на промежуточную частоту, имеет на этой частоте наибольшее сопротивление и поэтому сигналы с промежуточной частотой поступают на вход приемника значительно ослабленными. В схеме, показанной на рис. 41,6, наоборот, контур LC на промежуточной частоте имеет наименьшее сопротивление и поэтому блокирует вход приемника по промежуточной частоте. Лучшие результаты дает фильтр, схема которого приведена на рис. 41,в. В первых двух фильтрах (рис. 41,а и б) выгодно применять контуры как можно более высокой добротности, в последнем же (рис. 41,е) контуры оптимальной добротности. При добротности, большей чем оптимальная, полоса заграждения фильтра получается уже полосы пропускания УПЧ, и помехи через такой фильтр будут проходить.

Если УПЧ приемника самовозбуждается, то создается картина, напоминающая воздействие помехи с частотой, равной промежуточной частоте приемника. Действительно на входе детектора постоянно будут колебания с частотой 465 кГц. При приеме радиостанций эти колебания будут создавать биения с колебаниями радиостанции (преобразованными в колебания промежуточной частоты), причем при перестройке приемник будет свистеть. Поэтому если приемник свистит, то это еще не обязательно означает, что на вход преобразователя поступает сигнал помехи с частотой, равной промежуточной. Надо проверить, не самовозбуждается ли УПЧ (как это сделать, будет рассказан» позднее).

Теперь рассмотрим другой случай возникновения интерференционных свистов. Предположим, что на частоте, равной удвоенной частоте принимаемой радиостанции (2fc), работает достаточно мощная радиостанция, и ее сигнал прошел через входные колебательные контуры на вход преобразователя. Что при этом произойдет?

Для большей наглядности произведем расчет. Допустим, что мы принимаем радиостанцию, работающую на частоте 931 кГц. В этом случае гетеродин-приемника должен работать на частоте fr=fc+fn = 931+465=1396 кГц. Как условились, на частоте fс =2*931 = 1862 кГц работает мощная радиостанция. Если ее колебания попали на вход преобразователя, то на его выходе создадутся биения, частота которых 2fс — fг=1862 — 1396=466 кГц. Таким образом на входе детектора приемника появится две промежуточные частоты 465 и

466 кГц. В результате в громкоговорителе будет слышен свист с частотой 1 кГц. При этом при перестройке приемник тоже станет свистеть, но характер свиста будет иной: высота тона меняется не плавно с перестройкой приемника, как это было при воздействии на вход преобразователя помехи с частотой близкой к промежуточной, а скачком. Происходит это потому, что такой свист прослушивается лишь в определенной точке шкалы, а не во всем диапазоне. Действительно, если предположить, что частота настройки гетеродина изменилась всего на 1 кГц, т. е. стала равна 1395 кГц (а не 1396 кГц), тогда частота биений промежуточной частоты, образованных сигналом принимаемой1 радиостанции, изменилась тоже только на 1 кГц: fa=fr — fс = 1395 — 931 = 464 кГц (вместо прежних 465 кГц), а частота биений, образованных сигналом радиостанции помехи с колебаниями гетеродина, изменилась на 18 кГц: fn = 2fc — fr= 1862 — 1395 = 447 кГц (465 — 447=18 кГц). Во-первых, колебания с частотой 447 кГц уже не войдут в полосу пропускания фильтров промежуточной частоты приемника,, а во-вторых, даже если из-за плохого качества фильтров колебания с частотой 447 кГц попадут на вход детектора и образуют биения с полезной промежуточной частотой 464 кГц, то частота этих биений составит 464 — 447=17 кГц, т. е. образовавшийся свист уже будет за пределом слышимости человека.

Можно заранее подсчитать, в каких точках шкалы должен появляться свист. Если провести аналогичные рассуждения для частот 3fc, 4fC, 5fс и т. д., и гармоник гетеродина 2fг, 3fг и т. д., можно получить формулу, определяющую частоты на шкале приемника, на которых должны возникнуть интерференционные свисты: f=[(А±1)/(В — A)]fa, где А и В — положительные целые числа, соответствующие гармоникам гетеродина и удвоенным, утроенным и так далее частотами сигнала принимаемой радиостанции.

Пусть интерференционный свист образуется утроенной частотой принимаемой радиостанции и второй гармоникой гетеродина, тогда f1=[(2+l)/(3 — 2)]465 = = (3/1)465=1395 кГц; f2= [(2 — 1)/(3 — 2)]465 = (1/1)465=465 кГц.

Случай, когда радиостанция работает на частоте f2=465 кГц, мы уже рассматривали (хотя случай механизма свиста там другой!). Посмотрим, действительно ли при приеме радиостанции, работающей на частоте 1395 кГц, появится свист. Чтобы принять радиостанцию, работающую на частоте 1395 кГц, частота гетеродина приемника должна быть fг=fс+fп= 1395+465 = 1860 кГц. Вторая гармоника гетеродина равна 2-1860=3720 кГц. Утроенная частота принимаемой радиостанции составляет 3-1395=4185 кГц. Если на этой частоте работает радиостанция, то ее колебания создадут со второй гармоникой гетеродина биения с частотой 4185 — 3720=465 кГц, т. е. промежуточной частотой приемника. Достаточно самого незначительного несовпадения промежуточных частот принимаемой радиостанции, работающей на частоте 1395 кГц, и радиостанции, работающей на частоте 4185 кГц, как в громкоговорителе появится свист.

Расчет внеполосных каналов надо производить только для гармоник гетеродина не выше пятой, так как амплитуды очень высоких гармоник обычно настолько малы, что они создают чрезвычайно малые по амплитуде биения промежуточной частоты, и свист не слышен. Исходя из этих соображений, не следует выбирать большую амплитуду напряжения гетеродина на входе преобразователя и стараться уменьшить гармоники гетеродина путем выбора правильного режима его работы. Что же касается уменьшения амплитуды сигнала помехи с частотами 2fс, 3fс и т. д., то здесь помогут лишь входные колебательные контуры — чем выше добротность и больше их число, тем значительнее будет ослаблена помеха.

##### О ПОГРЕШНОСТИ СОПРЯЖЕНИЯ НАСТРОЕК

При перестройке супергетеродинного приемника надо одновременно перестраивать контур гетеродина и контуры на входе приемника, т. е. конденсаторы настройки этих контуров должны быть объединены на одной оси. Входной контур должен быть настроен на частоту fBX принимаемого сигнала (fsx=fc), а гетеродинный — на частоту входного плюс значение промежуточной частоты: fг=fвх+fп. При повороте ручки блока конденсаторов настройки одновременно будут перестраиваться и гетеродинный и входной контуры. Естественно, что при перестройке разность настроек контуров fT — faT=fn не должна изменяться (рис. 42). Но в действительности этого не происходит. Конечно если бы контуры были настроены на одну и ту же частоту, то они перестраивались бы совершенно одинаково. Но они настроены на разные частоты, и это приводит к тому, что перестройка их при одном и том же угле поворота конденсаторов настройки происходит неодинаково. Причина в том, что на более высокой частоте контур как бы «чувствительнее» к изменению емкости. Чтобы подтвердить это, произведем маленький расчет. Так как в процессе настройки приемника изменяется только емкость конденсатора контура от Cmin до Cmi, а индуктивность и прочие параметры контура остаются неизменными, ТО приняв Cmin=10 пФ, а Стах = 490 ПФ, можно записать:

n = fmax/fmin

Отношение n=fmax/fmin называется перекрытием по частоте и в данном случае равно 7. Поэтому если частота fmax=1500 кГц (СВ диапазон), то частота fmin = fmax/7=1500/7=214 кГц. Следовательно, изменение емкости на 480 пФ в СВ диапазоне вызывает изменение настройки контура на 1286 кГц. Если же принять fmах= 15000 кГц (KB диапазоны), то при том же изменении емкости на 480 пФ минимальная частота контура fmin=fmax/n=15000/7=2140 кГц, т. е. изменение частоты настройки контура составляет уже 12 860 кГц. В 10 раз больше!

Рис. 42. Идеальная форма изменения частоты настройки гетеродинного и входного контуров

Рис. 43. Сопряжение настроек гетеродинного и входного контуров на частоте fcр.

По условию частота гетеродинного контура супергетеродинного приемника почти на 500 кГц выше частоты настройки входного высокочастотного контура: fг = fBx+fn. Следовательно при одном и том же изменении емкости частота настройки гетеродинного контура изменяется значительнее, чем частота настройки входного контура. Поэтому, если в середине диапазона соответствующим подбором индуктивностей настроить оба контура таким образом, чтобы было выдержано соотношение fг — fвx = fn, то на низкочастотном конце диапазона частота гетеродина приблизится к частоте настройки входного контура, а на высокочастотном частота гетеродина, наоборот, отодвинется от частоты настройки входного контура (рис. 43).

Приемник принимает, без искажений радиостанцию, работающую на частоте fс, если частота гетеродина fT выше частоты радиостанции на промежуточную частоту fп. Это условие должно выполняться в любых точках диапазона. При этом входной контур должен быть настроен точно на частоту радиостан» ции: fВX = fс. Однако этого не получается. Если бы при перестройке приемника по диапазону частота гетеродинного контура изменялась так, как показано на рис. 43 штриховой линией, т. е. в точности следовала за изменением частоты настройки входного контура, то входной контур всегда был бы настроен на частоту принимаемой радиостанции (fвх = fc), а гетеродинный на частоту fT, которая на fD выше частоты fc. Но, как мы выяснили, частота гетеродинного контура изменяется иначе, чем частота настройки входного. Если на средней частоте диапазона fcp контуры настроены таким образом, что выдержано соотношение fr — fsx=fn (причем fnx — fe), то на краях диапазона это соотношение нарушается.

Конечно, приемник и в этом случае будет принимать сигналы радиостанции, работающей на частоте fc, так как колебания гетеродина образуют с сигналом радиостанции биения промежуточной частоты — ведь соотношение fг — fс=fп выдержано! Не путайте частоту принимаемой радиостанции f0 и частоту настройки входного контура fBx. Соотношение fГ — fc=fn — обязательное условие для приема данной радиостанции, работающей на частоте fc. А соотношение fг — fBx=fn — желательное условие, но прием радиостанции, работающей на частоте fс, возможен и при несоблюдении этого условия, т. е. когда частота настройки входного контура fBX не равна частоте принимаемой радиостанции fc.

При перестройке приемника по диапазону частота гетеродина fг изменяется линейно (рис. 43). Если на графике для каждого значения частоты гетеродина fr указать частоты, на которых возможен прием радиостанции, то они расположатся по прямой fc. Как видно, эта прямая пересекает прямую, характеризующую настройку входного контура (fax), в середине диапазона. Только здесь входной контур будет точно настроен на частоту принимаемой радиостанции fc, т. е. соотношения fr — fc=fn и fr — fsx=fn будут соблюдены одновременно. Во всех же остальных точках диапазона входной контур окажется расстроенным относительно частоты принимаемой радиостанции.

Рассмотрим, что при этом произойдет. Возьмем для примера низкочастотный участок диапазона. Здесь частота настройки входного контура приблизилась к частоте настройки гетеродинного контура, и разность между частотами их настроек стала меньше fn. Так как частота, на которой супергетеродинный приемник может принять радиостанцию, обязательно должна быть на fп ниже частоты гетеродина, то приемник при данной настройке гетеродина будет принимать радиостанцию на частоте fc (рис. 44). Но поскольку частота настройки входного контура приблизилась к частоте гетеродина, то входной контур окажется расстроенным относительно частоты fc на Af. Конечно, приемник все равно будет принимать радиостанцию на частоте fB, но ее сигнал будет очень ослаблен и искажен входным контуром. Если же расстройка Af очень велика(что бывает на краю диапазона), а входной контур обладает высокой доброт-ностью, то он настолько подавит сигнал радиостанции, что прием на частоте-fc будет вообще не возможен. На высокочастотном участке диапазона, на котором частота настройки входного контура отодвинется от частоты гетеродина на частоту, большую fп, расстройка Дf будет иметь иной знак.

Рис. 44. Погрешность сопряжения Af настроек гетеродинного и входного контуров

Рис. 45. Включение в гетеродинный контур конденсатора Сиар

Итак, настройка входного контура должна точно следовать за настройкой гетеродинного, чтобы разность между частотами их настроек всегда составляла fn. Лучше сформулировать эту задачу иначе: заставить настройку гетеродинного контура следовать за настройкой входного, чтобы разность между ними всегда составляла fп. Практически «привязать» настройку гетеродинного контура к настройке входных контуров легче, хотя бы потому что гетеродинный контур в приемнике один, а контуров, настраиваемых на частоту сигнала, может быть несколько. Эта привязка и есть сопряжение контуров.

Начнем с того, что осуществим сопряжение настроек контуров на низкочастотном участке диапазона. Для этого установим блок конденсаторов настройки в положение максимальной емкости и настроим гетеродинный контур с помощью катушки индуктивности (изменением числа витков катушки или изменением положения сердечника) таким образом, чтобы частота гетеродина была выше частоты настройки входного контура точно на fn. Далее поворотом ручки настройки приемника уменьшим емкость блока конденсаторов, т. е. настроимся на более высокую частоту диапазона. При этом частота настройки гетеродинного контура будет возрастать быстрее (штрихпунктнрная линия на рис. 45), чем частота входного контура. Чтобы частота гетеродинного контура возрастала не столь быстро, надо уменьшить скорость изменения емкости конденсатора настройки контура гетеродина, а для этого следует включить параллельно ему конденсатор с небольшой постоянной емкостью Спар и соответственно так изменить индуктивность контура гетеродина LT, чтобы подключение Спар не привело к изменению сопряжения на низкочастотном конце диапазона. Тогда по мере уменьшения емкости конденсатора настройки влияние этого параллельного конденсатора начнет сказываться все сильнее, и в результате рост частоты гетеродина замедлится. Можно так подобрать емкость конденсатора Спар, что и на высокочастотном конце диапазона произойдет точное сопряжение. Таким образом с помощью конденсатора Спар получается точное сопряжение уже в двух точках диапазона. Наибольшая погрешность сопряжения Дf будет в середине диапазона, но по абсолютной величине она значительно меньше погрешности, показанной на рис. 43.

Но возможен и другой способ сопряжения в двух точках диапазона: включить в гетеродинный контур последовательный конденсатор Спос (рис. 46). При этом сначала установим блок конденсаторов настройки в положение минимальной емкости (на высокочастотном конце диапазона) и регулировкой индуктивности настроим контур гетеродина на частоту точного сопряжения. Затем введем пластины конденсаторов блока настройки. Если бы не было конденсаторов Спос то изменение частоты гетеродина происходило бы так, как показано штрихпунктирной линией на рис. 46. Но наличие конденсатора Спос уменьшает общую емкость контура гетеродина (если два конденсатора включены последовательно, то их общая емкость будет меньше емкости меньшего из них). Поэтому по мере увеличения емкости конденсатора настройки С влияние конденсатора СПОо начнет сказываться все значительнее, и частота гетеродина не будет уменьшаться так интенсивно, как без этого конденсатора.

Можно так подобрать емкость конденсаторов СПОC, что на низкочастотном участке диапазона будет также точное сопряжение настроек гетеродинного и входного контуров. Знак погрешности сопряжения Дf при этом иной, нежели при сопряжении с помощью конденсатора СПар, т. е. при сопряжении с помощью конденсатора Спар фактическая промежуточная частота превышает номинальное значение fa, а при сопряжении с помощью конденсатора СПОс, наоборот, меньше номинального значения fn. Если объединить оба способа сопряжения — включить в гетеродинный контур оба конденсатора Спар и СПОс, то можно получить сопряжение в трех точках диапазона: в середине с помощью соответствующего выбора индуктивности Lr (подбор ее производят при среднем положении ротора конденсатора настройки С, когда приемник настроен на среднюю частоту диапазона), на низкочастотном конце диапазона с помощью конденсатора Спос и на высокочастотном с помощью конденсатора Спар (рис. 47). Кривая сопряжения при этом имеет S-образную форму с максимумами погрешности сопряжения Дf1 и Дf2 по обе стороны от средней точки точного сопряжения. Абсолютные же значения погрешности сопряжения Дf в этом случае меньше, чем при сопряжении в двух точках.

Рис. 46. Включение в гетеродинный контур конденсатора СцоС

Рис. 47. Включение в гетеродинный контур конденсаторов Cпос и Сдар

Посмотрим теперь на сопряжение настроек с точки зрения появления искажений радиопередачи. Очевидно, что в точках точного сопряжения никаких искажений не возникает: частота настройки входных контуров fвх точно соответствует несущей частоте принимаемой радиостанции fc, и если полоса про-лускания входных контуров достаточна, чтобы пропустить на вход преобразователя все составляющие спектра радиостанции, то все в порядке. В тех же точках диапазона, в которых нет точного сопряжения, возможно появление искажений и снижение чувствительности приемника. На первый взгляд может показаться, что вообще нельзя допускать никакой погрешности сопряжения. Но не надо забывать, что входной контур имеет определенную полосу пропускания, причем она зависит как от добротности контура, так и от частоты, на которой он работает. Например на KB диапазоне и при невысокой добротности входного контура его полоса пропускания составляет около 100 кГц. Естественно расстройка Дf резонансной частоты fBX входного контура относительно частоты принимаемой радиостанции fc будет сказываться лишь в том случае, если эта частота выйдет за пределы полосы пропускания входного контура, т. е. когда Дf больше полевины полосы пропускания 2Дf0,7 входного контура.

Для неискаженного звучания радиопередачи приемник должен равномерно усиливать весь спектр частот, излучаемых радиостанцией. Ширина этого спектра равна 10 кГц (рис. 48). Если спектр боковых частот радиостанции не выйдет за пределы полосы пропускания входного контура 2Дf0,7, то вреда от расстройки резонансной частоты входного контура относительно частоты fc не будет. Эта допустимая (предельная) расстройка не должна превышать ДfДOП= = (2Дfo,7/2) — (10/2) = Дf0,7 — 5 кГц.

Рис. 48. Частотная характеристика входного контура в пределах полосы пропускания на уровне 0,7

Рис. 49. Изменение формы кривой сопряжения в зависимости от значений LГ, Cnap и Cпос

Полоса пропускания входного контура при перестройке приемника по диапазону не остается одинаковой, поскольку она зависит от частоты; на уровне 0,7 полоса пропускания контура выражается формулой 2Дf0,7=fрез/Q.

При перестройке приемника по диапазону резонансная частота контура fpe3 изменяется в n раз (n — перекрытие по частоте). А добротность контура Q почти не изменяется. Поэтому, как можно заключить из формулы, полоса пропускания контура на высокочастотном участке диапазона примерно в n раз шире, чем на низкочастотном. Подсчитаем, как изменяется полоса пропускания входных контуров в стандартных радиовещательных диапазонах при следующих значениях добротности контуров: Qдв = 12, Qcb = 25 и Qkb=100. Например полоса пропускания в начале, в середине и в конце ДВ диапазона будет равна:

Как видите, коэффициент перекрытия диапазона n =408/150 = 2,72. Во столько же раз полоса пропускания на высокочастотном участке диапазона шире полосы пропускания на низкочастотном (12,5-2,72 = 34 кГц). Теперь подсчитаем, как же изменяется по диапазону допустимая погрешность сопряжения:

Проведем такие же расчеты для СВ и KB диапазонов и результаты запи шем в табл. 2. Как видно из таблицы, если полоса пропускания контуров изменяется в среднем в 3 раза (коэффициент n всех диапазонов почти равен трем), то допустимая погрешность сопряжения меняется больше. Интересно, что в начале диапазона (от низкочастотной границы до середины) она изменяется интенсивнее, чем в конце диапазона. Действительно в ДВ диапазоне при изменении частоты от 150 до 279 кГц полоса пропускания изменяется в 23,3:12,5=1,86 раза, а допустимая погрешность сопряжения в 6,7: 1,25= = 5,36 раза. В то же время на высокочастотном конце этого диапазона при изменении частоты от 279 до 408 кГц полоса пропускания контура изменяется в :34 : 23,3= 1,46 раза, а допустимая погрешность сопряжения в 12:6,7=1,79 раза. Из этого можно сделать очень важный вывод: не обязательно добиваться одинаково малой погрешности сопряжения на различных участках диапазона. На высокочастотной границе, где полоса пропускания входных контуров шире, можно допустить большую погрешность сопряжения, но зато уменьшить погрешность сопряжения на низкочастотной границе, где полоса пропускания входных контуров уже.

###### Таблица 2

| Диапазон | Частота, кГц | Полоса пропускания контура 2Дf0,7, кГц | Допустимая погрешность сопряжения А¦ДОЕ, кГц |
| --- | --- | --- | --- |
| ДВ | 150 | 12,5 | 1,25 |
|  | 279 | 23,3 | 6,7 |
|  | 408 | 34 | 12 |
| СВ | 525 | 21 | 5,05 |
|  | 1065 | 42,6 | 16,3 |
|  | 1605 | 64,2 | 27,1 |
| КВ | 3950 | 39,5 | 14,75 |
|  | 8025 | 80,25 | 35,12 |
|  | 12100 | 121 | 55,5 |

Но разве существует зависимость между погрешностями сопряжения на высокочастотной и низкочастотной границе диапазона? Посмотрите на рис. 49. По существу это рис. 47, но по вертикальной оси отложена разность частот настроек гетеродинного и входного контуров fг — fвх. Поэтому промежуточная частота fn выразится на этом графике прямой линией. Кривая 3 соответствует случаю, когда крайние точки точного сопряжения совпадают с границами диапазона, а средняя точка — со средней частотой диапазона fcp=(fmin+ fmax)/2.

Если уменьшить индуктивность гетеродинного контура, то кривая сопряжения поднимется и перейдет в кривую 1. Погрешность сопряжения на границах диапазона станет положительной. Чтобы опустить концы кривой и добиться точного сопряжения на границах диапазона, надо увеличить емкость обоих конденсаторов (кривая 2). И наоборот, при увеличении индуктивности гетеродинного контура кривая 3 перейдет в кривую 5, а затем при уменьшении емкости сопрягающих конденсаторов — в кривую 4. Крайние частоты у гетеродинного контура (кривые 2, 3 и 4) равны; следовательно, одинаковы и перекрытия по частоте. Таким образом индуктивности гетеродинного контура и емкости сопрягающих конденсаторов могут быть различными, т. е. при сопряжении с помощью двух сопрягающих конденсаторов одно и то же перекрытие по частоте может быть получено при различных емкостях сопрягающих конденсаторов. При этом чем больше индуктивность гетеродинного контура, тем меньше емкости сопрягающих конденсаторов и наоборот.

При уменьшении индуктивности гетеродинного контура точка точного сопряжения в середине диапазона перемещается к низкочастотному концу. Погрешность сопряжения в этой части диапазона уменьшается, а в высокочастотной — увеличивается. При увеличении индуктивности наоборот точка точного сопряжения в середине диапазона перемещается к высокочастотной границе диапазона. Погрешность сопряжения в этой части диапазона уменьшается, а в низкочастотной — увеличивается (кривые 4 и 5). Наименьшая погрешность при сопряжении в трех точках (на концах диапазона и в его середине) получается, когда Дf на обеих частях диапазона примерно одинакова, т. е. при точном сопряжении на средней частоте диапазона. Если увеличить емкость конденсатора Снар и одновременно уменьшить СПОС, то можно значительно уменьшить логрешность сопряжения в каждой части диапазона. Тогда точное сопряжение будет уже не на границах диапазона, а на некоторых частотах fB и fн внутри диапазона. Погрешность сопряжения на границах диапазона при этом увеличится, но зато уменьшится общая погрешность сопряжения по диапазону. Таким образом, приближая частоту точного сопряжения fB или fн к соответствующей границе диапазона, можно уменьшить погрешность сопряжения на концах диапазона, но погрешность внутри диапазона при этом увеличится, и наоборот.

Следовательно, надо так выбрать частоты точного сопряжения fH, fCp и fв, чтобы погрешность сопряжения на границах и внутри диапазона не превышала допустимой, подсчитанной ранее (см. табл. 2) погрешности сопряжения ДfДОП. Наиболее часто рекомендуют выбирать следующие частоты точного сопряжения: fB=fcp +0,434 (fmax — fmin); fcp=(fmin+fmax)/2; fн = fcp — 0,434 (fmax — fmin)

где fmin и fmai — граничные частоты диапазона.

Можно теоретически подсчитать и построить для выбранных частот точного сопряжения кривую сопряжения настроек, но этот расчет громоздок. На графиках (рис. 50) кроме кривой сопряжения нанесены границы допустимой погрешности сопряжения Дfдоп в соответствии с данными табл. 2. Эти границы подсчитаны для стандартных радиовещательных диапазонов (табл. 3). Как видно из графиков кривая сопряжения укладывается в границы допустимой погрешности, подсчитанной для выбранных нами добротностей входных контуров.. При этом надо подчеркнуть, что если диапазоны приемника соответствуют указанным в табл. 3, то можно пользоваться графиками на рис. 50, но-~ границы допустимой погрешности ДfДОП надо наносить в соответствии с выбранными добротностями входных контуров и их полосой пропускания 2Дf0,7. Как уже было сказано, что полоса для одиночного входного контура равна 2Дf0.7=fрез/Q. При двух контурах, один из которых включен на входе приемника, а второй между УРЧ и входом преобразователя, полоса пропускания сузится: 2Дf0,7=0,64 fрез/Q. При этом из-за высокой добротности колебательных контуров кривая сопряжения может выйти за допустимые границы погрешности.

Таблица 3

| Диапазон | Границы диапазона, кГц | Частоты точного сопряжения, кГц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | fн | fср | fв |
| ДВ | 150 — 408 | 167 | 279 | 391 |
| СВ | 525 — 1605 | 601 | 1065 | 1529 |
| KB | 3950 — 12000 | 4485 | 8025 | 11565 |

Рис.  50.  Кривые сопряжения диапазонов ДВ, СВ и KB с границами допустимой погрешности

Как тут быть — уменьшить добротность контуров? Это делать не желательно (если только полоса пропускания не стала меньше 10 кГц, иначе контуры начнут искажать спектр сигнала принимаемой радиостанции). Обычно такое случается на низкочастотной границе диапазона, на которой полоса пропускания контуров наименьшая. В таком случае лучше изменить частоты точного сопряжения — сдвинуть их к низкочастотной границе. Тогда погрешность сопряжения на низкочастотной границе диапазона уменьшится, а на высокочастотной возрастет. Но последнее не страшно, так как на высокочастотной границе диапазона полоса пропускания контура значительно шире (см. штриховую кривую на рис. 50). Эти оптимальные частоты точного сопряжения можно ПОДСЧИТатЬ ПО формулам: fв=fmax/k; fcp= (fmaxfmin )-2; fн = kfmin, где k коэффициент зависящий от перекрытия по частоте и определяемый по номограмме, приведенной на рис. 51.

Как практически построить кривую сопряжения реального приемника и определить фактически допустимую погрешность сопряжения, будет рассказано дальше. Кривая сопряжения может выйти за допустимые пределы, т. е. на отдельных участках диапазона чувствительность приемника уменьшится и появятся искажения спектра принимаемого сигнала. В этом случае возникает вопрос: как изменить ход кривой сопряжения, как «втиснуть» ее в допустимые пределы?

Рис. 51. Номограмма для определения вспомогательного коэффициента k в зависимости от перекрытия по диапазону n

Рис. 52. График, иллюстрирующий процесс «исправления» кривой сопряжения

На рис. 52 сплошной линией показана кривая, характеризующая сопряжение в приемнике. Видно, что на низких частотах диапазона она выходит за пределы допустимой погрешности. В то же время на высоких частотах диапазона есть большие запасы. Для того, чтобы изменить ход кривой сопряжения, следует изменить частоты точного сопряжения — сдвинуть их в низкочастотную область диапазона. Чем ближе к границе диапазона расположена частота точного сопряжения fСР, тем меньше на этом участке диапазона погрешность сопряжения. Так как в нашем примере надо уменьшить погрешность на низких частотах диапазона, то необходимо уменьшить частоту точного сопряжения fcp, передвинув ее в точку f'cp.

Поскольку положение частоты fCp на кривой сопряжения зависит от индуктивности гетеродинного контура, то для изменения частоты точного сопряжения ч перемещения ее в точку f'Cp, надо изменить индуктивность катушки этого контура, но как — увеличить ее или уменьшить? Давайте попробуем сдвинуть частоту точного сопряжения к низкочастотной границе, в точку f'Cp.

Сейчас кривая сопряжения на частоте f'Ср не проходит через линию промежуточной частоты fп, причем погрешность сопряжения имеет отрицательный знак ( — Дf). Это означает, что разность между настройкой входного контура fBI (причем fBx=fcP) и частотой гетеродина fr меньше частоты fn. Чтобы эта разность стала равной fn, следует увеличить частоту гетеродина на Af (тогда fг — fBX=fn, и частота f'Ср станет частотой точного сопряжения). А для этого необходимо уменьшить индуктивность катушки контура гетеродина. Следовательно уменьшение индуктивности этой катушки как бы поднимает кривую сопряжения и сдвигает ее к низкочастотной границе диапазона, а увеличение индуктивности, наоборот, опускает кривую сопряжения, сдвигая ее к высокочастотной границе диапазона.

Однако, если только уменьшить индуктивность контура гетеродина, не изменяя емкости конденсаторов Споо и Спар, то хотя кривая сопряжения на низкочастотном участке диапазона и втянется в пределы допустимой погрешности сопряжения, на высокочастотном участке диапазона кривая сопряжения поднимется настолько высоко, что выйдет за пределы допустимой погрешности (линия с точками на рис. 52). Может случиться, что и на низкочастотном участке диапазона конец кривой сопряжения тоже выйдет за допустимые пределы. Словом, частота точного сопряжения fH отстоит слишком далеко от границы диапазона, а частота fB, наоборот, очень близко к границе диапазона. Чтобы частоту fH приблизить к низкочастотной границе диапазона, следует изменить емкость конденсатора СПОC. Что сделать с емкостью этого конденсатора — увеличить или уменьшить? Конечно увеличить, причем рассуждают при этом точно так же, как при изменении индуктивности: в точке f'н, в которую нам нужно переместить частоту точного сопряжения, линия с точками имеет положительную погрешность сопряжения (+Дf). Следовательно, в данный момент в этой точке частота гетеродина слишком высока, т. е. отличается от частоты настройки входного контура fBx=f'n больше, чем на промежуточную частоту fn. Поэтому надо уменьшить частоту гетеродина, а для этого придется увеличить емкость конденсатора Спос, причем настолько, чтобы частота гетеродина в точке f'H отличалась от частоты настройки входного контура точно на частоту fп. Тогда точка f'н станет точкой точного сопряжения.

На высокочастотном участке диапазона необходимо отодвинуть частоту точного сопряжения от края диапазона в точку f'B. Емкость конденсатора Сали придется увеличить, потому что для точки f'B линия с точками сопряжения имеет положительную погрешность сопряжения (+Дf). Следовательно, надо уменьшить частоту гетеродина, для чего необходимо увеличить емкость контура, т. е. емкость конденсатора Спар.

Вот так, изменяя соответствующим образом емкости сопрягающих кон денсаторов и индуктивность гетеродинного контура, можно передвигать кривую сопряжения, изгибать ее ветви и добиться такого положения, при котором кри вая уложится в пределы допустимой погрешности ДfДОП. При этом можно теоретически рассчитать, насколько нужно изменять емкости конденсаторов и индуктивность катушки, но эти расчеты весьма громоздки, поэтому лучше на опыте подобрать эти значения, строя по точкам кривую сопряжения данного приемника. Как это сделать, будет рассказано далее, когда будем говорить о практических способах настройки супергетеродинного приемника.

Однако не во всех случаях необходимо сопряжение в трех точках. На КБ часто применяют диапазоны с малым n: меньше 2 и даже не более 1,2. Это так называемые полурастянутые и растянутые диапазоны. При малом коэффициенте перекрытия диапазона можно применять сопряжение в двух точках при помощи одного сопрягающего конденсатора Спар. Погрешности сопряжения при этом хотя и возрастают, но все же остаются в пределах допустимого, так как полоса пропускания входных контуров достаточно широка, а частоты точное сопряжения благодаря незначительному коэффициенту перекрытия диапазон отстоят недалеко одна от другой. Эти частоты подсчитывают по формулам

При очень малом коэффициенте перекрытия диапазона можно обойтись вообще без сопрягающих конденсаторов, применяя сопряжение в середине диапазона — соответствующим выбором индуктивности катушки контура гетеродина.

##### СТАБИЛЬНОСТЬ ЧАСТОТЫ ГЕТЕРОДИНА

Форма колебаний, создаваемых гетеродином, должна быть как можно ближе к синусоидальной, поскольку у абсолютно синусоидального колебания отсутствуют гармоники. Конечно, получить совершенно синусоидальные колебания невозможно, но чем меньше искажения формы колебаний, тем меньше гармоник и меньше их амплитуда. Однако самый важный параметр гетеродина — стабильность частоты. От частоты колебаний гетеродина зависит настройка приемника. Любое отклонение частоты гетеродина от необходимой для приема данной радиостанции вызывает изменение частоты биений, которое образуется колебаниями гетеродина и принимаемым сигналом. Если это изменение превысит ширину полосы пропускания фильтров промежуточной частоты, то радиостанция перестанет быть слышимой. Однако значительное ухудшение приема данной радиостанции произойдет раньше — вспомните, что для нормального приема необходимо «пропустить» через УПЧ всю полосу колебаний боковых частот, образующихся при модуляции. Кроме того, в УПЧ «полезут» помехи от соседних радиостанций, так как теперь их сигналы будут образовывать с колебаниями гетеродина биения, частоты которых находятся в пределах полосы пропускания фильтров промежуточной частоты. Таким образом, необходимо повышать стабильность частоты гетеродина, особенно на КВ.

На ДВ при частоте гетеродина 665 кГц (приемник настроен на частоту fс = =200 кГц, промежуточная частота fп = 465 кГц) допустимый уход частоты ге-теродина на 5 кГц (половина полосы пропускания фильтров промежуточной частоты) составляет в относительных единицах 5/665 = 7,5-10-3, а на KB, когда гетеродин настроен например на частоту 10 465 кГц (приемник принимает сигнал с частотой 10 000 кГц, т. е. 10 МГц), допустимый уход частоты гетеродина на 5 кГц составляет 5/10465 = 5-10-4, т. е. на KB стабильность частоты гетеродина должна быть почти в 10 раз выше.

Кроме того на KB насыщенность диапазона радиостанциями значительно больше чем в ДВ диапазоне, и соответственно от них больше помех. Поэтому если на ДВ уход частоты гетеродина на 5 кГц вызовет только некоторое ухудшение звучания, то на KB при таком уходе частоты гетеродина в громкоговорителе приемника с одинаковой громкостью могут звучать две соседние радиостанции. Следовательно, на KB необходима еще более высокая стабильность частоты гетеродина. Однако на KB труднее обеспечить стабильную работу гетеродина, ибо чем выше частота колебаний, тем чувствительнее колебательные контуры к изменениям емкостей и индуктивностей. Простейший расчет позволяет убедиться в этом. Предположим, что емкость колебательного контура, равная 40 пФ, изменилась на 1 пФ, например, в результате смещения монтажных проводов от удара или изменения температуры окружающей среды. Для СВ диапазона (f=1600 кГц) изменение частоты контура Дf при изменении емкости контура на АС можно подсчитать по формуле Дf= (ДС/2С) f= (1/2*40) 1600 = = 20 кГц.

В KB диапазоне на частоте f1 = 10 000 кГц (10 МГц) то же самое изменение емкости контура ДС=1 пФ приведет к изменению частоты на Дf1 = (ДС/2С)Х Xf1= (1/2-40) 10 000= 125 кГц. В 6 раз больше! Поэтому чем выше частота, тем чувствительнее гетеродин к любым воздействиям.

Интересно с этой точки зрения рассмотреть вопрос о том, какую лучше применять настройку гетеродина по отношению к частоте сигнала: «верхнюю» или «нижнюю». До сих пор мы говорили только о верхней настройке, т. е. такой, когда частота гетеродина fг выше частоты сигнала fс на промежуточную частоту fг — fс=fп хотя возможна и такая настройка: fс — fг=fп, т. е. частота гетеродина ниже частоты принимаемого сигнала. Из соображений стабильности работы гетеродина выгодна нижняя настройка, однако в радиовещательных приемниках ее применяют очень редко и вот почему. При верхней настройке коэффициент перекрытия по частоте гетеродинного контура nг.в значительно меньше, чем при нижней. Проделаем простейший расчет.

Коэффициент перекрытия по частоте при верхней настройке гетеродина выражается формулой nг.в=(fmax + fn)/(fmin+fn). (О нижней настройке гетеродина на низкочастотном (ДВ) диапазоне вообще говорить не будем — она принципиально невозможна, так как промежуточная частота выше частот этого диапазона).

Для СВ диапазона о нижней настройке в принципе можно говорить но коэффициент перекрытия диапазона в этом случае окажется столь большим, что его практически нельзя осуществить при настройке гетеродина конденсатором из общего блока nг.н= (fmax — fn)/(fmin — fп) = (1600 — 465)/(520 — 465) «21. В то же время при «верхней» настройке этот коэффициент составляет всего (1600 + + 465)/(520 + 465)=2,1.

На KB нижняя настройка гетеродина вполне осуществима, но и в этом случае коэффициент перекрытия диапазона больше, чем при верхней:

nг.н = (fmax — fn)/(fmin — fп) = (12 100 — 465)/(3950 — 465) =3,34;

nг.в= (fmax+fn)/(fmin+fn) = (12 100+465)/(3950+465)=2,85.

Разница в коэффициентах перекрытия на KB диапазоне не столь велика, как на СВ, но чем меньше перекрытие по частоте гетеродинного контура, тем лучше. Амплитуда напряжения промежуточной частоты зависит от амплитуды напряжения гетеродина. Но при большом перекрытии по частоте очень трудно добиться от гетеродина постоянства амплитуды по диапазону. Это приводит к изменению амплитуды напряжения промежуточной частоты и чувствительности приемника по диапазону. Но на KB, особенно если коэффициент перекрытия диапазона невелик или настройка гетеродина фиксирована (неизменна, т. е. приемник постоянно настроен на одну и ту же частоту) более выгодна нижняя настройка гетеродина, так как чем ниже частота, тем проще добиться стабильной работы гетеродина

Рассмотрим теперь причины, приводящие к самопроизвольному изменению частоты гетеродина. Таких причин несколько: изменение напряжения питания, изменение температуры окружающей среды и деталей схемы гетеродина, изменение влажности окружающего воздуха, механические воздействия на элементы схемы гетеродина.

Механические воздействия (тряска, удары и т. п.) приводят к смещению проводов, резисторов и других деталей гетеродина. В результате происходит изменение паразитной емкости и, как следствие, изменение частоты генерируемых колебаний. Особенно чувствительны к такому воздействию детали колебательного контура, а также провода, идущие к контуру и переключателю диапазонов, так как даже незначительное смещение этих деталей вызывает заметное изменение емкостей и индуктивностей. Такие смещения могут появиться даже в результате работы громкоговорителя, когда звуковые колебания через воздух или детали корпуса передаются на детали схемы гетеродина и те начинают вибрировать (микрофонный эффект). В этом случае удар по кор-пусу приемника или громкие звуки передачи как эхо повторяются в громкоговорителе. Если же акустическая связь значительная, то даже при слабой громкости передачи приемник начинает «выть».

Микрофонный эффект объясняется тем, что в результате вибрирования де-талей гетеродина происходит незначительное изменение паразитной емкости, а следовательно, и частоты генерируемых колебаний. Однако это изменение не столь значительно, чтобы станция перестала быть слышимой; происходит как бы модулирование сигнала радиостанции с частотой вибрации элементов схемы гетеродина. Для устранения микрофонного эффекта и других механических воздействий надо тщательно укреплять все детали и применять короткие соединения из достаточно толстого провода. Следует обратить внимание на крепление переключателя диапазонов: при его переключении не должны смещаться провода, подключающие его к контурам. Особенно тщательным должно быть крепление контурных катушек; провода обмотки контуров следует хорошо закреплять на каркасе — лучше всего полистирольным лаком. Сердечники контурных катушек должны плотно сидеть в резьбе.

Изменение напряжения питания вызывает уход частоты гетеродина из-за изменения режима транзистора, а также из-за изменения температуры деталей гетеродина. Вызванное этими причинами изменение частоты может происходить как постепенно, так и скачком, если напряжение питания резко изменяется. Чтобы избежать нестабильности напряжения питания, применяют стабилизаторы напряжения питания, заменяют батареи или периодически подзаряживают аккумуляторы. В транзисторных приемниках для стабилизации напряжения питания гетеродина часто применяют специальный транзисторный стабилизатор.

Наибольший уход частоты вызывается изменением температуры деталей гетеродина. При нагреве изменяются параметры транзисторов, индуктивности и емкости контура гетеродина, диэлектрическая проницаемость диэлектриков контура. Поэтому очень важно правильно выбрать материалы для каркаса катушки гетеродина и конденсаторов настройки, для вспомогательных деталей — переключателя диапазонов, изоляции проводов и т. д. Чем больше изменение диэлектрической проницаемости диэлектрика, тем, следовательно, больше изменение емкости контура и частоты генерируемых колебаний.

Существует несколько способов защиты от изменений температуры. Для термокомпенсации, например, в контур гетеродина включают специальные тер-мокомпенсирующие конденсаторы, действие которых заключается в следующем. Большинство деталей гетеродина, в частности катушки индуктивности, провода и конденсаторы, имеют положительный температурный коэффициент, т. е. при повышении температуры происходит увеличение общей индуктивности и емкости контура гетеродина. Естественно, что это вызывает уменьшение частоты генерируемых колебаний. Чтобы компенсировать это увеличение емкости и индуктивности, в контур гетеродина включают один или несколько термо-компенсирующих конденсаторов, обладающих отрицательным температурным коэффициентом емкости, т. е. при повышении температуры емкость такого конденсатора уменьшается. При этом надо так подобрать емкость и группу конденсатора, чтобы уменьшение его емкости при нагревании скомпенсировало увеличение емкости и индуктивности остальных деталей контура гетеродина. В результате частота генерируемых колебаний почти не изменится; во всяком случае можно добиться, что относительное изменение частоты Aflf составит не более (20 — 50)-10-6 на ГС.

На практике термокомпенсацию осуществляют следующим образом. Параллельно катушке индуктивности контура включают термокомпенсирующий конденсатор небольшой емкости, включают приемник, дают ему прогреться в течение 5 мин и настраиваются на какую-либо хорошо слышимую радиостанцию. Затем наблюдают, в какую сторону диапазона «уйдет» эта радиостанция. Если по мере нагрева радиоприемника для настройки на эту радиостанцию приходится выводить конденсатор настройки, то это означает, что общая емкость контура гетеродина по мере нагрева увеличивается. В этом случае надо взять термокомпенсирующий конденсатор несколько большей емкости (соответствующим образом уменьшив емкости обычных конденсаторов, включенных в контур гетеродина) или с большим ТКЕ (относительный температурный коэффициент емкости). Наоборот, если по мере нагрева приемника для подстройки на радиостанцию приходится вводить конденсатор настройки, то это будет означать, что произошла перекомпенсация, и надо уменьшить емкость термоком-пенсирующего конденсатора или взять его с меньшим ТКЕ.

##### ТРАНЗИСТОРЫ НА ВЫСОКИХ ЧАСТОТАХ

Вы познакомились с работой транзистора на постоянном токе и звуковых частотах, при которых его параметры еще не зависят от частоты усиливаемых колебаний. Однако с повышением частоты эта зависимость становится все более заметной.

Уменьшение усиления на высоких частотах происходит из-за инерционности процесса перемещения носителей тока через базу от эмиттера к коллектору. При этом чем толще база транзистора, тем большее время требуется току на прохождение от эмиттера к коллектору и тем значительнее снижается усиление. Поэтому для работы на высоких частотах необходимы специальные высокочастотные транзисторы с очень тонкой базой и малыми емкостями переходов.

Как же зависят от частоты усиливаемых колебаний параметры транзисторов? На рис. 53 показана зависимость коэффициентов h2i а и h2i „ от частоты (за единицу принято равенство этих коэффициентов коэффициентам А21 во и h2i эо на низких частотах). Как видите, по мере роста частоты усиливаемых колебаний коэффициенты вначале изменяются незначительно, а затем резко падают. Частоту fh21б(fh21Э), на которой значение этих коэффициентов составляет 0,7 от значения коэффициента h21БО (h21ЭО), принято считать предельной частотой усиления. Она обычно указывается в справочниках. Обратите внимание, что уменьшение коэффициента h21Э начинается на более низких частотах, т. е. транзистор при включении по схеме ОЭ оказывается более низкочастотным, чем при включении по схеме ОБ. Как мы уже знаем, h21э=h21б/(1 — h21б), тогда при h21б = 0,99, h21э = 99. Если коэффициент h21б в результате увеличения частоты уменьшится всего на 1% и станет равным 0,98, то h21Э= 0,98/(1 — 0,98) = 49, т. е. уменьшится почти на 50% I Таким образом, предельная частота fh21э значительно ниже fh21б. Между этими частотами существует следующая приближенная зависимость: fh21Э=fh21Б/h21Э0. Заметим, что частоты fhiu и fhzie лишь указывают ту область частот (от низких до частоты fh2i), в которой можно пренебречь зависимостью параметров транзистора от частоты. Но транзистор может работать и на более высоких частотах, хотя его коэффициент передачи уменьшится, а усилительный каскад с таким транзистором может самовозбуждаться из-за возросшего влияния емкости коллекторного перехода. В действительности же граничными частотами, характеризующими предел частотного использования, являются частоты fгp и fmax.

Рис. 53. Зависимость коэффициента h21б от частоты

Частоту fгp называют граничной частотой коэффициента передачи тока в схеме с ОЭ. Она характеризует частоту, на которой коэффициент h21Э уменьшается до единицы. С частотой fh21Э она связана зависимостью fгр = = fh21э(1+h21Эо). Но на такой частоте транзистор практически не может работать. На практике удобнее пользоваться максимальной частотой генерации fmax (ее иногда обозначают fген max), т. е. частотой, на которой коэффициент усиления транзистора по мощности Kv снижается до единицы. Очевидно, транзистор может работать в схеме генератора только в том случае, если его коэффициент усиления по мощности больше или равен единице, иначе генерации колебаний не произойдет.

Это основной параметр для выбора высокочастотного транзистора. Коэффициент усиления по мощности Kp связан с частотой fmax следующей зависимостью: Kp=(fmax/f)2, где f — частота, на которой работает транзистор в данном каскаде. Поэтому если данный каскад на данной частоте должен иметь усиление в 100 раз, то надо выбрать такой транзистор, у которого частота fmax больше рабочей частоты f по крайней мере в 10 раз (fmax/f)= (Kp)-2 = (100)-2.

С предельной частотой fh21Э частота fmax связана следующей приближенной зависимостью: fmax=Afh21б, где А — коэффициент, равный 2 — 3 для транзисторов с fft2i6 = 2 — 3 МГц; равный 1 для транзисторов с частотой 20 — 30 МГц и 0,7 — 0,9 для транзисторов с частотой более 30 МГц.

В заключение рассмотрим параметр Aia транзистора, работающего на пе-ременном токе. Этот параметр характеризует внутреннюю ОС в транзисторе и показывает, какая доля выходного переменного напряжения передается на вход транзистора. У современных высокочастотных транзисторов он обычно порядка 10-4 — 10-3, т. е. напряжение, передаваемое с выхода на вход за счет «па-(Разитной» ОС внутри транзистора, составляет тысячные или даже десятитысячные доли выходного напряжения. Но тем не менее оно приводит к большим неприятностям: любая регулировка выходной цепи вызывает изменение регулировки входной цепи. Например после настройки контуров на выходе каскада контуры на входе несколько расстраиваются. Таким образом, коэффициент Ai2 должен быть как можно меньше, особенно если транзистор работает в резонансном каскаде.

#### ИСКАЖЕНИЯ В УСИЛИТЕЛЯХ

Амплитуда сигналов в УРЧ и УПЧ очень незначительна: милли- или даже микровольты, поэтому нелинейных искажений в этих каскадах не возникает. При налаживании этих усилителей особое внимание надо обратить на устойчивость их работы и правильную настройку их селективных (частотно-избирательных) систем.

Проверку и настройку усилителей всегда следует начинать с установки режима транзисторов по постоянному току. Предварительно все колебательные контуры усилителя замыкают накоротко проволочными перемычками. Это исключает возможность самовозбуждения и тем самым гарантирует правильность установки режимов транзисторов, поскольку самовозбуждение, т. е. работа каскада в режиме генерации или усиления переменного тока большой амплитуды, значительно смещает положение рабочей точки за счет изменившихся напряжений смещения, что приводит к ошибкам в измерениях режима по постоянному току.

Резонансные усилители, особенно многокаскадные, склонны к самовозбуждению из-за паразитных наводок между контурами, особенно между входным и выходным, ОС через общий источник питания, внутренних связей в транзисторах. Самовозбуждение приводит к неустойчивости формы частотной характеристики усилителя и искажениям формы усиливаемых сигналов. Обнаружить самовозбуждение можно при помощи чувствительного осциллографа или высокочастотного милливольтметра, включив их на выходе усилителя. Использование осциллографа предпочтительнее, так как милливольтметр может регистрировать не самовозбуждение, а шум усилителя, в то время как на экране осциллографа можно увидеть форму колебаний, возникающих при самовозбуждении. Форма таких колебаний хоть и несинусоидальна, но все же имеет колебательный характер, шум же имеет хаотическую форму колебаний. Осциллограф часто позволяет определить примерную частоту колебаний самовозбуждения.

Если самовозбуждение возникает сразу после включения питания усилителя и даже в отсутствие усиливаемого сигнала на его входе, значит в усилителе сильная паразитная ПОС, чаще всего между выходным и входным колебательными контурами или через цепь питания. Следовательно, надо улучшить цепи развязок по питанию (увеличить емкость конденсаторов этих фильтров), экранировать или разнести элементы колебательных контуров различных каскадов. Можно поменять местами выводы катушек одного из контуров, но если самовозбуждение при этом исчезнет, то ПОС превратится в ООС, которая тоже снижает усиление и влияет на форму частотной характеристики усилителя. Поэтому лучше устранить причину повышенной ОС. Если же усилитель самовозбуждается только при подаче на его вход усиливаемого сигнала, что можно обнаружить по искажению его формы на экране осциллографа, значит ПОС недостаточна для самовозбуждения усилителя. В этом случае он работает как генератор с принудительной синхронизацией, причем генерация срывается при отключении синхронизирующего напряжения. Причины такого самовозбуждения те же, что и при сильных ОС.

Самовозбуждение может возникнуть, если усилитель обладает слишком большим усилением, превышающим порог устойчивости (ведь генератор по существу тоже усилитель, но работает он за порогом устойчивости), причиной которого могут быть чрезмерно высокие добротности колебательных контуров. Поэтому если не удается устранить самовозбуждение описанными способами, то следует оценить добротности при помощи куметра. Очень большие добротности можно уменьшить шунтированием контуров резисторами, сопротивления которых подбирают по срыву паразитной генерации. Однако подавлять таким способом самовозбуждение без предварительной оценки добротности контуров нельзя, так как если контуры обладали нормальной добротностью, то это значительно снизит усиление и селективность усилителя, хотя генерация и будет сорвана.

Причиной самовозбуждения могут быть транзисторы с большой внутренней ОС. Поэтому полезно заменить их на транзисторы с меньшим коэффициентом передачи тока h21 или же применить более высокочастотные, у которых такая связь меньше. При невозможности подобной замены надо ввести в каскад ООС по току: в цепь эмиттера включить резистор. Генерация при этом срывается, но и усиление каскада несколько снижается.

Вообще в резонансных усилителях, собранных по обычной схеме (рис. 54), не удается полностью использовать усилительные свойства транзисторов, поскольку реальный коэффициент устойчивого усиления обычно в 5 — 10 раз меньше теоретического.

Рис. 54. Простая схема резонансного транзисторного усилителя

Рис. 55. Каскодное включение транзисторов

Более высокое устойчивое усиление получают, применяя транзисторы с малой емкостью коллекторного перехода, а также путем каскодного включения транзисторов.

Усилитель, собранный по каскодной схеме (рис. 55), содержит два транзистора, включенных последовательно по переменному току. Первый транзистор не усиливает сигнал, так как нагружен на очень малое входное сопротивление второго, включенного по схеме ОБ. Второй транзистор обладает малой выходной проводимостью, поэтому он слабо шунтирует колебательный контур в коллекторной цепи, обеспечивая тем самым большое усиление каскада (сопротивление коллекторной нагрузки велико). Но имея малое входное сопротивление, он сильно шунтирует предыдущий каскад, снижая его усиление. Чтобы избежать этого, первый транзистор включают по схеме 03, что как бы отделяет усилительный транзистор от выхода предыдущего каскада усилителя. Такое включение значительно увеличивает входное сопротивление и обеспечивает хорошие условия согласования, а паразитная ОС будет ослаблена, что уменьшает возможность самовозбуждения каскада.

Полностью убедиться в том, что режим усилителя устойчив, можно лишь после снятия его частотных характеристик при различных уровнях усиления. Если форма этих характеристик примерно одинаковая, усилитель работает устойчиво. Если же форма частотной характеристики при большом и малом усилении различна, то это указывает на наличие в усилителе сильных ОС, хотя и не приводящих к паразитной генерации, но искажающих форму усиливаемых сигналов. Поэтому эти связи надо выявить и устранить. Но такую проверку делают после настройки усилителя.

##### ЧТО ТАКОЕ ГСС?

Настройку резонансных усилителей производят с помощью генератора высокочастотных сигналов. Высокочастотный генератор, который может служить не только источником высокочастотных сигналов, но и измерительным прибором, называется генератором стандартных сигналов (ГСС). Он должен обладать частотной шкалой, позволяющей устанавливать и отсчитывать по ней частоту с точностью не хуже 1%, контролировать по встроенному вольтметру амплитуду выходного напряжения, а также обязательно иметь специальное делительное устройство для регулировки выходного напряжения, которое должно не только регулироваться от 1 В до 1 мкВ, но и устанавливаться с точностью в несколько процентов.

Существует много любительских конструкций ГСС. Каждый год журнал «Радио» публикует описание одной-двух конструкций. Посмотрите этот журнал за несколько лет и вы найдете конструкцию себе по силам. Измерительный прибор должен отвечать следующим требованиям. Во-первых иметь высокую стабильность частоты генерируемых колебаний. Тут необходимо позаботиться не только о выборе схемы генератора, но и о создании такой механической конструкции переключателя диапазонов и всего монтажа, при которой стабильность будет действительно высокой, а градуировка шкалы генератора неизменной. Если же достаточно толкнуть или переставить генератор с места на место, чтобы изменилась генерируемая им частота, если каждое переключение приводит к изменению его градуировки, то это уже не измерительный прибор. Конструкция ГСС должна быть очень жесткой, а в любительских условиях это сделать трудно. Промышленные конструкции ГСС имеют литое шасси и барабанный переключатель поддиапазонов. Во-вторых, прибор должен иметь точную и легко читаемую частотную шкалу, а верньерный механизм и стрелку-указатель без люфтов. Иначе, устанавливая стрелку на одно и то же деление шкалы, вы не получите одинаковой частоты. У промышленных генераторов эти механизмы червячные со специальными безлюфтовыми шестернями. Троси-ковые или фрикционные передачи всегда обладают большой погрешностью и не надежны. В-третьих, конструкция делителя выходного напряжения генератора должна обеспечивать деление напряжения в точно заданное число раз: в 10, 100, 1000 и т. д. Сделать это непросто, потому что высокочастотное напряжение способно создавать наводки на маленький отрезок провода, и поэтому на выходные гнезда поступает не только та доля высокочастотного сигнала, которая должна быть там согласно положению ручек делителя, но и еще значительное дополнительное напряжение. А это приводит к большим ошибкам при измерениях, так как напряжение на входе радиоаппарата в действительности будет много больше, чем предполагается. И, наконец, в-четвертых, генератор не должен излучать высокочастотную энергию, иначе во входные цепи настраиваемого радиоаппарата высокочастотное напряжение будет поступать помимо кабеля, связывающего его с генератором.

Генератор стандартных сигналов обязательно имеет устройство для модуляции его высокочастотной энергии колебаниями звуковой частоты, обычно 400 и 1000 Гц. Чаще используют AM, но есть ГСС и с частотной модуляцией. Высококачественный ГСС имеет и встроенный прибор для измерения глубины модуляции — модулометр.

Широко распространены и просто генераторы сигналов — приборы, у которых отсутствует устройство для точной калибровки выходного напряжения. По существу это источники высокочастотного напряжения, они значительно мощнее ГСС и применяются для питания различных радиотехнических устройств: измерительных мостов, линий, в качестве задающих генераторов и т. п. Радиолюбители чаще всего конструируют именно такие приборы, но они не могут заменить ГСС, так как не удовлетворяют перечисленным выше требованиям.

Современный ГСС имеет устройство для автоматического поддержания выходного напряжения на неизменном уровне при перестройке частоты генератора по диапазону. Это очень удобно, так как при большинстве измерений, проводимых с помощью ГСС, на вход настраиваемого радиоаппарата должно подаваться строго определенное и неизменное по уровню высокочастотное напряжение.

##### НАСТРОЙКА УПЧ

Схема подключения приборов при настройке УПЧ с помощью ГСС показана на рис. 56,а. Если усилитель при настройке отключен от остальных блоков приемника, то надо обеспечить условие для его нормальной работы: нагрузить резистором, сопротивление которого соответствует входному сопротивлению отключенного детектора. Входное сопротивление последовательного диодного детектора (рис. 56,6) в режиме линейного детектирования (т. е. когда-амплитуда колебаний на входе детектора составляет 0,3 — 0,5 В) Rbx=Rн/2, т. е. примерно равно половине сопротивления нагрузки детектора RH; параллельного диодного детектора (рис. 56,e) Rbx = Rb/3, а транзисторного детектора Лвх=(5 — Щгц, где Гц — входное сопротивление транзистора на промежуточной частоте. Если же настраивают усилитель, не отключая его от детектора и УЗЧ, то электронный вольтметр можно заменить обычным вольтметром переменного напряжения (например, ампервольтомметром), включив его на выход УЗЧ. В этом случае генерируемые ГСС колебания должны быть ампли-тудно-модулированы с глубиной модуляции 30%.

Поскольку выходной делитель ГСС сильно шунтирует базовую цепь первого транзистора усилителя, изменяя режим транзистора по постоянному току (транзистор заперт), вход УПЧ подключают к ГСС обязательно через конденсатор С. Правда, он совместно с входным сопротивлением первого каскада усилителя образует делитель и на вход усилителя поступает только часть входного напряжения ГСС. Поэтому емкостное сопротивление конденсатора С на промежуточной частоте должно быть в 20 — 30 раз меньше входного сопротивления первого каскада Xc = l59/(fC), [Ом], где f — частота, кГц; С — емкость конденсатора, мкФ; Хс — входное сопротивление, Ом.

Из формулы легко определить емкостное сопротивление конденсатора С, удовлетворяющее данным условиям. Например, на частоте 465 кГц емкостное сопротивление конденсатора емкостью 51 пФ составляет 6800 Ом, 100 пФ — 3400 Ом, 200 пФ — 1700 Ом, 510 пФ — 680 Ом, 1000 пФ — 340 Ом.

Рис. 56. Включение измерительных приборов при настройке и измерении параметров УПЧ

Очень важно правильно выбрать выходное напряжение ГСС. Амплитуда высокочастотного напряжения на входе настраиваемого каскада или всего усилителя должна быть максимально возможной, но не превышать уровня, при котором каскад или весь усилитель уже не будет работать на линейном участке их амплитудной характеристики. Чтобы определить это максимально возможное выходное напряжение ГСС, снимают амплитудную характеристику каскада. Начинают с небольшого напряжения на входе каскада и постепенно увеличивают его, наблюдая за изменением напряжения на выходе каскада или всего усилителя. Пока каскад работает на линейном участке характеристики, одному и тому же изменению входного напряжения (например на 10 мВ) соответствует одно и то же изменение выходного напряжения (на 100 мВ). Нарушение этого соответствия показывает, что каскад не работает на линейном участке амплитудной характеристики.

При настройке по схеме на рис. 56 используют два вольтметра, один из которых измеряет высокочастотное напряжение непосредственно на входе настраиваемого каскада, что исключает влияние на результат измерений погрешностей выходного делителя ГСС. Правда, для этой цели необходим чувствительный милливольтметр или даже микровольтметр, но можно воспользоваться и встроенным в ГСС измерителем выходного напряжения, подаваемого на выходной делитель.

Частоту ГСС желательно измерять внешним частотомером — кварцевым калибратором или гетеродинным волномером, потому что точность установки частоты по шкале даже ГСС промышленного изготовления не более 1%. На промежуточной частоте погрешность около ±5 кГц, что соизмеримо с шириной полосы пропускания усилителя. Но в данном случае не так уж важно, настроены контуры на частоту 465 или 460 кГц. Важно другое, всякий раз надо устанавливать на ГСС одну и ту же частоту, чтобы добиться точной настройки контуров. У высокочастотных ГСС на ручке настройки имеется нониус — круглая шкала с мелкими делениями, позволяющая при безлюфтовой зубчатой передаче верньера устанавливать одну и ту же частоту. Напомним, как пользоваться нониусом. Указатель основной шкалы устанавливают на ближайшую к нужной частоте оцифрованную точку шкалы (например 460 кГц) и замечают деление на нониусе (например 28), затем стрелку перемещают на другую ближайшую точку (предположим 470 кГц) и замечают новое деление нониуса (пусть это будет 94,8). После этого определяют цену деления нониуса: 470 — 460= 10 кГц и 94,8 — 28 = 66,6. Для нашего примера цена одного деления нониуса будет 10 кГц: 66,6 = 0,15 кГц. Следовательно, чтобы установить на ГСС частоту 465 кГц, надо сначала настроить его на частоту 460 кГц, а затем совместить с риской шкалы нониуса 61,3 деление нониуса: 28+(5 кГц : 0,15 кГц) =61,3. Такую точность обеспечивают только безлюфтовые червячные верньеры, поэтому надежнее воспользоваться для установки частоты кварцевым калибратором или гетеродинным волномером, обеспечивающим точность измерения на данной частоте не менее ± 1 кГц.

При настройке одиночного колебательного контура обычно особых трудностей не возникает. Чтобы избежать ошибок, надо сначала определить частоту, на которую контур уже настроен, а затем перестроить его на нужную. Если же сразу установить на ГСС требуемую частоту и настраивать на нее контур под-строечным сердечником катушки, изменением емкости конденсатора контура или числа витков катушки, то можно еще больше расстроить контур. Поэтому лучше настроить ГСС сначала на частоту, заведомо большую необходимой, а затем медленно уменьшать ее до получения четко выраженного отклонения стрелки индикатора настройки на выходе настраиваемого каскада. Сначала частота ГСС должна быть выше необходимой, иначе легко, допустить ошибку. Дело в том, что у ГСС обычно хорошо выражена вторая гармоника генерируемых колебаний. Поэтому индикатор настройки на выходе каскада может фиксировать резонанс не только при настройке ГСС на частоту настройки контура, например 465 кГц, но и на частоту 232,5 кГц, так как при такой настройке ГСС его вторая гармоника будет равна частоте настройки контура 232,5-2 = 465 кГц. Такая ошибка тем вероятнее, чем чувствительнее настраиваемый усилитель.

При настройке же ГСС на частоты, превышающие частоту настройки контура, т. е. выше частоты 465 кГц, все гармоники ГСС окажутся выше этой частоты и ложных показаний индикатора настройки не будет — первое же отклонение стрелки укажет истинную частоту настройки колебательного контура. Определив частоту настройки контура, решают перестраивать его на более высокую или более низкую частоту. В первом случае уменьшают индуктивность катушки вывертыванием из нее ферромагнитного сердечника или уменьшением числа ее витков, во втором увеличивают индуктивность ввертыванием сердечника или увеличением числа витков. Настраивать контур можно также изменением емкости его конденсатора. Тогда для повышения резонансной частоты емкость конденсатора надо уменьшить, а для понижения увеличить. Однако лучше настраивать контур УПЧ изменением индуктивности его катушки, поскольку емкость контура такого усилителя часто выбирают с учетом устойчивости его работы и значительное изменение ее (на десятки пикофарад) нежелательно.

Настройка контура считается законченной, если малейшее изменение частоты ГСС в любую сторону приводит к уменьшению показаний индикатора настройки. Если же происходит хотя бы незначительное увеличение показаний, значит контур настроен на иную частоту. Обычно это происходит, когда под-строечный сердечник катушки (или ротор подстроечного конденсатора) находится в одном из крайних положений. Поэтому четко выраженного резонанса надо добиваться при среднем положении подстроечного элемента контура.

После настройки колебательного контура измеряют три основных параметра резонансного усилительного каскада: коэффициент усиления, полосу пропускания и селективность. Коэффициент усиления каскада — отношение переменных напряжений сигнала на входе и выходе: K=UBl,jJUB%, следовательно, необходимо измерить эти напряжения. Если настройка ведется по схеме, показанной на рис. 56, то напряжения известны. Если на входе каскада вместо вольтметра используют встроенный вольтметр ГСС, то с некоторым приближением UBX можно определить по положению ручек выходного делителя ГСС. Если же настройку ведут по индикатору настройки, подключенному к выходу настраиваемого каскада или приемника, то на ГСС устанавливают нормальный уровень выходного напряжения Ui, т. е. такую амплитуду сигнала ГСС, при которой усилитель или каскад находится на линейном участке амплитудной характеристики, вблизи ее верхнего перегиба. Замечают угол отклонения стрелки индикатора настройки, затем выход ГСС переключают на вход последующего за настраиваемым каскадом усилителя и увеличивают уровень выходного напряжения U2 До значения, при котором отклонение стрелки индикатора настройки будет прежним. Это означает, что на вход последующего каскада подается такое же напряжение сигнала, какое поступало ранее от измеряемого каскада, т. е. коэффициент усиления каскада будет К= UzlUu

Измеренный коэффициент усиления должен быть не менее заданного. Допустимо отклонение до 20%, но если коэффициент очень мал, то надо выяснить причину снижения усиления. Прежде всего следует проверить работоспособность и параметры транзистора, его режим по постоянному току. Надо иметь в виду, что усиление каскада зависит от сопротивления коллекторной нагрузки по переменному току, роль которой выполняет колебательный контур. Его сопротивление на резонансной частоте зависит в первую очередь от добротности катушки и шунтирования контура различными цепями: коллекторной цепью транзистора (выходной проводимостью транзистора) и цепью нагрузки (входным сопротивлением последующего каскада). Необходимо проверить добротность катушки и подобрать соответственно коэффициенты включения в колебательный контур коллекторной цепи транзистора и цепи нагрузки (эти цепи обычно подключают только к части витков контурной катушки). Но прежде чем изменять коэффициенты включения, надо измерить частотные параметры каскада: полосу пропускания и селективность.

Полосу пропускания одиночного колебательного контура оценивают на уровне 0,7 (см. рис. 34), т. е. на уровне, на котором ослабление относительно амплитуды сигнала на резонансной частоте fрез не превышает 3 дБ. Чтобы измерить полосу пропускания, надо ГСС настроить точно на резонансную частоту контура fpe3 по максимальному отклонению стрелки индикатора настройки. При этом уровень выходного напряжения ГСС должен соответствовать нормальному входному напряжению для данного каскада, т. е. не должен быть слишком малым, но и не должен перегружать каскад. Замечают угол отклонения стрелки индикатора настройки, затем увеличивают уровень сигнала ГСС на 3 дБ (в 1,41 раза) и расстраивают его частоту относительно частоты fрез (например, в сторону уменьшения) до тех пор, пока показания индикатора настройки не станут прежними. Далее определяют по шкале и нониусу ГСС крайнюю частоту fB (лучше, однако, измерить эту частоту внешним частотомером, так как расстройка невелика — всего несколько килогерц — и шкала ГСС может оказаться слишком грубой для таких измерений). Затем такие же измерения проводят при расстройке ГСС в сторону увеличения частоты, определяя вторую крайнюю частоту fв. Полоса пропускания каскада на уровне 0,7 будет: П0,7=fв — fн.

Ширина полосы пропускания должна соответствовать расчетной. Если она уже необходимой, значит велика добротность контурной катушки или мал коэффициент включения контура. Снизить добротность контура можно шунтированием его резистором такого сопротивления, чтобы полоса пропускания расширилась до нужного значения. Можно повысить коэффициент включения контура, т. е. увеличить число витков катушки, включенных, например, в коллекторную цепь. В результате усилится шунтирующее действие этой цепи на контур и тем самым снизится его эквивалентная добротность. При слишком широкой полосе пропускания необходимо наоборот повысить добротность контура (например уменьшением коэффициента включения). Если последующий каскад связан с контуром настраиваемого каскада катушкой связи, то эту катушку следует отодвинуть от катушки контура или уменьшить число ее витков. Поскольку это приводит к уменьшению усиления, приходится искать компромисс между необходимым усилением, устойчивостью работы и требуемой полосой пропускания.

Далее следует измерить селективность каскада, т. е. способность его ослаблять сигналы, частоты которых не входят в полосу пропускания. Известно, что селективность тем лучше, чем дальше от резонансной частоты контура отстоит мешающий сигнал. Поэтому если в процессе работы на радиоаппарат воздействует определенный по частоте мешающий сигнал, то желательно измерить селективные свойства каскада (или всего усилителя) относительно сигналов именно этих частот. Критерием для оценки вообще селективных свойств резонансного усилительного каскада служит понятие прямоуголь-ности его резонансной характеристики, т. е. отношение полос пропускания резонансной характеристики на уровнях 0,1 и 0,7. Иначе говоря, коэффициент прямоугольности показывает, насколько полоса пропускания, на границе которой мешающий сигнал ослабляется не менее чем на 20 дБ (в 10 раз), шире нормальной полосы пропускания, в пределах которой полезный сигнал ослабляется не более чем на 3 дБ (в 1,41 раза). Чем круче ветви резонансной характеристики, тем ближе ширина полосы пропускания на уровне 0,1 к ширине на уровне 0,7. В идеальном случае (при П-образной форме резонансной характеристики) эти полосы одинаковы и коэффициент прямоугольности равен единице. В реальных усилителях он всегда больше единицы.

Итак, чтобы измерить коэффициент прямоугольности, надо настроить ГСС точно на резонансную частоту контура, записать показания индикатора настройки, затем увеличить уровень сигнала ГСС в 10 раз и расстроить частоту ГСС относительно частоты fPe3 в сторону уменьшения частоты таким образом, чтобы показания индикатора настройки стали прежними. Так определяют крайнюю минимальную частоту fn полосы По,1. Также находят вторую крайнюю частоту fВ, затем полосу Под на уровне 0,1 резонансной характеристики и вычисляют коэффициент прямоугольности К од-

Предположим, надо определить селективность каскада на частоте соседнего канала f, т. е. на ±10 кГц от промежуточной частоты. Сначала ГСС настраивают точно на резонансную частоту fpe3 (номинальную промежуточную частоту 465 кГц), фиксируют показания индикатора настройки и уровень сигнала на выходе ГСС. Затем ГСС перестраивают на частоту f и увеличивают уровень его выходного сигнала до такого значения U, при котором показания индикатора настройки станут прежними. После этого вычисляют селективность каскада относительно данного мешающего сигнала на частоте f: Se=U/Upeз или в децибелах SeAB=201gSe.

Какая же нужна селективность, чтобы считать работу УПЧ удовлетворительной? Это зависит от назначения и класса радиоприемника. Так как селективность супергетеродинного радиоприемника по соседнему каналу обеспечивается только УПЧ, то требования к приемнику в отношении селективности по соседнему каналу будут требованиями к его УПЧ. Так УПЧ радиовещательного приемника высшего класса на диапазонах ДВ, СВ и KB должен обеспечить селективность по соседнему каналу не хуже 60 дБ, приемника I класса — 46 дБ, II класса — 34 дБ, III класса — 26 дБ, IV класса — 20 дБ. Профессиональные радиоприемники, например для KB любительской радиосвязи, должны иметь селективность 100 дБ и более. К таким приемникам часто предъявляют более жесткие требования: считают соседним каналом не расстройку частоты ±10 кГц, от номинальной промежуточной, а ±6; 3; 1 кГц.

Конечный этап измерения параметров резонансного каскада (или всего усилителя) — снятие его частотной характеристики. Ее можно получить при помощи ГСС и индикатора настройки: по точкам, отмечая на графике в координатах UBЫХ(f) отклонение стрелки индикатора при расстройке ГСС от резонансной частоты на 1, 2, 3 кГц и т. д. до тех пор, пока показания индикатора настройки не перестанут изменяться. Такой способ требует большой аккуратности и точности.

При измерении частотной характеристики следует обратить внимание на ее симметричность относительно резонансной частоты: несимметричность более 15% свидетельствует о неустойчивости работы каскада или всего усилителя (велик уровень паразитных связей).

До сих пор мы рассматривали настройку резонансного каскада с одиночным колебательным контуром. Настройка двух связанных контуров имеет свои особенности, так как настройка каждого из них зависит от настройки другого. Резонансная характеристика такого фильтра формируется обоими контурами, поэтому в процессе настройки приходится многократно подстраивать контуры до тех пор, пока не будет достигнута желаемая форма характеристики, которая к тому же зависит и от связи между контурами. Поэтому желательно применение осциллографического измерителя частотной характеристики, но как уже было сказано, можно обойтись и ГСС с индикатором настройки. Настройку начинают как обычно с определения частоты, на которую настроены контуры. При этом может оказаться, что контуры настроены на разные частоты и будут обнаружены два максимума отклонения стрелки индикатора настройки. Настроившись на один из максимумов, надо выяснить, какому контуру соответствует этот пик характеристики. Для этого вращают сначала сердечник катушки одного контура, затем другого, наблюдая за перемещением пика по частоте, который будет изменять свое положение и амплитуду при вращении обоих сердечников, так как резонансная характеристика формируется обоими контурами. Но все же обычно удается заметить, что какой-то из контуров не только изменяет высоту пика, но и смещает его по частоте. Этому контуру и соответствует данный пик. Особенно сложна настройка фильтра, контуры которого сильно расстроены относительно промежуточной частоты. В этом случае исключают второй контур, подключив базовую цепь следующего каскада через конденсатор емкостью 5 — 15 пФ к первому контуру, и настраивают фильтр на промежуточную частоту как обычный одиночный колебательный контур. Затем вместо первого контура включают второй (произведя соответствующие изменения в цепях каскада, чтобы не замкнуть накоротко источник питания коллекторной цепи) и тоже настраивают его на промежуточную частоту. Второй контур размыкают (например отключив конденсатор) и к выводам конца катушки этого контура подключают электронный милливольтметр. В этом случае второй контур окажется сильно расстроенным и не будет влиять на настройку первого, который настраивают на заданную частоту по максимальным показаниям милливольтметра. Затем второй контур восстанавливают и настраивают.

На практике не всегда можно воспользоваться этим методом, поскольку контурный конденсатор расположен рядом с катушкой в экране и добраться до него невозможно. Заметим, что не обязательно будут получены два отчетливо выраженных пика характеристики, которые затем совмещаются в один. Дело в том, что контуры могут быть по-разному включены в соответствующие цепи каскада (например, с разными коэффициентами включения), поэтому можно получить характеристику с одним пиком, но признаком правильной настройки обоих контуров будет то, что их сердечники находятся в таком положении, при котором высота пика окажется максимальной и при вращении каждого сердечника в любую сторону будет уменьшаться.

После настройки контуров следует измерить полосу пропускания и селективность каскада. Если эти параметры не соответствуют заданным, то следует изменить связь между катушками фильтра и вновь настроить контуры на промежуточную частоту. Для расширения полосы пропускания и улучшения коэффициента прямоугольности (тем самым и селективности), надо усилить связь, для чего сблизить катушки, увеличить число витков катушки связи или емкость связующего конденсатора — в зависимости от конструкции фильтра. При этом на характеристике будут два горба — не надо думать, что это результат неправильной настройки контуров. Горбы должны располагаться симметрично относительно номинальной промежуточной частоты. Если они несимметричны, значит один из контуров настроен не на промежуточную частоту (расстройка может быть всего 1 — 2 кГц) или же в каскаде велики паразитные ОС. Следует точнее подстроить контуры, а если таким способом не удается ликвидировать несимметричность резонансной характеристики, необходимо проверить устойчивость усилителя. Наконец, если горбы разной высоты, причиной тому может быть разная добротность контуров (а не только их катушек) из-за неодинакового шунтирования их внешними цепями. Чтобы исправить положение, можно1 контур с более высокой добротностью шунтировать резистором, сопротивление которого подбирают по равенству высоты горбов.

При измерении коэффициента усиления каскада, у которого связь между контурами фильтра больше критической, надо настроить ГСС на номинальную промежуточную частоту, т. е. частоту впадины между горбами. А при измерении полосы пропускания ГСС необходимо настроить на частоты горбов, заметить показания индикатора настройки, увеличить уровень сигнала ГСС в 1,41 раза и, расстраивая ГСС в сторону, противоположную номинальной промежуточной частоте, добиться прежних показаний индикатора настройки. Так же поступают при измерении коэффициента прямоугольности.

Несколько слов о настройке УПЧ ЧМ канала УКВ радиовещательного приемника. Полоса его пропускания не менее 250 — 300 кГц при номинальной промежуточной частоте 10,7 МГц (впрочем, у радиоприемников бывают и другие значения промежуточной частоты), но несмотря на это настройка и измерение параметров подобных усилителей не имеют каких-либо особенностей по сравнению с усилителями, работающими на частоте 465 кГц. Форма частотной характеристики усилителей, формируемая обычными двухконтурными полосовыми фильтрами, чаще всего одногорбая. Возможна и двугорбая форма частотной характеристики при условии, что глубина провала не более 0,7 (3 дБ). Особое внимание следует обратить на симметричность формы характеристики относительно номинальной промежуточной частоты, иначе при детектировании ЧМ сигнала возникнут искажения.

##### НАСТРОЙКА УРЧ

Налаживание и настройка УРЧ и УПЧ во многом похожи, но надо иметь в виду, что УРЧ настраивается на частоту принимаемого сигнала и поэтому в процессе работы приемника он должен перестраиваться по частоте. Это приводит к тому, что параметры усилителя неодинаковы в различных точках диапазона: изменяется полоса пропускания, коэффициент усиления и селективность, так как добротность колебательных контуров зависит от частоты. При увеличении частоты потери увеличиваются в основном из-за возрастающего действия поверхностного эффекта в проводах контурных катушек и вихревых токов в монтажных проводах и экранах. Увеличиваются и диэлектрические потери в каркасах катушек и изоляции контурных конденсаторов, поэтому на высокочастотном участке диапазона добротность катушек несколько уменьшается, что влечет за собой расширение полосы пропускания и снижение селективности. Коэффициент же усиления возрастает, поскольку резонансное сопротивление контура, являющегося нагрузкой транзистора, за счет уменьшения его емкости увеличивается значительно быстрее, чем потери в контуре. Но при переходе с низкочастотного участка диапазона на более высокочастотный коэффициент усиления уменьшается, так как для работы на более высокой частоте индуктивность контура должна уменьшиться (при той же емкости конденсатора настройки), а это значительно уменьшает резонансное сопротивление контура (Rpeз=L/CR), т. е. нагрузку каскада и его коэффициент усиления.

Каскады УРЧ могут иметь как одиночные колебательные контуры (с трансформаторным или автотрансформаторным включением контура в коллекторную цепь транзистора), так и двухконтурные полосовые фильтры, которые усложняют каскад, но зато обеспечивают ему лучшую селективность. Кстати, в диапазоне KB контуры УРЧ не обеспечивают заметной селективности по соседнему каналу. Даже у двухконтурных полосовых фильтров на частотах в несколько мегагерц, а тем более десятков мегагерц полоса пропускания на уровне 0,7 составляет десятки килогерц; следовательно, сигнал соседнего канала (±10 кГц от резонансной) практически без ослабления проходит через контуры УРЧ. В диапазоне ДВ и на низкочастотном участке диапазона СВ контуры УРЧ обладают заметной селективностью по соседнему каналу; полоса пропускания этих контуров может оказаться даже уже необходимой и приходится ее расширять.

Основная задача УРЧ супергетеродина — обеспечение приемнику селективности по зеркальному каналу. Чтобы избавиться от приема зеркальной помехи, надо между антенной и входом преобразовательного каскада включить контуры, настроенные на принимаемую частоту (см. рис. 40). Тогда сигнал зеркальной радиостанции будет значительно ослаблен, и тем сильнее, чем выше добротность контуров, настроенных на принимаемую частоту. В супергетеродинном приемнике с УРЧ как минимум два таких контура: в коллекторной цепи транзистора усилителя и на входе усилителя. Настройку контура в коллекторной цепи транзистора производят, так же, как и контура УПЧ. Начинают с низкочастотного участка диапазона, настраивая контур изменением индуктивности его катушки, затем переходят на высокочастотный участок и настройку ведут изменением емкости контурного конденсатора (подстроечным конденсатором или подбором емкости постоянного конденсатора, подключенного параллельно контурной катушке). Настройку контура на низкочастотном и высокочастотном участках диапазона повторяют до тех пор, пока контур перекроет диапазон частот, соответствующих нанесенным на шкале настройки приемника.

Настройка контура на входе УРЧ имеет свои особенности, потому что к рему присоединяют антенну. В транзисторном приемнике возможны антенны трех видов: внешняя в виде сравнительно длинного отрезка провода, внешняя штыревая и внутренняя магнитная. Присоединение антенны к входному контуру равносильно подключению к нему цепи, состоящей из емкости, индуктивности и активного сопротивления. Это приводит к изменению частоты настройки входного контура, что необходимо учитывать в процессе настройки усилителя путем подключения ГСС к антенному гнезду приемника через специальный переходный элемент — эквивалент антенны. Для диапазонов ДВ, СВ и KB (до 10 м) эквивалент наружной антенны собирают по схеме, показанной на рис. 57,а. В диапазоне KB можно обойтись одним резистором сопротивлением 400 Ом, включив его между ГСС и антенным входом приемника. Уровень сигнала на входе приемника (или УРЧ) считают равным уровню выходного напряжения ГСС.

Если приемник работает со штыревой антенной, то эквивалент антенны должен быть другим, поскольку параметры такой антенны зависят как от частоты, так и от размеров корпуса приемника и длины выступающей из него части штыря.

Рис. 57. Включение измерительных приборов при настройке и измерении параметров радиоприемника (а) и схемы эквивалентов антенн (б — эквивалент штыревой антенны; в — эквивалент антенны автомобильных приемников; г —  эквивалент УКВ антенны)

Рис. 58. Рамка, включаемая на выходе ГСС для создания стандартной, напряженности поля

Внутренняя магнитная антенна является по существу входным контуром приемника. Подключение же ГСС непосредственно к контуру изменяет его настройку. Поэтому связь ГСС с магнитной антенной осуществляют посредством электромагнитного поля. Чтобы создать его, к выходу ГСС подсоединяют через резистор сопротивлением 80 Ом рамочную антенну (рис. 58), изготовленную из медной проволоки диаметром 4 — 5 мм. Рамку располагают на расстоянии 1 м от ее плоскости до середины ферритового стержня магнитной антенны приемника. Напряженность поля вокруг магнитной антенны приемника Е = = Uгсс/10 мкВ/м, где Urcc — выходное напряжение ГСС.

##### НАЛАЖИВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ

Правильная настройка преобразователя частоты существенно влияет на качество работы всего супергетеродинного приемника. Правильный выбор амплитуды колебаний гетеродина определяет такие параметры, как чувствительность и шумы преобразователя. Несинусоидальность колебаний гетеродина приводит к увеличению интерференционных свистов, т. е. повышает чувствительность приемника к паразитным внеполосным каналам приема. Нестабильность частоты колебаний обусловливает нестабильность настройки приемника. Наконец, неточное сопряжение настроек гетеродинных и высокочастотных входных контуров резко ухудшает чувствительность всего приемника, хотя все его каскады при этом работают нормально. Поэтому налаживанию преобразователя частоты надо уделять серьезное внимание.

Преобразователь частоты супергетеродинного приемника состоит из двух блоков: смесителя, который преобразует частоту принимаемого сигнала в промежуточную частоту, и гетеродина, вырабатывающего высокочастотный вспомогательный сигнал, необходимый для работы смесителя-преобразователя (разность частот сигнала принимаемой радиостанции fc и сигнала гетеродина fr должна быть равна промежуточной частоте fn). Конструктивно оба блока могут быть объединены и работать на одном транзисторе — преобразователи частоты с совмещенным гетеродином, или работать каждый на своем транзисторе — преобразователи частоты с отдельным гетеродином. Значительно чаще применяют преобразователи с отдельным гетеродином, так как они позволяют почти полностью исключить вредное взаимное влияние настроек гетеродинного контура и контуров принимаемой частоты, включенных на входе смесителя. Например если настройка гетеродинного контура определяется не только изменением емкости его конденсатора настройки, но и настройкой другого контура, то одновременно с перестройкой контура перестраивается гетеродинный контур. Естественно, такое «неконтролируемое» изменение настройки контуров мешает нормальной работе преобразователя.

Взаимное влияние контуров есть в обеих схемах преобразователей, но в схеме с отдельным гетеродином (рис. 59,а) оно происходит только за счет паразитных связей между блоками и через общие цепи питания. В эти цепи можно установить специальные фильтры (R7C7C6R8) для уменьшения проникновения высокочастотных колебаний, применить экранировку и пр. В схеме же с совмещенным гетеродином (рис. 59,6) оба контура подключены к одному транзистору. Такие преобразователи работают менее стабильно из-за больших внутренних связей в транзисторе. Кроме того, они много сложнее в налаживании, так как смеситель хорошо работает только при небольших токах коллектора, а гетеродин — при сравнительно больших. В схеме с отдельным гетеродином для каждого транзистора устанавливается оптимальный режим работы, в то время как в схеме с совмещенным гетеродином приходится находить компромиссный режим, что много сложнее. Поэтому преобразователи с совмещенным гетеродином применяют только в простейших карманных приемниках, где вопросы экономии энергии питания и габаритные размеры (один транзистор или два) важнее, чем стабильность работы и качество радиоприема.

Рис. 59. Схемы преобразовательных каскадов

Налаживание работы гетеродина начинают с установки режима транзистора по постоянному току и одновременно проверяют наличие колебаний и их форму. Следует помнить, что амплитуда этих колебаний невелика 0,05 — 0,1 В. Если нет чувствительного высокочастотного электронного милливольтметра или осциллографа, то можно попытаться принять сигнал гетеродина на радиовещательный приемник. Особое внимание надо обратить на форму генерируемых колебаний: она должна быть строго синусоидальной, иначе в приемнике сильно возрастут искажения из-за появления внеполосных каналов приема. Форма колебаний зависит как от режима транзистора по постоянному току, так и от емкости конденсатора С5, сопротивления резистора R5, количества витков катушки связи LCB и связи между катушками LCB и L4 (см. рис. 59). Если контроль работы гетеродина ведется по вспомогательному радиоприемнику, то определенной гарантией хорошей формы генерируемых колебаний может служить тот факт, что при расстройке этого приемника в обе стороны от частоты гетеродина не прослушиваются свисты и дополнительные сигналы. Если гетеродин, вообще не генерирует, то нужно проверить правильность включения концов катушек (витки катушки LCB должны быть включены навстречу виткам контурной катушки L4, к базе и коллектору должны подключаться разноименные концы).. При этом надо иметь в виду, что работа гетеродина во многом зависит от степени его нагрузки преобразовательным каскадом, что регулируется подбором количества bhtkor отвода в катушке L4, а также подбором режима транзистора смесителя по постоянному току.

Несколько сложнее наладить преобразователи, работающие на одном транзисторе. При отсутствии генерации на высокочастотном участке какого-либо из диапазонов следует несколько увеличить количество витков катушки ОС с контуром гетеродина. В случае возникновения паразитной генерации на частотах,, близких к промежуточной, надо постепенно уменьшать ток коллектора транзистора преобразовательного каскада до исчезновения самовозбуждения. При прерывистой генерации на низкочастотном участке диапазона следует уменьшить число витков катушки ОС с контуром гетеродина. Если указанные меры окажутся недостаточными, можно последовательно с катушкой связи включить резистор сопротивлением 20 — 50 Ом.

При наличии сильных шумов преобразователя необходимо установить, шумы ли это транзистора или паразитная генерация. Шумящий транзистор следует заменить. При паразитной генерации надо увеличить емкость конденсатора и сопротивление резистора в цепи фильтра развязки, а при отсутствии фильтра, — установить его в преобразователь. Низкое качество фильтра в цепи питания преобразователя на KB диапазоне может привести к генерации, похожей на микрофонный эффект. В этом случае надо разорвать акустическую связь между монтажной платой приемника и громкоговорителем.

Когда гетеродин заработает, проверяют устойчивость генерации в пределах диапазонов. Для этого вращают конденсатор настройки и следят за показанием индикатора генерации: они должны изменяться плавно и в небольших пределах, нигде не доходя до срыва — резкого изменения показаний. Если срывы возникают, их устраняют незначительным увеличением ОС. При возникновении генерации, выражающейся в резком изменении показаний индикатора, необходимо уменьшить ОС или подобрать емкость конденсатора С5 (СЗ). В гетеродине, выполненном по емкостной трехточечной схеме с отводом от контурной катушки гетеродина, для получения устойчивой генерации требуется очень тщательный подбор числа витков этого отвода. Ориентировочно это 8 — 10% числа витков, считая от заземленного конца катушки. Строго говоря, окончательно подбирать число витков отвода надо на уже работающем приемнике, до получения наибольшей чувствительности и наилучшей устойчивости.

Когда гетеродин налажен, т. е. получена устойчивая генерация на всех диапазонах, переходят к налаживанию смесительной части преобразователя. Практически налаживание смесителя сводится к устранению изредка возникающей паразитной генерации, причем методы борьбы с нею те же, что и в УПЧ. Иногда паразитная генерация в начале СВ или конце ДВ диапазонов вызывается тем, что входные контуры этих диапазонов из-за неправильной настройки оказываются настроенными слишком близко к промежуточной частоте.

##### СОПРЯЖЕНИЕ НАСТРОЕК

Рассмотрим теперь настройку контуров гетеродина и контуров на входе смесителя, т. е. сопряжение настроек этих контуров. Пока не будем говорить о настройке контуров УРЧ, поэтому контуры на входе смесителя будем считать входными, т. е. они будут образовывать входное устройство приемника. Кстати, наличие УРЧ ничего не изменяет в процессе настройки, но об этом позднее.

Перед началом настройки контуров надо выбрать частоты точного сопряжения fв, fcp и fB, т. е. выбрать тип сопряжения. Если ремонтируется заводской приемник, то необходимо внимательно рассмотреть его шкалу — на шкалах некоторых приемников отмечены частоты точного сопряжения. Очень важно выбрать именно тот тип сопряжения, который был предусмотрен конструкторами данного приемника, так как в этом случае в процессе настройки не потребуется изменять данные контуров и емкости сопрягающих конденсаторов. Однако если никаких рекомендаций по выбору частот точного сопряжения нет, то придется выбрать эти частоты самостоятельно, руководствуясь табл. 2 и 3 и соображениями, приведенными ранее.

Предположим, что удалось установить частоты точного сопряжения для данного приемника и поэтому есть уверенность, что емкость сопрягающего конденсатора Спос, а также остальные данные колебательных контуров гетеродина и входного устройства подобраны на заводе-изготовителе именно под эти частоты. В этом случае сопряжение настроек контуров ведут по так называемому методу двух частот. При этом методе за основу принимают емкость сопрягающего конденсатора СПОC, установленного в приемнике, и две частоты точного сопряжения fв и fH. Сущность такого метода сопряжения заключается в том, что путем последовательного приближения подбирают емкость конденсатора Спар (он включен параллельно контуру и представляет собой подстроечный керамический конденсатор) и индуктивность контура гетеродина Lr. Сопряжение на частоте fCp при этом получается автоматически, но это произойдет лишь в том случае, если правильно определены частоты fB и fн для данного приемника.

Следует помнить, что выбор емкости сопрягающего конденсатора зависит от схемы гетеродина, от значения промежуточной частоты, границ диапазона, типа сопряжения, емкостей конденсаторов настройки, емкости монтажа, собственной емкости катушек, входной емкости гетеродина и т. д. Если хоть один из этих параметров изменился или выбран неправильно, то для получения сопряжения на частоте fcp необходима другая емкость сопрягающего конденсатора Спос следовательно, в этом случае уже нельзя применять сопряжение по методу двух частот, а придется проводить сопряжение по методу трех частот, который хотя и сложнее, но не требует знания, какой именно тип сопряжения (т. е. какие частоты fB, fcp и fH) был принят конструкторами данного приемника.

При методе трех частот за основу принимают частоты точного сопряжения fij, fcp и fH, а остальные параметры контура гетеродина (Спар, СПос, LT) подбирают последовательным приближением. Сопрягающий конденсатор Спар (см. рис. 47) оказывает наибольшее влияние на высоких частотах диапазона, поэтому с его помощью настраивают этот конец диапазона. При помощи конденсатора Спос настраивают низкочастотную границу диапазона. Наконец, изменяя индуктивность гетеродинного контура с помощью подстроечного сердечника, добиваются точного сопряжения в середине диапазона. Так как параметры всех трек элементов подстройки гетеродинного контура неизвестны, то необходимо вначале уложить в диапазон высокочастотные входные контуры, настраиваемые на частоту принимаемого сигнала, т. е. привести их в соответствие с градуировкой шкалы приемника. Только после этого можно будет найти на шкале приемника места расположения частот точного сопряжения.

Высокочастотный ГСС подключают непосредственно к входу приемника, если в нем нет УРЧ. При наличии УРЧ ГСС через емкость 200 — 500 пф подключают к входной цепи этого усилителя. Если на входе включена ферритовая антенна, то при настройке таких приемников ГСС связывают с входом приемника либо с помощью витка связи, либо с помощью специальной рамки (см. рис. 58).

В качестве индикатора настройки можно использовать высокочастотный электронный вольтметр, присоединив его к коллектору смесителя. Если такой прибор отсутствует, можно вместо него использовать полупроводниковый детектор, соединив его выход с входом УЗЧ настраиваемого приемника (рис. 60). В этом случае ГСС должен быть модулирован. Кроме того, детектор вносит в высокочастотный контур дополнительную емкость 15 — 20 пф. Поэтому если к коллектору подключен колебательный контур, то он окажется несколько расстроенным. Это же надо иметь в виду и при подключении к настраиваемой цепи высокочастотного пробника электронного вольтметра.

Рис. 60. Схема вспомогательного детектора

Настройку начинают с низкочастотной границы диапазона. Для этого блок конденсаторов настройки устанавливают в положение максимальной емкости, частота генератора должна соответствовать минимальной частоте диапазона fmin. Подстроечным сердечником по индикатору выхода настраивают на эту частоту контур в цепи базы смесителя (в дальнейшем этот контур будем называть входным). Затем блок конденсаторов настройки переводят в положение минимальной емкости, а частоту ГСС устанавливают равной максимальной частоте диапазона fmax. Подстроечным конденсатором настраивают на нее вхот-ной контур. Настройку входного контура на крайние частоты диапазона повторяют несколько раз. Так же настраивают входные контуры остальных диапазонов приемника.

Теперь можно переходить к настройке контуров гетеродина. Вначале контур гетеродина настраивают на среднюю частоту диапазона: на ГСС устанавливают частоту точного сопряжения fcp и, вращая ручку настройки приемника, по индикатору, подключенному к коллектору смесителя, настраивают входной контур на эту частоту (генерация гетеродина при этом должна быть сорвана). Затем индикатор настройки подключают к нагрузке детектора приемника или выходу УЗЧ приемника и, восстановив генерацию гетеродина, вращают подстроечный сердечник катушки гетеродинного контура, настраивая контур по максимальным показаниям индикатора выхода. Иными словами добиваются настройки гетеродинного контура на частоту fr=ifcp+fn.

Аналогично настраивают входной контур на низкочастотном участке диапазона (на частоте fн). Настройку же гетеродинного контура на этом участке диапазона осуществляют подбором сопрягающего конденсатора СПОс до получения максимального показания индикатора выхода. Так же поступают и при настройке входного контура на высокочастотном участке диапазона (на частоте fБ), а настройку гетеродинного контура производят подбором емкости конденсатора Спар, причем подстроечный конденсатор гетеродинного контура должен находиться в среднем положении.

Итак, найдена приблизительно нужная емкость сопрягающих конденсаторов и индуктивность катушки гетеродинного контура. Уточняют настройку этих элементов в том же порядке: сначала на частоте fСр подстраивают индуктивность катушки, затем на частоте fH подбирают емкость сопрягающего конденсатора Спос, а на частоте fB — емкость конденсатора Спар (подстроечным конденсатором). Настройку уточняют несколько раз, пока не перестанут изменяться емкость сопрягающих конденсаторов и индуктивность катушки. Чем ближе к необходимой первоначальная емкость сопрягающих конденсаторов, тем скорее будет закончен процесс уточнения настройки.

Если приемник не имеет УРЧ, то процесс сопряжения настроек контуров на этом заканчивается. При наличии в приемнике УРЧ надо настроить и входной контур, так как условно входным был назван контур в цепи базы смесителя. Поэтому теперь ГСС подключают к входу приемника. На генераторе устанавливают частоту точного сопряжения в низкочастотном участке диапазона. Приемник настраивают на эту частоту ручкой настройки. Затем подстроечным сердечником настраивают на нее входной контур. Далее ГСС и приемник перестраивают на частоту точного сопряжения в высокочастотном участке диапазона и настраивают на нее входные контуры подстроечным конденсатором. Настройку контуров на границах диапазона повторяют несколько раз.

Но предположим, что настраивали приемник, точно зная его прежние частоты точного сопряжения, под которые подобрали параметры гетеродина. Тогда можно применить метод двух частот. Если емкость сопрягающего конденсатора Спос выбрана правильно, то в середине диапазона сопряжение получается автоматически.

Возможны два варианта сопряжения по методу двух частот. Первый применяют, когда известно положение частот точного сопряжения fH и fB на шкале приемника. Это может быть при настройке приемников, на шкалах которых отмечено положение частот точного сопряжения, а также при подстройке приемников, ранее настроенных по методу трех частот. При настройке по этому методу сначала производят сопряжение на низкочастотном участке диапазона. Для этого на вход смесителя от ГСС подают сигнал с частотой точного сопряжения на низкочастотном участке диапазона. Указатель настройки устанавливают на соответствующую риску шкалы, отмечающую частоту точного сопряжения, и регулировкой положения подстроечного сердечника катушки гетеродинного контура добиваются максимальных показаний индикатора выхода приемника. Затем генератор подключают к входу приемника, и подстроечными сердечниками по максимальному показанию индикатора выхода подстраивают входные контуры, уменьшая по мере надобности напряжение на выходе генератора.

Далее переходят к сопряжению на высокочастотном участке диапазона. Указатель настройки приемника совмещают с соответствующей риской шкалы, указывающей частоту точного сопряжения fB; ГСС подключают к входу смесителя и настраивают его также на частоту fв. Затем регулировкой подстроечного конденсатора гетеродинного контура добиваются максимальных показаний на выходе приемника. После этого ГСС подключают к входу приемника и подстроечными конденсаторами по индикатору выхода настраивают входные контуры. Настройку контуров на низкочастотном и высокочастотном участках диапазона повторяют несколько раз, пока не перестанет изменяться положение роторов подстроечных конденсаторов и сердечников, причем настройку ведут с входа приемника, т. е. для настройки гетеродинных контуров генератор оставляют включенным на входе приемника.

Рассмотрим теперь сопряжение по методу двух частот, при котором положение частот точного сопряжения на шкале приемника неизвестно (второй вариант). В этом случае начинают с установки границ диапазона. Для этого на вход смесителя от ГСС подают минимальную частоту диапазона. Конденсаторы блока настройки приемника устанавливают в положение максимальной емкости и регулировкой положения сердечника катушки гетеродинного контура добиваются максимальных показаний индикатора настройки на выходе приемника. Затем конденсаторы блока настройки переводят в положение минимальной емкости, а ГСС перестраивают на максимальную частоту диапазона и настраивают гетеродинный контур регулировкой подстроечного конденсатора по максимальным показаниям индикатора выхода. Настройку гетеродинного контура на крайние частоты диапазона повторяют несколько раз, пока не перестанет изменяться положение подстроечного конденсатора и сердечника гетеродинного контура.

Теперь переходим к сопряжению гетеродинного контура с входными контурами. Операцию сопряжения производят так же, как при настройке по первому варианту метода двух частот, только вначале устанавливают частоту точного сопряжения на ГСС и на эту частоту приемник настраивают по максимальным показаниям индикатора выхода. Вначале добиваются сопряжения на низкочастотном участке диапазона, а затем на высокочастотном.

При настройке по методу двух частот сопряжение в третьей точке должно получиться автоматически. Поэтому после окончания настройки контуров надо проверить, получилось ли это на нужной частоте и в нужном месте шкалы приемника. Для такой проверки на вход приемника от ГСС подают частоту точного сопряжения fltp. Затем на нее настраивают приемник по максимальным показаниям индикатора выхода. Далее надо выяснить, настроены ли входные контуры на эту частоту или имеется ли расстройка контуров относительно частоты точного сопряжения (и, как следствие, потеря чувствительности приемника). Чтобы определить расстройку, сердечник катушки высокочастотного (входного) контура слегка вворачивают и выворачивают. Если громкость сигнала при отклонении показаний индикатора выхода в обоих случаях уменьшается, то на данной частоте имеется точное сопряжение. Если же при ввертывании сердечника, показания индикатора выхода приемника увеличились, то это означает, что разность fr — fBX (см. рис. 49) приблизилась к промежуточной частоте. Но при ввертывании сердечника частота настройки катушки уменьшается, а разность fг — fBX увеличивается. Следовательно, кривая сопряжения располагается в данной точке шкалы ниже линии промежуточной частоты, а частота точного сопряжения расположена от этой точки ближе к высокочастотной границе диапазона. И наоборот, если показания индикатора выхода увеличиваются при вывертывании сердечника, то частота точного сопряжения будет расположена от данной точки шкалы ближе к низкочастотной границе диапазона.

Передвигать частоту точного сопряжения в середине диапазона надо изменением емкости сопрягающего конденсатора Спос. Прежде чем изменять емкость сопрягающего конденсатора, следует убедиться, что правильно выбраны частоты точного сопряжения. Для этого надо снять кривую сопряжения. Кстати, снятие я анализ этой кривой является заключительным этапом при настройке приемника и по методу сопряжения по трем частотам. Снимают кривую сопряжения следующим образом. Находят отклонение кривой сопряжения от промежуточной частоты для 15 — 20 точек данного диапазона (например, через каждые 10° шкалы приемника) и строят по этим точкам кривую. По горизонтальной оси откладывают частоты и соответствующие им градусы шкалы, а по вертикальной — разность между настройкой приемника (т. е. частотой, определяемой настройкой гетеродинных контуров) и настройкой входных контуров для данной точки шкалы. Делают это так. На вход приемника включают ГСС. Вращая ручку настройки приемника, устанавливают указатель настройки на определенное деление шкалы, и ГСС настраивают на эту частоту по максимальному отклонению стрелки индикатора выхода приемника. Затем по шкале генератора определяют частоту fc, на которую настроен приемник, и отмечают ее на горизонтальной оси графика.

Когда частота fc, а значит и частота fr определены, необходимо определить частоту fBX настройки входного контура. Для этого УЗЧ через вспомогательный детектор (см. рис. 60) подключают к смесителю. Изменяя частоту ГСС, по индикатору находят резонансную частоту входных контуров fВх для данной точки шкалы, т. е. не изменяя настройки приемника. Разность между найденными частотами fc — fвх откладывают в зависимости от ее знака вверх или вниз or линии промежуточной частоты. Полученные точки соединяют плавной кривой. Поскольку разность fс — fnx невелика, ее надо отсчитывать по нониусу ручки настройки ГСС, предварительно определив цену его делений при данной настройке. Теперь на этот же график надо нанести границы допустимой погрешности сопряжения. Для этого через каждые 25 — 30° шкалы приемника определяют полосу пропускания входных контуров на уровне 0,5. Определить эту полосу можно следующим образом. Генератор стандартных сигналов настраивают на резонансную частоту входных контуров по индикатору в коллекторной цепи смесителя. Увеличивают выходное напряжение ГСС в 2 раза и изменяют его частоту (сначала в одну, а потом в другую сторону) таким образом, чтобы показания индикатора настройки приемника уменьшились до прежнего уровня. Разность между полученной и резонансной частотами входных контуров прл расстройке ГСС в одну сторону от резонансной частоты входных контуров плюс разность между полученной частотой и резонансной частотой высокочастотных контуров при расстройке ГСС в другую сторону равна полосе пропускания входных контуров. При AM передается полоса частот около 10 кГц. Поэтому отложив на графике от промежуточной частоты допустимую погрешность для измеренных точек шкалы приемника соответственно вверх Дfол=fгсс — fвх (при расстройке ГСС выше резонансной частоты высокочастотных контуров) и вниз Дfдоп=fвх — fгсс (при расстройке ГСС ниже резонансной частоты высокочастотных контуров) по 5 гаГц и соединив полученные точки плавной кривой, получим границы допустимой погрешности сопряжения.

Сопряжение можно считать хорошим, если кривая сопряжения не выходит за пределы допустимой погрешности. При плохом сопряжении возможны следующие случаи. Если на одном участке диапазона погрешность сопряжения выходит за пределы допуска, а погрешность в середине диапазона не доходит до них, то частоту точного сопряжения на данном участке диапазона (fH или /в) следует изменить, передвинув ближе к соответствующей границе диапазона. Наоборот, если погрешность в середине диапазона выходит за пределы допуска, а на границах диапазона не доходит до них, то частоты точного сопряжения на границах диапазона надо передвинуть ближе к середине диапазона. Может случиться, что погрешность на границе и в середине одной половины диапазона выходит за допустимые границы, а на другой половине нет. В этом случае частоту точного сопряжения в середине диапазона следует передвинуть ближе к той границе диапазона, где погрешность больше. Наконец, если погрешность сопряжения на обеих частях диапазона выходит за допустимые границы, то-необходимо расширить полосу пропускания входных контуров. Для этого следует уменьшить добротность входных контуров путем шунтирования их резисторами сопротивлением 20 — 100 кОм.

Методика получения сопряжения в двух точках на полурастянутых KB диапазонах такая же, как при сопряжении по методу двух частот. Пусть известно положение частот точного сопряжения. Вначале указатель настройки приемника совмещают с риской на шкале, соответствующей частоте fB. На вход приемника подают от ГСС соответствующую частоту и настраивают гетеродинный контур подстроечным сердечником по максимальному показанию индикатора выхода приемника. Затем подстроечным сердечником на эту же частоту настраивают входной контур. Далее указатель настройки приемника переводят на отметку частоты точного сопряжения на высоких частотах диапазона fB. На вход приемника от ГСС подают соответствующую частоту и по максимальному показанию индикатора выхода приемника настраивают гетеродинный контур подстроечным конденсатором.

После этого подстроечным конденсатором настраивают по индикатору выхода высокочастотный контур. Сопряжение контуров на низкочастотном и высокочастотном участках диапазона повторяют несколько раз, пока не перестанет изменяться положение роторов подстроечных конденсаторов и сердечников.

Если не известно положение частот точного сопряжения на шкале прием-вика, надо установить границы диапазона. Для этого на вход приемника подают от ГСС напряжение с минимальной частотой диапазона fmin, конденсаторы блока настройки устанавливают в положение максимальной емкости и настраивают гетеродинный контур подстроечным сердечником по максимальному показанию индикатора выхода приемника. Затем гетеродинный контур настраивают на максимальную частоту диапазона, но уже с помощью подстроечного конденсатора. Настройку на низкочастотном и высокочастотном участках диапазона повторяют несколько раз. После этого на вход приемника от ГСС подают частоту точного сопряжения на низкочастотном участке диапазона и настраивают на нее приемник ручкой блока конденсаторов переменной емкости. Затем подстроечным сердечником настраивают на эту частоту входной контур по максимальным показаниям индикатора выхода приемника. После этого перестраивают ГСС на частоту точного сопряжения на высокочастотном участке диапазона, настраивают на нее приемник и подстраивают входной контур подстроечным конденсатором. Указанную настройку на частоты точного сопряжения на высокочастотном и низкочастотном участках диапазона производят несколько раз, пока не перестанет изменяться положение ротора подстроечного конденсатора и сердечника входного контура.

На растянутых KB диапазонах применяют сопряжение только в середине диапазона и без сопрягающих конденсаторов. Настройку производят следующим образом. На вход приемника от ГСС подают среднюю частоту диапазона, а указатель настройки приемника устанавливают на середину шкалы. Гетеродинный контур настраивают по индикатору выхода приемника подстроечным сердечником катушки индуктивности или подстроечным конденсатором. Затем на эту же среднюю частоту диапазона по максимальным показаниям индикатора выхода настраивают входные контуры.

##### ЧТО ТАКОЕ РЕАЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ?

Чувствительность усилителя зависит от коэффициента усиления: она теп выше, чем коэффициент больше. Однако чувствительность радиоприемного устройства определяется не только его способностью усиливать принимаемые сигналы. Если бы такое устройство было абсолютно бесшумным, тогда действительно его чувствительность определялась только способностью усиливать принятые радиосигналы. Отсоедините антенну от радиоприемника и установите регулятор громкости на максимум: в динамической головке громкоговорителя появится звук, напоминающий звук сыплющегося песка или мелкой крупы. Это собственный шум радиоприемника. Он-то и ставит предел реальной чувствительности радиоприемника. Ведь можно услышать только тот принятый сигнал,, громкость которого будет не меньше громкости шума. В радиовещании принято, что уровень громкости радиопередачи должен превышать уровень шумов-на выходе радиоприемника на 20 дБ (в 10 раз), а в диапазоне УКВ на 26 дБ (в 20 раз).

Основная причина шумов радиоприемного устройства — тепловое хаотичное движение электрически заряженных частиц. Резисторы, транзисторы, электронные лампы, колебательные контуры, даже провода, короче говоря, весь радиоприемник от антенны до головки громкоговорителя создает шумы. Особенно опасен шум антенны, входного устройства и первого усилительного каскада, потому что он усиливается всеми остальными каскадами приемника. Создают шум и индустриальные помехи, имеющие широкий диапазон частот, а потому попадающие в полосу пропускания приемника, сигналы мощных радиостанций, а также радиоизлучение солнца и даже Галактики. Все шумы накладываются на принимаемый сигнал и снижают реальную чувствительность приемника. Поэтому чувствительность принято характеризовать наименьшим уровнем входного сигнала, обеспечивающим на выходе УПЧ заданное соотношениесигнал-шум. Однако в радиолюбительской практике, а также при измерений параметров радиовещательных приемников чувствительность часто характеризуют таким наименьшим уровнем сигнала на входе приемника, при котором обеспечивается стандартная выходная мощность приемника 50 мВт при заданном соотношении сигнал-шум и максимальном усилении УЗЧ, т. е. учитывается и шум УЗЧ.

В качестве стандартной мощности приняты 50 или 5 мВт — для приемника с максимальной выходной мощностью до 150 мВт. Однако измерять непосредственно мощность неудобно, поэтому измеряют выходное напряжение. Зная номинальное сопротивление Яном звуковой катушки громкоговорителя (оно указано в технической документации на громкоговоритель), по формуле Uвых = ~~v PRkom или по графику на рис. 61 можно определить выходное напряжение, соответствующее мощности 50 мВт.

Рис. 61. Зависимость выходного напряжения от полного сопротивления звуковой катушки

Измеряют реальную чувствительность в экранированной камере, исключающей наведение посторонних сигналов на антенный вход приемника. В любительских условиях роль такой камеры в какой-то степени может играть комната в современном панельном доме, стены которого пронизаны металлической арматурой. На вход радиоприемника от ГСС через согласующее устройство подают высокочастотный сигнал. При этом качество согласования выхода генератора со входом приемника играет решающую роль. (Схемы эквивалентов антенны показаны на рис. 57.) Выходное сопротивление генератора ГСС-6 (Г4-1) при использовании внешнего делителя равно внутреннему сопротивлению этого делителя: на зажиме «10» — 80 Ом, на зажиме «1» — 8Ом, на зажиме «0,1» — 0,8 Ом. При соединении эквивалента антенны с зажимом «10» внешнего делителя резистор R3 может отсутствовать; то же будет и при присоединении эквивалента антенны непосредственно к выходному гнезду генератора ГСС-6 (безвыносного делителя). При подключении эквивалента к зажиму «1» внешнего делителя сопротивление резистора R3 должно составлять 80 — 8=72 Ом, при подключении к зажиму «0,1» 80 — 0,8 = 79,2 Ом. При измерении чувствительности в УКВ диапазоне выходное сопротивление ГСС обычно равно 75 Ом, поэтому надо пользоваться эквивалентом антенны, схема которого показана на рис. 57,г (без дополнительных сопротивлений). При использовании генератора поля (см. рис. 58) рамку надо присоединять к выходному гнезду генератора, а не к выносному делителю. Эквивалент антенны должен быть тщательно экранирован, находиться непосредственно у антенного ввода радиоприемника и подключаться к нему стандартным разъемом. Экран эквивалента соединяют с зажимом «Земля» приемника проводником длиной 10 — 20 мм, а выносной делитель генератора подключают к эквиваленту короткими проводниками. Только при соблюдении таких условий можно измерить чувствительность приемника с достаточной точностью.

К звуковой катушке головки громкоговорителя или ее эквиваленту подключают индикатор выхода, а лучше — электронный вольтметр, реагирующий на среднеквадратичное значение переменного напряжения. При измерении напряжения шумов, форма сигнала которых хаотична, градуировка вольтметра, реагирующего на амплитудное или средневыпрямленное напряжение, будет неверна. Но можно обойтись и обычным вольтметром, так как погрешность измерения чувствительности зависит главным образом от точности определения выходного напряжения ГСС, которая редко бывает лучше 10%.

Измерения производят в трех точках диапазона: на краях и в середине. Приемник настраивают на нужную частоту, а регулятор громкости — на максимум (регулятор полосы пропускания УПЧ устанавливают в положение наиболее широкой полосы; это же относится и к регуляторам тембра). В ГСС включают AM частотой 1000 Гц и глубиной 30%. Настраивают ГСС на частоту радиоприемника по максимальному отклонению стрелки индикатора выхода. Затем регулируют уровень выходного напряжения ГСС таким образом, чтобы индикатор выхода зафиксировал напряжение, соответствующее стандартной выходной мощности. Чувствительность приемника будет равна выходному напряжению ГСС ( в микровольтах), снятому по шкале аттенюатора.

Далее выясняют, реальная ли это чувствительность, т. е. соответствует ли она заданному соотношению сигнал-шум. Ведь индикатор выхода измеряет результирующее напряжение, складывающееся из напряжений сигнала Ue, шумов Um и внешних помех Uп. Чтобы измерить эти составляющие, модуляцию ГСС выключают. Показания индикатора выхода при этом заметно уменьшатся и будут соответствовать значению (U2m+U2n)-2, так как в это время напряжение звуковой частоты на нагрузке детектора приемника от сигнала ГСС отсутствует. Затем измеряют напряжение собственных шумов приемника, для чего замыкают накоротко антенный вход приемника. Теперь внешние помехи уже не попадают в приемник, и показания индикатора выхода определяются только внутренними шумами. Вычисляют отношение (U2m+U2u/Um )-2. Если оно хотя бы в 4 раза меньше требуемого отношения сигнал-шум, то действием внешней помехи Un пренебрегают и полученное ранее значение чувствительности является реальной чувствительностью приемника. Если же это отношение более заданного, то это означает, что шумы приемника надо уменьшить. Для этого уменьшают усиление приемника, например, регулятором УЗЧ, замыкают антенный вход приемника и измеряют напряжение Um внутренних шумов. Затем не изменяя положения регулятора громкости приемника, размыкают антенный вход, включают в ГСС модуляцию и регулируют его выходное напряжение до тех пор, пока индикатор выхода приемника отметит напряжение, соответствующее стандартной выходной мощности 50 мВт. Определяют новое отношение Ue!Um или выражение с учетом напряжения помех Un- Если оно соответствует заданному значению, то получается значение реальной чувствительности приемника. Если оно опять хуже заданного, то снова уменьшают усиление приемника и т. д.

При измерении чувствительности УКВ радиовещательных приемников с ЧМ ТСС должен обеспечивать следующие параметры ЧМ: частота модуляции 1000 Гц, девиация частоты (полоса качания) 15 кГц.

Какой же чувствительностью должен обладать радиоприемник? Это зависит -от его назначения и класса. Приемники, предназначенные для любительской KB радиосвязи, имеют очень высокую чувствительность (около 1 — 3 мкВ). Это предельная чувствительность приемника, работающего с обычной антенной, так как слишком велики воспринимаемые ею внешние помехи. Чувствительность радиовещательных приемников высшего класса в диапазонах ДВ, СВ и KB 50 мкВ, а для более низких классов 200 — 300 мкВ. Если прием ведется на внутреннюю магнитную антенну, то чувствительность приемника должна находиться в пределах 1 — 3 мВ/м. Чувствительность радиовещательных приемников в УКВ диапазоне составляет 10 — 30 мкВ, а у радиовещательных приемников высшего класса даже 5 мкВ.

Отметим, что чаще всего измерения дают завышенный результат, т. е. дей--ствительная чувствительность приемника хуже, чем показывают приборы. Основной источник погрешности измерений, особенно у чувствительных приемников, проникновение сигнала на вход приемника помимо эквивалента антенны. И еще одно замечание: если измерение чувствительности дает весьма низкий результат, к тому же обнаружена большая неравномерность чувствительности по диапазону, а предварительные измерения коэффициентов усиления отдельных блоков приемника показали нормальную работу, то причиной низкой чувствительности супергетеродинного приемника будет скорее всего плохое сопряжение настроек входных и гетеродинных контуров.

КАК ИЗМЕРИТЬ СЕЛЕКТИВНОСТЬ СУПЕРГЕТЕРОДИННОГО РАДИОПРИЕМНИКА?

Супергетеродинный радиоприемник характеризуется не только селективностью по соседнему каналу, но и способностью отсеивать мешающие сигналы, попадающие на вход детектора по внеполосным каналам, в том числе и по зеркальному. Кроме того реальный радиоприем, особенно в городах, происходит на фоне множества различных радиочастотных помех, что еще более осложняет работу радиоприемника.

Начнем с измерения основных селективных характеристик радиоприемника: полосы пропускания и коэффициента прямоугольности. Прибор при этом подключается к радиоприемнику так же, как и при измерении чувствительности. Так как при измерении указанных параметров важно точно знать частоту ГСС, 1 то желательно контролировать ее гетеродинным кварцевым волномером или i другим точным частотомером. Селективность измеряют на тех же трех частотах каждого диапазона радиоприемника, что и его чувствительность, и при отключенной АРУ. На ГСС, выключив модуляцию, устанавливают нужную частоту и возможно точнее настраивают на нее радиоприемник по максимальному отклонению стрелки индикатора выхода. Уровень выходного сигнала ГСС устанавливают в 10 раз больше значения измеренной ранее чувствительности. На выход УПЧ приемника включают милливольтметр переменного напряжения и замечают его показания. Затем уровень выходного сигнала ГСС увеличивают на значение допустимой неравномерности в полосе пропускания: для радиовещательных приемников на 3 дБ, для приемников профессиональной (в том числе любительской) радиосвязи на 6 дБ. Постепенной перестройкой ГСС в сторону увеличения частоты добиваются прежних показаний индикатора на выходе-УПЧ приемника и измеряют полученную верхнюю частоту fB. Таким же способом определяют значение нижней частоты fн. Полоса пропускания будет равна n=fВ — fн. Затем выходной сигнал ГСС увеличивают на 60 дБ по сравнению-с уровнем, превышающим в 10 раз чувствительность приемника. Повторяют те же манипуляции с перестройкой частоты ГСС до получения прежних показаний индикатора на выходе УПЧ, определяя таким образом границы полосы пропускания fВ(60) и fH(60), на которой сигнал ослабляется на 60 дБ относительно уровня сигнала на резонансной частоте. Коэффициент прямоугольности АЧХ приемника будет равен: Kп(60)= (fB(60) — fH(60))/(fB — fH).

Если радиоприемник обладает не столь высокой чувствительностью и худшим классом по селективности, то коэффициент прямоугольности можно определять на уровне 46, 34 или 26 дБ. Для профессионального приемника этот уровень можно увеличить до 100 дБ.

Коэффициент прямоугольности позволяет сравнивать селективные свойства различных радиоприемников. Сам коэффициент мало говорит об ослаблении мешающего сигнала на данной частоте, например на частоте соседнего канала. Чтобы иметь представление о подавлении колебаний различной частоты, надо снять по точкам частотную характеристику радиоприемника, для чего изменяют частоту ГСС в обе стороны от резонансной через 1 — 2 кГц, фиксируя каждый раз показания индикатора на выходе УПЧ (или на выходе УЗЧ). При этом уровень выходного сигнала ГСС должен оставаться строго неизменным. По частотной характеристике можно определить ослабление сигнала любой частоты, соседней с резонансной, в том числе и по соседнему каналу, т. е. при расстройке от резонансной частоты на ±10 кГц. Для приемников разного назначения понятие соседний канал не одинаково: для приемников профессиональной радиосвязи соседний канал соответствует значительно меньшей расстройке ±5, ±3 и даже ±1 кГц. Ослабление по соседнему каналу можно определить и без снятия частотной характеристики. Для этого надо расстроить ГСС от резонансной на частоту соседнего канала и увеличивать его выходной сигнал до тех пор, пока показания индикатора выхода приемника станут прежними. Разница в децибелах между уровнями сигнала ГСС на резонансной частоте и частоте соседнего канала покажет ослабление по соседнему каналу.

Форма АЧХ радиоприемника и ослабление по соседнему каналу определяются параметрами УПЧ. Правда в СВ и особенно ДВ диапазонах на форму характеристики возможно влияние контуров, включенных между смесителем и антенной, так как на низкочастотных диапазонах эти контуры при высокой их добротности могут иметь узкую полосу пропускания. Поэтому если коэффициенты прямоугольности в этих диапазонах разные, надо проверить правильность настройки и полосы пропускания входных контуров. В диапазоне KB высокочастотные контуры не влияют на коэффициент прямоугольности, так как их полоса пропускания много шире полосы пропускания УПЧ. В супергетеродинном приемнике, кроме соседнего канала, есть еще и внеполосные каналы, чере,з которые возможен прием не входящих по частоте в полосу пропускания радиоприемника сигналов: промежуточной частоты fBP, частоты зеркального (симметричного) канала f3ep=fc+2fnp, а также сигналов, обусловленных наличием на выходе преобразователя частоты гармонических составляющих колебаний гетеродина и принимаемого сигнала.

От приема сигналов промежуточной частоты приемник защищен контурами, включенными на входе и выходе УРЧ или на входе смесителя. Эти контуры, настраиваемые на частоту принимаемого сигнала, обычно называют контурами преселектора — контурами, обеспечивающими предварительную частоту ную селекцию. Естественно, что наиболее опасными частотами настройки с точки зрения проникновения помех с промежуточной частотой через контуры преселектора будет настройка на высокочастотный участок ДВ и низкочастотный участок СВ диапазонов, т. е. на частоты 408 и 525 кГц. Именно на этих частотах и измеряют селективность приемника по отношению к помехе с про-; межуточной частотой. Приемник настраивают на одну из указанных частот. Генератор стандартных сигналов, присоединенный к антенному гнезду приемника., через эквивалент антенны, настраивают на номинальное значение промежуточной частоты. Регулятор громкости приемника при этом должен находиться в положении максимального усиления, а регулятор полосы пропускания — в положении наиболее широкой полосы; АРУ выключено. Затем включают нормальную AM ГСС (частота 1000 Гц, глубина 30%) и устанавливают уровень выходного сигнала ГСС таким, чтобы показания индикатора на выходе приемника соответствовали нормальным, необходимым для получения на выходе приемника мощности 50 мВт. При этом надо понемногу изменять частоту ГСС, чтобы возможно более точно настроиться на промежуточную частоту прич-емника. За ослабление помехи с промежуточной частотой принимают отношение уровней выходного сигнала ГСС при настройке его на промежуточную частоту и на частоту настройки приемника при одних и тех же показаниях индикатора выхода. Иными словами, за ослабление помехи с частотой fOp принимают отношение (в децибелах) чувствительности приемника к сигналам промежуточной частоты к номинальной чувствительности приемника на данной частоте настройки приемника. Это ослабление у радиовещательных приемников обычно не хуже 40 — 30 дБ, а у профессиональных — до 100 дБ. Для увеличения ослабления на входе приемника включают специальный контур (фильтр-пробку), настроенный на промежуточную частоту.

Ослабление по зеркальному каналу измеряют также, но только в том участке диапазона, где относительная расстройка между частотами зеркального канала и настройки приемника минимальна, — на максимальной частоте каждого диапазона. Поэтому наихудшее ослабление сигналов зеркального канала надо ожидать на KB диапазоне. ГОСТ устанавливает для радиовещательных приемников высшего класса ослабление на зеркальном канале KB диапазона всего 26 дБ, в то время как в диапазонах СВ и ДВ оно может быть 50 — 60 дБ. У профессиональных KB приемников ослабление по зеркальному каналу должно быть не хуже 50 — 60 дБ, но таким ослаблением обладают, как правило, только супергетеродинные приемники с двойным преобразованием частоты: у них первая промежуточная частота более высокая (2 — 3 МГц), поэтому зеркальный канал отстоит от частоты настройки на 4 — 6 МГц и относительная, расстройка даже в KB диапазоне оказывается значительной.

Теперь рассмотрим внеполосные каналы. Они появляются из-за наличия гармонических составляющих на выходе преобразовательного каскада приемника. Само появление таких составляющих — результат неидеального процесса преобразования частоты. На выходе же реального преобразователя всегда имеются гармонические составляющие, даже если колебания принимаемого сигнала и гетеродина не содержат гармоник. Таким образом, при воздействии на вход преобразовательного каскада множества сигналов (на практике так всегда и происходит, ибо контуры преселектора не могут совершенно подавить сигналы чужих частот, поступающих из антенны) возможно образование промежуточной частоты не только в результате обычного преобразования сигнала fc соответствующего частоте настройки fHac контуров преселектора, но и колебаний промежуточной частоты в результате взаимодействия высших гармонических составляющих различных сигналов. На практике проверяют лишь, чувствительность приемника к помехе на частоте, отстоящей от частоты настройки приемника, на одну вторую промежуточной частоты. Делают это точно так же, как и при измерении ослабления зеркальной помехи, перестраивая ГСС на половину значения промежуточной частоты от частоты настройки приемника вверх по частоте, если частота гетеродина выше частоты настройки контуров преселектора. Ослабление такой помехи, конечно, не должно быть хуже, чем. ослабление зеркальной помехи.

##### А ЕСЛИ ПОМЕХИ ОЧЕНЬ ВЕЛИКИ?

До сих пор мы предполагали, что на вход приемника попадает только один сигнал. Фактически же на входе приемника действует одновременно множество сигналов, причем уровни мешающих сигналов самых различных частот могут во много раз превышать уровень полезного сигнала. В этом случае работа приемника существенно меняется. Представьте, что на соседнем канале появился мощный сигнал помехи. Приемник, обладающий высокой селективностью по соседнему каналу, хотя и не пропустит эту помеху к детектору, тем не менее она значительно ухудшит качество приема. Дело в том, что хорошей селективностью по соседнему каналу приемник обладает лишь в тракте ПЧ, вход же первого каскада УРЧ и даже преобразователя частоты практически мало защищен от действия мощной помехи. Иногда напряжение помехи на входах этих каскадов достигает десятков и даже сотен милливольт, в то Время как напряжение полезного сигнала составляет лишь единицы милливольт, поэтому каскады будут реагировать не на полезный сигнал, а на сигнал помехи, под действием напряжения которого рабочая точка транзисторов сместится и коэффициент усиления каскадов уменьшится.

Немодулированный сигнал помехи уменьшает чувствительность приемника. При AM сигнале помехи возникает перекрестная модуляция, т. е. полезный сигнал будет дополнительно модулирован помехой. Это происходит потому, что коэффициент усиления каскадов изменяется в такт с изменением AM сигнала помехи и, следовательно, амплитуда несущей полезного сигнала на выходе каскада изменяется в такт с изменением коэффициента усиления. Поэтому хотя помеху и не слышно (она отфильтровывается в тракте ПЧ), но ее модуляция слышна во время приема полезного сигнала. Таким образом реальная селективность приемника будет гораздо хуже установленной предыдущими измерениями.

Для оценки способности приемника работать в присутствии помех применяют двухсигнальный метод измерения селективности: на вход приемника подают одновременно два сигнала, один имитирует полезный сигнал, другой — сигнал помехи. Измерение двухсигнальным методом производят следующим образом. Оба ГСС расстраивают один относительно другого на 10 кГц (частота модуляции 1000 Гц, глубина 30%). Уровень выходного напряжения генератора, имитирующего полезный сигнал (приемник настроен на частоту этого сигнала), должен быть равен значению измеренной ранее чувствительности приемника. Регулятор громкости приемника следует установить в положение, при котором на выходе приемника развивается напряжение, соответствующее стандартной выходной мощности 50 мВт. Второй ГСС в это время должен быть выключен, чтобы исключить помехи на выходе приемника. Затем модуляцию первого генератора выключают и начинают увеличивать выходное напряжение второго ГСС, имитирующего помеху, до тех пор, пока на выходе приемника будет напряжение на 20 дБ меньше нормального. Это означает, что появилась перекрестная модуляция, создающая помеху, уровень которой на 20 дБ ниже уровня нормальной модуляции. Отношение (в децибелах) уровня выходного напряжения ГСС помехи к измеренной ранее чувствительности на данной частоте настройки приемника будет характеризовать эффективную селективность приемника в присутствии помехи, которая должна быть хуже од-носигнальной селективности не более чем на 5 — 8 дБ. Худшие значения показывают, что неверно выбраны режимы работы входного каскада УРЧ или преобразователя частоты. Возможно придется улучшить частотную селективность входной цепи с тем, чтобы уменьшить уровень помехи на входе первого каскада (это возможно только в диапазонах ДВ и СВ).

Генераторы стандартных сигналов соединяют со входом приемника через специальный двухсигнальный эквивалент антенны (рис. 62). Если в процессе измерения выяснится, что уровни их сигналов должны значительно различаться, чтобы мешающий ГСС мог обеспечить необходимую амплитуду сигнала, то сопротивления резисторов R3, в эквиваленте антенны должны быть разными: 89 и 800 Ом. Соответственно и уровни выходных сигналов ГСС при одной и той же амплитуде сигнала на входе приемника будут отличаться в 10 раз.

Двухсигнальным методом желательно измерить селективность на внепояос-ных каналах. Методика измерения такая же, как и при измерении двухсигналь-ной селективности по соседнему каналу, только ГСС помехи настраивают на частоты, соответствующие внеполосным каналам. Действие помехи измеряют не только созданием перекрестной модуляции, но и возбуждением биений, т. е, когда мешающий сигнал не модулирован.

Рис. 62. Соединение генератора со входом приемника через двухсигнальный эквивалент антенны

Дело в том, что для возникновения перекрестной модуляции (при которой в громкоговорителе приемника слышна модуляция мешающей радиостанции) мешающий сигнал должен быть значительным. Однако даже малый сигнал такой радиостанции, превратившись в промежуточную частоту приемника, образует биения звуковой частоты с промежуточной, образованной полезным сигналом. Эти биения слышны в громкоговорителе приемника в виде свиста, тон и амплитуда которого будут изменяться при незначительной расстройке ГСС помехи. Получив такой свист при немодулированном ГСС помехи, увеличивают выходное напряжение генератора до тех пор, пока напряжение на выходе приемника не станет на 20 дБ меньше нормального. Затем по уровню выходного напряжения ГСС мешающего сигнала определяют селективность — так же, как при измерении способом перекрестной модуляции.

ИТАК, НАЧИНАЕМ...

Мы рассмотрели все этапы налаживания и настройки основных блоков радиоприемника. Теперь надо приниматься за дело, потому что только на практике можно хорошо усвоить все то, о чем было написано. Особое внимание обратите на работу с измерительными приборами, на правила их подключения к исследуемым цепям. Надо освоить отсчет показаний, разобраться с погрешностями измерений. Ведь и поиск неисправностей, и налаживание, и настройка радиоэлектронной аппаратуры — это непрерывный процесс измерений, так как только измерительные приборы дают возможность исследовать состояние электронного аппарата. Поэтому если вы серьезно занимаетесь радиолюбительством, то надо оснастить свою лабораторию хотя бы минимальным набором измерительных приборов. Многие из измерительных приборов можно сделать самостоятельно, дело это увлекательное, не менее интересное чем конструирование радиоприемников и магнитофонов.

Какие же приборы надо иметь в радиолюбительской лаборатории? Прежде всего ампервольтомметр с входным сопротивлением при измерении постоянного напряжения 5 — 10 кОм на 1 В. Обязательно надо обзавестись электронным вольтметром, обладающим очень высоким входным сопротивлением (мегомы), поэтому его можно подключать к любым высокоомным цепям. Что же касается измерения переменного напряжения, то надо помнить, что для его характеристики приняты три значения: амплитудное, среднеквадратическое и средне-выпрямленное. Амплитудное Um (его иногда называют пиковым) напряжение характеризует максимально возможное значение напряжения данной формы, причем это не размах, а максимальное отклонение от нуля в положительную или отрицательную сторону. Конечно, такая характеристика переменного напряжения несколько односторонняя, так как она говорит лишь о том, что в какой-то момент времени напряжение достигает значения Um.

Полнее характеризовать переменное напряжение (или ток) можно при помощи действующего Uдейст значения, которое говорит о его среднеквадрати-ческом значении. В этом случае переменное напряжение характеризуется постоянным, при котором на некотором активном сопротивлении выделяется такая .же мощность, какая выделилась бы на нем при подаче данного переменного напряжения. Очевидно, что среднеквадратическое значение U всегда меньше амплитудного, а вот на сколько — это зависит от формы переменного напряжения. Для синусоидальной формы среднеквадратическое значение в 2-2 раз меньше U т, т. е. Um = l,410. Для других форм переменного напряжения это соотношение другое, что надо иметь в виду, так как большинство вольтметров градуируется именно в среднеквадратических значениях, в то время как реагируют они либо на амплитудное, либо на средневыпрямленное значение измеряемого напряжения. Например, все вольтметры выпрямительной системы, а к ним относятся все стрелочные ампервольтомметры, реагируют на средневыпрямленное UСр.в значение напряжения, хотя их шкалы градуируются в среднеквадратических значениях.

При измерении синусоидальных переменных напряжений (или достаточно близких по форме к синусоидальным) никаких ошибок не возникает, а вот при измерении несинусоидальных напряжений отсчет по шкале такого прибора будет неверным, так как коэффициент 1,11, которым пользовались в процессе градуировки шкалы, соответствует только синусоидальной форме напряжения: U= 1,1Шср.в. В этом случае показания прибора следует перевести в средне-выпрямленное значение, для чего показания прибора умножают на коэффициент 0,45 при однополупериодном выпрямителе в ампервольтомметре или на 0,9 при двухполупериодном. При измерении вольтметром выпрямительной системы пульсирующих напряжений он будет реагировать не на переменную, а на постоянную составляющую. Чтобы измерить именно переменную составляющую пульсирующего напряжения, ампервольтомметр надо подключить к измеряемой цепи через конденсатор емкостью около 1 мкФ.

Электронные вольтметры переменного напряжения обычно тоже градуируются в среднеквадратических значениях, а реагируют в зависимости от примененного в них типа детектора либо на средневыпрямленное, либо на пиковое, либо на среднеквадратическое. Это надо обязательно учитывать при измерении. Универсальные электронные вольтметры реагируют на средневыпрямленное значение, импульсные вольтметры — на амплитудное, но градуируются в пиковых значениях. Существуют специальные электронные вольтметры со среднеквадратическим детектором, которые реагируют именно на среднеквадратическое значение измеряемого надояжения. Такими вольтметрами можно измерять переменное напряжение любой формы и отсчитывать его значения непосредственно по шкале прибора.

Помимо приборов для измерения напряжения, тока и сопротивления, надо иметь в радиолюбительской лаборатории по крайней мере два генератора сигналов — низкочастотный и высокочастотный. Желательно, чтобы у них был калиброванный выход, тогда можно будет производить измерения чувствительности и коэффициента усиления.

При работе с генератором, особенно высокочастотным, чрезвычайно важно знать генерируемую частоту. Обычно шкала генератора не обеспечивает нужную точность отсчета частоты (даже высококачественные фабричные генераторы гарантируют точность в пределах ± 1 %, что на частотах более 0,5 МГц недостаточно) . Поэтому желательно иметь в лаборатории современный цифровой электронно-счетный частртомер (самодельные конструкции таких частотомеров на микросхемах уже не раз описывались в журнале «Радио»). В крайнем случае можно ограничиться гетеродинным кварцевым волномером.

Совершенно необходим электроннолучевой осциллограф, особенно если вы занимаетесь элементами импульсной техники, счетными устройствами, генерированием импульсов. Желательно, чтобы полоса пропускания его усилителей составляла несколько мегагерц, а диапазон разверток был от 5 — 10 мс до 5 — 10 мкс. Осциллограф должен иметь ждущую развертку, иначе вы не сможете увидеть импульсы с малой скважностью.

Таков минимальный набор измерительных приборов для серьезных занятий радиолюбительством. И еще один важный момент: погрешность измерений. Ведь сравнить какую-либо величину с эталоном с абсолютной точностью невозможно. Широко распространенные измерительные приборы имеют точность градуировки 2 — 5%. Для радиолюбительских целей такая точность достаточна, исключая измерение частоты, которое надо производить с точностью не хуже 0,1%. Не стремитесь иметь измерительные приборы очень высокой точности — они дороги, а измерять с их помощью очень сложно. Без ущерба для качества работы можно обойтись и более простыми приборами. Надо только быть уверенным, что ваши приборы обеспечивают точность хотя бы 5 — 10%, а для этого надо их показания время от времени сверять с показаниями эталонных приборов, в которых можно не сомневаться.

Итак, за работу...

#### ПРИЛОЖЕНИЕ

##### ЧТО ТАКОЕ ДЕЦИБЕЛ?

Децибел — это десятая часть бел — единицы, характеризующей отношение двух мощностей в виде их десятичного логарифма: NБ = lg Р2/P1. Но бел слишком крупное значение для практических измерений. Поэтому применяют децибелы. Физическая природа сравниваемых мощностей может быть любой: электрической, акустической, механической, электромагнитной и т. п. А так как электромагнитную мощность можно выразить через ток и напряжение, то децибелы применяют и для характеристики отношения токов и напряжений. Но если отношение мощностей в децибелах Dp — 10 lg P2IP1, то отношение токов и напряжений в децибелах D1 = 20 lg I2/I1 и Du=20 lg U2/U1.

Поскольку децибел — единица логарифмическая, то «масштаб» выражения отношений тоже логарифмический, т. е. чем больше отношение, тем сильнее сжатие масштаба. Вычислять децибелы можно, пользуясь формулами логарифмирования и таблицами логарифмов. Однако для практических расчетов достаточно значений, приведенных в табл. 4. Промежуточные значения легко получают следующим образом.

###### Таблица 4

| Децибелы | Отношение I2/I1 (U2/U1) | Децибелы | Отношение I2/I1 (U2/U1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1,259 | 20 | 10,00 |
| 3 | 1,413 | 25 | 17,78 |
| 4 | 1,585 | 30 | 31,62 |
| 5 | 1,778 | 35 | 56,23 |
| 6 | 1,995 | 40 | 100,00 |
| 7 | 2,239 | 45 | 177,8 |
| 8 | 2,512 | 50 | 316,2 |
| 9 | 2,818 | 55 | 562,3 |
| 10 | 3,162 | 60 | 1000,0 |

Таблица 5

| Децибелы | Отношение I1/I2 (U1IU2) | Деци- белы | Отношение I1/I2 (U1IU2) |
| --- | --- | --- | --- |
| — 2 | 0,7943 | — 20 | 0,1000 |
| — 3 | 0,7079 | — 25 | 0,0562 |
| — 4 | 0,6310 | — 30 | 0,0316 |
| — 5 | 0,5623 | — 35 | 0,0178 |
| — 6 | 0,5012 | — 40 | 0,0100 |
| — 7 | 0,4467 | — 45 | 0,0056 |
| — 8 | 0,3981 | — 50 | 0,0032 |
| — 9 | 0,3548 | — 55 | 0,0018 |
| — 10 | 0,3162 | — 60 | 0,0010 |

Пример 1: Определить отношение напряжений для 18 дБ. Для этого, учитывая правило логарифмирования, имеем: 18 дБ=10 дБ+8 дБ. Из табл. 4 находим: 10 дБ=3,162; 8 дБ = 2,512. Тогда 18 дБ соответствуют отношению 3,162-2,512 = 7,943.

Пример 2: Найти отношение напряжений (или токов), соответствующее 110 дБ. Представим ПО дБ в виде суммы: 110 дБ = 50 дБ+50 дБ+10 дБ. Следовательно, отношение U2/U1 = 316,2*316,2*3,162=316200.

Но в децибелах можно выражать не только превышение одного напряжения (или тока) над другим, но и ослабления напряжений (или токов). Именно так обстоит дело при пользовании выходным делителем, градуированным в децибелах.

Пользуясь табл. 5, можно подсчитать значение выходного напряжения в милливольтах при любом положении ручек делителя. Обычно таких ручек две: одна управляет делителем, создающим ослабление ступенями через 10 дБ, а другая — ступенями через 1 дБ. Тогда общее ослабление равно сумме показаний этих ручек.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

Искажения в усилителях звуковой частоты

О свойствах транзисторов

Как выбрать положение рабочей точки

Что такое режим усиления?

Температурная нестабильность

Немного о полевых транзисторах

Как испытать и наладить выходной каскад

Налаживание каскадов предварительного усиления

Бестрансформаторные усилители

Проверка усилителя на устойчивость

Частотная характеристика усилителя

Еще один метод испытания усилителя

Искажения в радиоприемнике

Качество звучания и от чего оно зависит

Три характеристики приемника

Какой приемник лучше?

Недостатки супергетеродинного приемника

О погрешности сопряжения настроек

Стабильность частоты гетеродина

Транзисторы на высоких частотах

Искажения в усилителях

Что такое ГСС?

Настройка УПЧ

Настройка УРЧ

Налаживание преобразователя частоты

Сопряжение настроек

Что такое реальная чувствительность?

Как измерить селективность супергетеродинного радиоприемника

А если помехи очень велики?

Итак, начнем

Приложение

ББК 32.849

С 54

УДК 621.372.55

Редакционная коллегия:

Б. Г. Белкин, С. А. Бирюков, В. Г. Борисов, В. М. Бондаренко, Е. Н. Геништа, А. В. Гороховский, С. А. Ельяшкевич, И. П. Жеребцов, В. Г. Корольков, В. Т. Поляков, А. Д. Смирнов, Ф. И. Тарасов, О. Ф. Фролов, Ю. Л. Хотунцев, Н. И. Чистяков

Рецензент канд. техн. наук Е. А. Богатырев

Соболевский А. Г.

54 Почему появились искажения? — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Радио и связь, 1985. — 104 с, ил. — (Массовая радиобиблиотека; Вып. 1086).

60 к. 100 000 экз.

Рассказано о причинах появления различных искажений в работе современного супергетеродинного радиоприемника: свистов, самопроизвольного изменения настройки, плохой селективности, малой чувствительности, искаженного звучания радиопередачи, а также о том, как добиться улучшения качества его работы. В отличие от первого издания (1969 г.) значительно расширен материал о работе транзисторных схем и их налаживании.

Для широкого круга радиолюбителей.

2402020000 — 062

С---------------38 — 85

046(01) — 85

ББК 32.849 6Ф29

АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ СОБОЛЕВСКИЙ

ПОЧЕМУ ПОЯВИЛИСЬ ИСКАЖЕНИЯ?

Редактор издательства Н. В. Ефимова

Художественный редактор Н. С. Шеин

Обложка художника В. Я.Виганта

Технический редактор И. Л. Ткаченко

Корректор И. Г. 3ыкова ИБ № 333

Сдано в набор 01.11.84  Подписано в печать 29.12.84 Т-24035 Формат 60X90/16 Бумага типогр. № 2 Гарнитура литературная Печать высокая Усл. печ. л. 6,5 Усл. кр.-отт. 6,875 Уч.-изд. л. 8,31 Тираж 100 000 экз. (2-й завод: 50 001 экз.—100 000) Изд. № 20213 Зак. № 112 Цена 60 к.

Издательство «Радио и связь». 101000 Москва, Почтамт, а/я 693

Московская типография № 5 ВГО «Союзучетиздат» 101000 Москва, ул. Кирова, д. 40

OCR Pirat