### В.М.Астахов

# СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ

(6) Издательство «Радио и связь», 1985

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Для реализации высокой верности при воспроизведении записи современных стереофонических пластинок необходимо, чтобы каждое звено воспроизводящего тракта (электропроигрыватель, акустическая система, усилитель) имело высокие технические характеристики.

В настоящее время как в СССР, так и за рубежом разработаны усилители звуковой частоты на транзисторах, технические характеристики которых удовлетворяют самым строгим требованиям. Но тем не менее по оценке любителей высококачественного звуковоспроизведения музыкальных программ транзисторные усилители по качеству звучания уступают усилителям, выполненным на радиолампах.

Исследования в этой области показали, что обычные транзисторные усилители звуковой частоты вносят повышенные динамические и интермодуляционные искажения. Этот вид искажений при звуковоспроизведении средних и высших частот вносит металлический, раздражающий оттенок звучания.

Схемные решения и технические характеристики предлагаемого усилителя звуковой частоты обеспечивают очень малые динамические и интермодуляционные искажения и позволяют получить высокое качество воспроизведения музыкальных программ.

Все замечания и пожелания по книге просим направлять по адресу: 101000, Москва, Почтамт, а/я 693, издательство «Радио и связь», Массовая радиобиблиотека.

Автор

#### СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ И

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УСИЛИТЕЛЯ

Требования к элементам стереофонических звуковоспроизводящих устройств. Стереофоническое звуковоспроизведение получило в настоящее время всеобщее признание за более высокую (по сравнению с монофоническим) естественность звучания.

Носителями стереофонической информации являются временная Дт и интен-сивностная AL разности сигналов левого и правого каналов.

Рис. 1. Искажения пространственной панорамы при боковом смещении слушателя

Интенсивностная разность определяется выражением ДL=201g(P2/P1), где Р1 и P2 — звуковые давления, развиваемые левым и правым громкоговорителями, обозначенными В1 и В2 на рис. 1.

При асимметричном расположении слушателя относительно акустических систем левого и правого каналов или при не идентичных характеристиках узлов стереофонического комплекса возникают дополнительные временные и интенсивностные разности сигналов. Это приводит к тому, что действительная стереопанорама будет отличаться от исходной (задуманной звукорежиссером), т. е. возникают пространственные искажения.

Появление пространственных искажений сопровождается также рядом других изменений. Прежде всего теряется раздельность восприятия отдельных частей звуковой панорамы, а также нарушается музыкальный баланс в стереопанораме или баланса громкостей.

Последние исследования [3] показали, что при дополнительной разности ДL=3 дБ источник звука смещается на 0,4 м в сторону громкоговорителя, излучающего сигнал с большим уровнем, а при ДL=6 дБ — на 0,8 м. Например, при введении дополнительного временного сдвига Дт=0,5 мс при базе 5=1,8 м звук от рояля смещается на 0,5 м в сторону громкоговорителя, излучающего опережающий сигнал. Эти отклонения равносильны перемещению слушателя вдоль линии базы и приводят к искажению пространственной звуковой панорамы (рис. 1). Наибольшее смещение от первоначального положения претерпевают источники звука 2, 4, расположенные в средней части панорамы.

Источники звука, находящиеся дальше от центра базы, меньше подвержены пространственным искажениям, так как при формировании этих источников введены большие различия ДL, и Дт.

Для источников, расположенных в позициях громкоговорителей, пространственные искажения практически отсутствуют, так как ДL>20 дБ и Дт>3 мс.

При введении дополнительного временного сдвига Дт=5...15 мс локализация источника звука затрудняется, звучание приобретает гулкость и объемность. Для качественной локализации источника звука величина Дт должна быть меньше 3...4 мс.

Чтобы избежать пространственных искажений стереопанорамы, характеристики усилителей низкой частоты, акустических систем и электропроигрывающих. устройств должны удовлетворять определенным требованиям.

Исследования в этой области [1 — 8] позволили сформулировать ряд требований к стереофоническим транзисторным усилителям низкой частоты и акустическим системам и обосновать соответствующие технические решения.

Для получения низкого коэффициента гармонических и интермодуляционных искажений транзисторные усилители мощности должны иметь:

расширенный диапазон частот, для чего выходные каскады рекомендуется включать по схеме с общим коллектором и компенсацией по опережению и запаздыванию;

малый коэффициент общей отрицательной обратной связи для обеспечения устойчивости усилителя с расширенным диапазоном частот и ослабления динамических искажений;

каскады с местными отрицательными обратными связями и использованием комплементарных пар транзисторов; работающих в режиме класса А;

каскады с гальваническими связями для получения линейной фазочастотной характеристики;

более высокую перегрузочную способность для ослабления динамических искажений.

Для уменьшения временных сдвигов стереофонические усилители должны иметь идентичные фазочастотные характеристики 1ФЧХ), что достигается подбором радиоэлементов с разбросом не более ±2%.

Коэффициент гармонических искажений в усилителях звуковой частоты не должен превышать 0,05% в диапазоне частот 30..,20 000 Гц.

Акустические системы должны иметь по возможности равномерную амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) и близкую к линейной фазочастотную характеристику в диапазоне воспроизводимых частот.

Акустические системы для стереофонического звуковоспроизведения обычно имеют очень узкую зону стереоэффекта. Для слушателей, расположенных сбоку от оси симметрии системы, звучание становится монофоническим. Этот недостаток можно ослабить расширением зоны стереоэффекта. Иными словами, изменением характеристик направленности громкоговорителей оказывается возможным компенсировать действие на орган слуха возникшей временной разности и разности уровней при асимметричном расположении относительно левого и правого громкоговорителей.

Характеристика направленности излучения среднечастотного громкоговорителя на частотах 3000....5000 Гц может быть. улучшена, если диаметр диффузора громкоговорителя не превышает 80 мм [3]. Дальнейшее улучшение обеспечивается постановкой акустических линз.

Другим недостатком акустической системы является то, что громкоговорители имеют большие искажения и неравномерности АЧХ по звуковому давлению, особенно в области низших частот звукового диапазона, где подвижная магнитная система колеблется с большой амплитудой. Причинами искажений обычно являются выход звуковой катушки за пределы магнитного зазора и нелинейность упругой подвески диффузора.

Большей равномерности АЧХ, уменьшения амплитуды перемещения подвижной системы и соответственно снижения нелинейных и интермодуляционных искажений можно добиться изменением добротности подвижной системы громкоговорителя, т. е. степени ее демпфирования. Управлять демпфированием можно изменением выходного сопротивления усилителя звуковой частоты с иомощью положительной обратной связи по току нагрузки или датчика скорости (ускорения), установленного на диффузоре. Степень демпфирования будет выше, если громкоговоритель имеет более высокое звуковое давление и легкий диффузор.

При большой неравномерности АЧХ громкоговорителя (±15 дБ) по звуковому давлению вводятся дополнительные интенсивностные разности звучания сигналов в диапазоне звуковых частот по каналам. Эту разность можно уменьшать эквалайзером, но для этого нужно определить действительные АЧХ обоих громкоговорителей, что очень затруднено. К тому же при уменьшении неравномерности АЧХ по звуковому давлению эквалайзером вводятся дополнительные временные сдвиги сигналов по каналам стереоусилителя.

Определенного выравнивания ФЧХ громкоговорителя можно достигнуть расположением акустических центров динамических головок в одной плоскости [5]. Однако указанная мера часто оказывается недостаточной, так как фазовые сдвиги зависят от скорости распространения звуковых волн по поверхности диффузора. Наилучшие результаты дает выдвижение вперед низкочастотного громкоговорителя по отношению к ереднечастотному, а среднечастотного — по отношению к высокочастотному.

Электропроигрывающее устройство — это третий важный узел звуковоспроизводящего комплекса.

Искажения в Электропроигрывающее устройство вносят головка звукоснимателя, тонарм и механический узел. Головка звукоснимателя должна иметь эллипсную иглу, так как форма эллипса в большей степени приближена к форме резца для пластинки, чем сфера.

Существенно меньшие искажения при звуковоспроизведении механической записи вносят многорадиусные игры (например, так называемая S-игла), которые также улучшают надежность следования тонарма по канавке пластинки и повышают переходное, затухание между стереоканалами на высоких частотах [6]. Более высокое качество звучания обеспечивает магнитодинамическая головка звукоснимателя, так как у нее интермодуляционные искажения меньше, чем у электромагнитной головки.

Для снижения искажений, вызываемых тонармом, необходимо подавление резонансов, так как на резонансной частоте резко возрастает механическое сопротивление звукоснимателя.

Подавление резонансов осуществляется механическим демпфированием тонарма, демпфирование в области низших частот — гибкой связью между трубкой тонарма и противовесом посредством резиновой муфты.

Высокочастотный резонанс демпфируется заполнением трубки тонарма древесной массой или углеродистыми нитями толщиной примерно 1-10~~? мм, пропитанными эпоксидной смолой без отвердителя (декремент затухания пропитанных углеродистых нитей более трех). Коэффициент детонации движущегося механизма электропроигрывающего устройства (диска) не должен превышать 0,1%, а уровень помех от вибраций движущего механизма — 60 дБ, измеренный по взвешенной характеристике, или — 40 дБ — по широкой характеристике [7].

Основные технические характеристики и схема соединений блоков усилителя.

Стереофонический усилитель содержит два идентичных канала, каждый из которых имеет следующие характеристики:

Максимальная мощность при сопротивлении нагрузки 8 Ом, Вт ..................... 40

Номинальный диапазон частот усилителя при мощности 1 Вт, Гц...................... 10...5-105

Номинальный диапазон частот по звуковому давлению при неравномерности АЧХ+3 дБ, Гц ....... 30...35 000

Чувствительность, мВ:

со входа звукоснимателя...... . . . . . ...0,3

со входа приемника ............... 250

Номинальная выходная мощность при сопротивлении нагрузки 8 Ом и коэффициенте гармоник 0,05% в диапазоне частот 20...20 000 Гц, Вт....... 30

Коэффициент интермодуляционных искажений усилителя мощности при 30 Вт, % . . ............ 0,04

Относительный уровень шумов в номинальном диапазоне частот со входа звукоснимателя с взвешенным фильтром,

дБ ....................... -78

по линейной характеристике, дБ ......... — 70

со входа приемника, с взвешенным фильтром, дБ . . — 83

по линейной характеристике, дБ ......... — 75

Динамический, диапазон, дБ .............. 68

Схема соединений блоков одного канала стереофонического усилителя показана на рис. 2. В усилителе используется магнитодинамическая головка звукоснимателя, которая развивает амплитуду сигнала не более 0,3 мВ. Это обстоятельство требует дополнительного усиления сигнала примерно в 15...20 раз, что осуществляется блоком А1.

При производстве пластинок по ряду причин канал записи имеет неравномерную частотную характеристику, завал которой на частоте 50 Гц около 17 дБ, а на частоте 15000 Гц — такой же величины подъем по отношению к частоте 1000 Гц. Магнитодинамическая головка звукоснимателя (как и,электромагнитная) имеет равномерную частотную характеристику. Чтобы избежать ослабления низших частот и резкого подъема высших, в усилитель вводят специальный корректор, частотная характеристика которого должна быть обратной частотной характеристике записывающего устройства. Роль усилителя-корректора выполняет блок А2.

Для уменьшения неравномерности АЧХ по звуковому давлению необходимо изменять усиление тракта на низших и высших звуковых частотах с помощью регуляторов тембра, что и осуществляется в блоке A3.

При частотно-независимом понижении напряжения, подводимого к громкоговорителю, ощущается ослабление восприятия как высших, так и .особенно низших частот. Поэтому для равногромкого восприятия высших и низших частот их уровень должен возрастать, причем тем значительнее, чем ниже громкость. Эту задачу выполняет тонкомпенсированный регулятор уровня громкости, включенный после регуляторов тембра.

##### Рис. 2. Схема электрическая соединений одного канала усилителя

Включение, регулятора уровня громкости после регуляторов тембра вызвано тем, что шумы на выходе усилителя при таком включении будут существенно ослаблены, так как большую часть времени прослушивание музыкальных программ осуществляется при уровне громкости, значительно меньшем максимального.

##### Рис. 3. Принципиальная схема усилителя для магнитодинамической головки

Сигнал после регулятора уровня громкости поступает в двухполосный усилитель мощности, содержащий блоки высоких (А4) и низких (А5) частот.

При двухполосном построении усилителя мощности существенно уменьшаются интермодуляционные искажения и обеспечивается более высокая линейность фазочастотной характеристики, так как низкочастотная динамическая головка громкоговорителя подключается к усилителю мощности без разделительного фильтра, а среднечастотную и высокочастотную динамические головки можно подключать через простые фильтры.

Нагрузкой усилителей мощности является трехполосная акустическая система, выполненная в виде фазоинвертора (блок В2). Питание усилителей осуществляется от двухполярного стабилизированного источника питания (блок G1), питание дополнительного усилителя для магнитодинамической головки — от маломощного источника GB1 батареи «Крона».

Усилитель для магнитодинамической головки звукоснимателя. Использование магнитодинамической головки звукоснимателя, имеющей низкое внутреннее сопротивление (5...10 Ом) и генерирующей небольшой уровень выходного сигнала (примерно 0,3 мВ), предопределяет выбор предварительного усилителя по схеме с общей базой, обладающей низким уровнем шума.

С учетом малого уровня входного сигнала и требования высокого соотношения сигнал-шум усилитель выполнен по дифференциальной схеме с двухтактным каскадом, обеспечивающим наилучшее подавление наведенных помех.

Принципиальная схема усилителя показана на рис. 3.

Усилитель выполнен на комплементарных транзисторах типа КТ3107Е (V1) и КТ3102 (V2) с включением источника сигнала (магнитодинамической головки) параллельно резистору R5 с уравниванием токов через транзисторы (подбором резисторов R1 и R4), при этом падение напряжения на резисторе R5 устанавливается нулевым. Это необходимо для исключения протекания постоянной составляющей тока через обмотку магнитодинамической головки. Базовые цепи транзисторов через конденсаторы СЗ и С7 соединены с общей точкой схемы.

Транзисторы VI и V2 и конденсаторы С2 и С5 образуют мостовую схему, в диагонали которой включены резистор R3 и резистор R5, параллельно которому подключена головка звукоснимателя.

Источник питания мостовой схемы (элемент «Крона») имеет плавающие потенциалы по отношению к общей точке. Коэффициент усиления каскада определяется соотношением резисторов R3/R5. В небольших пределах изменять усиление каскада можно резисторами R1 и R4. Других регулировок не требуется. Конденсаторы С1, С4, С6 предназначены для устранения самовозбуждения.

Особое внимание следует обратить на соединение выводов магнитодинамической головки. Каждый вывод от головки делается в экране, экран должен быть изолирован от трубки тонарма. Экраны выводов и экран усилителя, а также трубка тонарма должны быть соединены с общим проводом усилителя магнитодинамической головки коротким проводом в точке, обеспечивающей минимум фона. Кроме того, общий . провод усилителя магнитодинамической головки должен быть соединен коротким проводом с усилителем-корректором. Провода питания от батареи «Крона», а также сама батарея должны быть экранированы.

Основные технические характеристики усилителя:

Коэффициент усиления..................... 17

Относительный уровень шумов по линейной характеристике, дБ ............................ -72

Коэффициент гармонических искажений, % .......... 0,02

Входное сопротивление, Ом ................. 100

Выходное сопротивление, Ом ................. 2000

Динамический диапазон, дБ ............... . 68

Усилитель-корректор выполнен по схеме Н. Сухова и В. Байло [4]. Его принципиальная схема показана на рис. 4. Усилитель-корректор содержит три каскада. Первый каскад — дифференциальный и для получения хороших шумовых характеристик выполнен на транзисторной сборке КПС104А, так как полевые транзисторы с р-n переходом имеют меньшую спектральную плотнось шумов в области частот до 1000 Гц. Второй каскад — также дифференциальный и выполнен на малошумящих транзисторах V3 и V4 типа КТ3102Е. Нагрузкой третьего каскада, выполненного на транзисторе V5, является источник тока на транзисторе V6 типа КТ315К, что в сочетании с достоинствами дифференциальных каскадов обеспечивает высокую линейность.

Гальваническая связь между каскадами, а также непосредственное подключение головки звукоснимателя к входу позволили уменьшить фазовые и частотные искажения на низших частотах и тем самым улучшить переходную характеристику в области больших времен. Для уменьшения помех от вибраций движущего механизма электропроигрывающего устройства АЧХ усилителя-корректора имеет спад, начиная с частоты 30 Гц. Этот спад обеспечивается цепью R14C9 и равен примерно 3 дБ на частоте 20 Гц. Однако усиление инфранизких частот остается достаточно большим, что приводит к росту уровня помех на выходе усилителя-корректора и на входе усилителя мощности от вибраций движущего механизма или при проигрывании коробленых грампластинок. В результате этого в усилителе мощности существенно возрастают интермодуляционные искажения и уменьшается коэффициент демпфирования низкочастотного громкоговорителя. Для устранения этого явления в усилитель мощности обычно вводят фильтр верхних частот с частотой среза 20...30 Гц и крутизной спада 12...18 дБ на октаву.

В усилитель-корректор введена дополнительная цепь отрицательной обратной хГвязи, которая действует в диапазоне частот от постоянного тока до 20 Гц. Эта обратная связь имеет значительную глубину и охватывает усилитель через исто-ковый повторитель V9, выполненный на полевом транзисторе КПЗОЗВ с фильтром нижних частот R27 и С17. Это позволило иметь спад частоты 20 Гц не 3 дБ, а 6 дБ и еще больше уменьшить усиление частот ниже 20 Гц. Здесь и далее цифры в окружности на принципиальной схеме обозначают номера контактов разъема печатной платы.

##### Рис. 4. Принципиальная схема усилителя-корректора

Основные технические характеристики усилителя-корректора:

Коэффициент усиления на частоте 1000 Гц, дБ........... 36

Модуль полного входного сопротивления на частоте 1000 кГц, кОм.............................. 48

Коэффициент гармонических искажений, % . . ........... 0,01

Относительный уровень шумов по линейной характеристике, дБ . — 75

Динамический диапазон, дБ................... 70

##### Рис. 5. Принципиальная схема регулятора тембра

Регулятор тембра. На основе многочисленных экспериментбв установлено, что наиболее естественное звуковоспроизведение музыкальных программ можно подобрать лишь в том случае, когда регуляторы тембра позволяют изменять усиление низкочастотного тракта на низших и высших звуковых частотах в пределах 15...20 дБ по сравнению с частотой 1000 Гц. Но чтобы сохранить более высокую перегрузочную способность усилителя мощности, а также уменьшить динамические искажения в усилителе мощности, необходимо в регуляторах тембра изменять усиление низших и высших звуковых частот не более ±12...15 дБ. Регулирование тембра может быть осуществлено как непосредственно в цепях усиления сигнала, так и в цепях частотно-зависимой отрицательной обратной связи.

Принципиальная схема регулятора тембра показана на рис. 5.

Для повышения входного сопротивления первый каскад выполнен на составном транзисторе (VI типа КТ3102Е и V2 типа КТ3120). Регуляторы тембра низших частот (R14) и высших частот (R15) включены в цепях отрицательной обратной связи. Достоинство такой схемы регулирования — большая крутизна срезов частотной характеристики, которая почти не изменяется при регулировании тембра.

Следует также отметить, что даже при максимальных подъемах частотной характеристики на краях звукового диапазона глубина отрицательной обратной связи остается достаточно большой, что обеспечивает малые гармонические искажения.

Регулятор средних частот (R16) необходим для сохранения естественного звучания звуковых программ при максимальных подъемах низших и высших звуковых частот. Потери усиления в регуляторах тембра компенсируются усилением сигналов в третьем каскаде, выполненном на транзисторе КТ3120.

Для получения высокой перегрузочной способности при небольшом напряжении питания (+30 В) резисторы коллекторных нагрузок R3 первого и R9 второго каскадов выбраны сравнительно небольшими. При этом токи коллекторов транзисторов V2 и V3 могут достигать 1 мА, что приводит к повышению уровня шумов.

Чтобы этого не произошло, в первом и во втором каскадах используются транзисторы типа КТ3120, у которых коэффициент шума при токе 5 мА составляет 2 дБ.

На выходе предварительного усилителя установлен регулятор уровня громкости (R20) и регулятор стереобаланса (R21).

С помощью конденсаторов С12 и С13 осуществляется подъем высших частот на малом уровне громкости. Подъем низших частот в достаточной степени обеспечивается положительной обратной связью в оконечном усилителе мощности. Основные технические характеристики регулятора тембра:

Входное сопротивление, кОм ................. 300

Чувствительность, В .....................0,25

Пределы регулировок, дБ:

низших частот ..................... ±15

высших частот ..................... ±15

средних частот .................. . +6

Относительный уровень шума по линейной характеристике, дБ . . — 75

Коэффициент гармонических искажений, % .......... 0,02

Перегрузочная способность, дБ ................ 10

Динамический диапазон, дБ .................70

Двухполосный усилитель мощности. Усилители мощности низких и высоких частот идентичны и выполнены на комплементарных парах транзисторов. Усилитель построен по схеме с гальванической связью и одинаковой глубиной обратной связи как по переменному, так и по постоянному току, которая составляет 20 дБ.

Высокая линейность усилителя достигнута благодаря симметричному построению всех его каскадов и использованию местных отрицательных обратных связей по току. Устойчивость обеспечивается коррекцией АЧХ по опережению и запаздыванию.

Все каскады работают в классе А, за исключением мощны транзисторов, которые работают в классе АВ с относительно высоким значением начального тока. Для управления добротностью подвижной системы громкоговорителя в усилителе мощности низких частот введена положительная обратная связь по току нагрузки. Фазочастотная характеристика (без истокового повторителя) практически линейна в диапазоне частот 20...30 000 Гц.

Принципиальная схема усилителя мощности низких частот показана на рис. 6. На входе усилителя мощности включен истоковый повторитель на полевом транзисторе VI типа КП302БМ, входное сопротивление которого определяется сопротивлением резистора R2 и равно 150 кОм. Второй, третий и четвертый каскады усилителя мощности — дифференциальные, собраны на -транзисторах V4, V5, V7, V8 и У12, V14.

В первых двух каскадах применены интегральные сборки типа К1НТ591Б, содержащие пары транзисторов (со статическими коэффициентами передачи тока, равными 100).

В четвертом каскаде использованы транзисторы типа КТ814В, также подобранные по статическому коэффициенту передачи тока. Стабильность по постоянному току достигается построением входного каскада на сдвоенных транзисторах V4 и V5 в одном корпусе.

Во все дифференциальные каскады введены элементы коррекции по опережению (С4, С6, R17, С8), обеспечивающие на частоте 500 кГц спад АЧХ не более 5 дБ. Окончательную форму АЧХ определяет цепь коррекции по запаздыванию R11C5 в первом дифференциальном каскаде.

Особое внимание должно быть улелено температурной стабильности, так как усилитель критичен к стабильности настройки средней точки по постоянному току. Смещение средней точки (ОВ) на 0,2 В приводит к нарушению устойчивости усилителя, т. е. усилитель возбуждается на частоте примерно 500 кГц.

Для повышения температурной стабильности дифференциальные каскады выполнены на интегральной сборке К1НТ591Б в одном корпусе. Резисторы R20 и R28 — проволочные типа СП5-1А.

Рис. 6. Принципиальная схема низкочастотного усилителя мощности

Конденсаторы должны обладать очень малой утечкой по постоянному току. Замена конденсаторов С1, СЗ типа КМ-6 на биполярные электролитические может привести к нарушению устойчивости усилителя.

##### Рис. 7. Гармонические и интермодуляционные искажения

Транзисторы V16 имеют тепловой контакт с радиаторами выходных транзисторов. Радиаторы должны иметь тепловое сопротивление по отношению к внешней среде 0,75 °С/Вт, что обеспечивается большой площадью. Хорошие результаты дает установка транзистора V16 прямо на плате, рядом с радиатором транзисторов V12, V14, V15, V17, V18.

Для повышения коэффициента усиления и стабильности работы усилителя мощности каскады на транзисторах V4, V5 и V7, V8 питаются от источников тока, выполненных на транзисторах V6 и V9.

Транзисторы V13 и V15 выполняют функции динамической нагрузки (токового зеркала) транзисторов третьего дифференциального каскада. Транзисторы V14 этого каскада и V15 токового зеркала имеют общую нагрузку, функции которой выполняют транзисторы V16 — V18 и резисторы R27 — R29, R33, R34, поддерживающие постоянным напряжение между базами транзисторов V17 и V18 предоконеч-ного каскада. Иначе говоря, оба эти транзистора управляются симметричным источником тока с низким выходным сопротивлением около 1 кОм.

##### Рис. 8. Частотные характеристики

Транзисторы V17 и V18 реботают в режиме А, транзисторы V19 и V20 — в режиме АВ при сравнительно большом токе покоя (200 мА).

Элементы R31, С9, СЮ, СИ, R32, С12 защищают усилитель от высокочастотных помех в цепях питания. Диоды V21 и V22 предназначены для защиты выходных транзисторов от перенапряжений при индуктивном характере нагрузки.

Напряжение отрицательной обратной связи снимается с резистора .R41 и подается на левый (по схеме) вход первого дифференциального каскада, а напряжение положительной обратной связи — на его правый вход.

Отрицательная обратная связь действует во всем рабочем диапазоне частот, положительная — только на частотах ниже 100 Гц.

Частота раздела усилителей мощности низких и высоких частот 600 Гц в низкочастотном канале обеспечивается емкостью С15, а в высокочастотном канале емкостями С1=1500 пФ и С3=0,022 мкФ.

Элементы положительной обратной связи (С 14, R43 — R45), а также емкость С15 монтируются только для низкочастотного канала; в высокочастотном емкости С1=1500 пФ, а С5=0,022 мкФ. Резистор R12 в высокочастотном канале 51 кОм, а в низкочастотном — 11 кОм.

Зависимость коэффициентов гармонических и интермодуляционных искажений от мощности на различных частотах показана на рис. 7, а АЧХ и ФЧХ — на рис. 8.

Усилитель был испытан на прохождение прямоугольных сигналов, при этом на переходной характеристике колебательный процесс не наблюдался. Длительность фронта сигнала амплитудой 5 В и частотой 500 кГц примерно составляла 0,1 икс.

Переходные процессы, которые вызывают резкие щелчки низкочастотной головки громкоговорителя, при включении усилителя мощности практически отсутствуют. При выходе из строя одного плеча источника питания или усилителя мощности разбаланс напряжения средней точки не превышает 2 В, что исключает необходимость разработки устройства защиты головок громкоговорителя.

Основные технические характеристики двухполосного усилителя мощности.

Номинальный диапазон частот, Гц, при спаде АЧХ на низкочастотной и высокочастотной границах соответственно на 2,5 и

5 дБ ........................... 10...5-105

Максимальная мощность при сопротивлении нагрузки 8 Ом, Вт........................... 40

Чувствительность, В ................... 0,45

Номинальная выходная мощность при сопротивлении нагрузки 8 Ом и коэффициенте гармоник 0,04% в диапазоне частот 20...20 000 Гц, Вт . :.................. 30

Коэффициент интермодуляционных искажений при 30 Вт, % . . 0,04

Относительный уровень шумов в номинальном диапазоне частот, измеренный по линейной характеристике, дБ........ — 75

Выходное сопротивление без положительной обратной связи, Ом........................... 0,5

Глубина положительной обратной связи в низкочастотном канале, дБ . . . ........................ 10

Глубина отрицательной обратной связи, дБ:

в низкочастотном канале . . ............. 40

в высокочастотном канале............... 20

Динамический диапазон, дБ................ 70

Фазочастотная характеристика линейна в диапазоне частот 20...30 000 Гц, на частоте 100 кГц фазовый сдвиг составляет около 14 °.

##### Рис. 9. Принципиальная схема источника питания

Источник питания. Основное требование к источнику питания — это высокая степень фильтрации. Переменная составляющая напряжения питания не должна превышать 2 мВ при токе около 2 А.

Большие емкости конденсаторов в фильтрах, составляющие несколько тысяч микрофарад, способствуют не только более высокой степени фильтрации, но и служат источником энергии при больших пиках в нагрузке, особенно при записи гитарного исполнения эстрадной музыки, для которого характерны крутые фронты и большие амплитуды сигналов.

.Напряжение источника питания должно превышать с достаточным запасом максимальную амплитуду выходного сигнала.

Принципиальная схема источника питания показана на рис. 9.

Источник питания выполнен по компенсационной схеме с искусственной средней точкой, которая делит напряжение 64 В на два напряжения ±32 В.

Элементами средней точки являются транзисторы V21 и V22, стабилитроны V23 — V25, резисторы R13 — R15.

Плюсовое плечо (+32 В) используется для питания предварительного усилителя или других потребителей.

Резисторы R3, Rll, R12, реле К1, транзистор V19 и стабилитрон V20 предохраняют источник питания от коротких замыканий.

Принцип работы устройства защиты источника питания от коротких замыканий состоит в следующем. При увеличении тока на выходе источника питания увеличивается падение напряжения на резисторе R3. Это приводит к изменению напряжения в базе транзистора V19 и к уменьшению тока его коллектора. При токе коллектора 1...3 мА, что соответствует максимальному току нагрузки 5 А источника питания, происходит размыкание контактов реле K1 и отключение сетевой обмотки силового трансформатора. После устранения причин перегрузки источника питания необходимо нажать на кнопку S1, на выходе источника питания появится напряжение, и при токе коллектора транзистора V19, равном примерно 8 мА, контакты реле K1 замкнут сетевой провод.

Напряжение — 32 В устанавливается подбором стабилитронов V23 — V25, а точная установка плеч осуществляется резистором R9. Ток замыкания контактов реле К1 типа РС-9 (паспорт РС4.524.205) равен 8...9 мА.

Конденсаторы С4 — С5 служат для устрпнения самовозбуждения источника питания.

Транзистор VI2 типа П214 можно заменить на КТ814В. .

Основные технические характеристики источника питания:

Напряжение питания, В . ................. ±32

Максимальный ток, А.................... 5

Ток выключения сети, А................... 5

Коэффициент стабилизации................. 1000

Амплитуда пульсаций, мВ .................. 2

Выходное сопротивление, Ом................. 0,001

Высокие технические характеристики источника питания позволили избавиться от всех помех в сети (электрических звонков, холодильников и др.).

Рис. 10. Компоновка усилителя:

1 — радиатор; 2 — радиатор (2 шт.); 3 — радиатор; 4 — перекладина правая; 5 — перекладина левая; 6 — продольные перекладины (2 шт.); 7 — стойка (4 шт.); 8 — радиатор (4 шт.); 9 — продольная перекладина (2 шт.); 10 — плата; 11 — поперечный брусок (2 шт.); 12 — продольный брусок; 13 — поперечная перекладина; 14 — поперечная перекладина; 15 — уголок; 16 — прокладка (2 шт.); 17 — кронштейн (£ шт.); 18 — втулка (25 шт.); 19 — уголок; 20 — стакан; 21 — уголок; 22 — крышка; 23 — ручка переключателя; 24 — ручка регуляторов уровня и тембров; 25 — лицевая панель

##### КОНСТРУКЦИЯ И ДЕТАЛИ

Каркас усилителя и компоновка узлов. Компоновка узлов усилителя показана на рис. 10. Усилитель имеет два источника питания (СИГМ, СИП-2) для левого и правого каналов, которые расположены в левой части каркаса.

Чертежи деталей и узлов каркаса усилителя показаны на рис. 11.

В правой части каркаса расположены четыре усилителя мощности для левого и правого каналов. В правой части расположены также, плата предварительного усилителя обоих каналов и регуляторы уровня громкости и тембра (R20, R15, R16, R14). В задней части каркаса закреплены радиаторы (детали 1 — 3).

Каркас усилителя собран из квадратных дюралевых прутков со стороной квадрата, равной 10 мм. Верхние поперечные перекладины (детали 4, 5) соединены с нижними поперечными перекладинами (детали 13, 14) стойками (деталь 7). Образованные левая и правая рамки скреплены верхними и нижними продольными перекладинами (деталь 9)- в передней части каркаса.

На перекладинах 9 закреплены регуляторы (R20, R21, R15, R16, R14). К перекладине 6 и стойкам 7 крепится плата 10 с разъемами МРН-32-1 для печатных плат источников питания и усилителей мощности.

Радиаторы (деталь 2) с помощью винтов МЗ через изоляционные втулки 18 и прокладки 16 закрепляют к нижней продольной перекладине (деталь 6).

Радиаторы 2 закреплены также к деталям 4 и 5. Радиаторы (детали 1 и 3) через изоляционные кронштейны (деталь 17) закреплены к нижним поперечным перекладинам (детали 13, 14), а также через изоляционные втулки 18 к верхним поперечным перекладинам (детали 4, 5). Для проведения монтажных работ радиаторы 1 и 3 могут на кронштейнах 17 поворачиваться на 90 °.

К нижним поперечным перекладинам (детали 13, 14) крепятся бруски 11, а к нижней 9 — брусок 12.

Уголок (деталь 15) с входными разъемами типа СГ-5С для различных источников сигнала и выходными разъемами типа РГ-1Н-1-3 для акустических агрегатов крепится через изоляционные втулки 18 и прокладку 16 к радиаторам 1 и 3.

Конденсаторы С7 и С8 с помощью изоляционного стакан», (деталь 20) крепятся к нижней крышке усилителя. С помощью уголков (детали 19 и 21) в передней части каркаса усилителя зажимается лицевая панель.

Лицевую панель изготовляют из сплава Д-16Т толщиной 1 мм и размером 435X85 мм. После монтажа всех узлов в лицевой панели фрезеруются прорези под регуляторы громкости, тембров и индикаторы. Поверхность лицевой панели хорошо шлифуется, а затем покрывается черной нитроэмалью в аэрозольной упаковке. Распылитель должен находиться на расстоянии 0,5 м от поверхности лицевой панели. Затем наносятся соответствующие надписи с помощью моментального шрифта.

Печатные платы усилителя магнитодинамической головки усилителя-корректора, регулятора тембра, усилителя мощности и источника питания показаны на рис. 12-16. На печатных платах усилителя магнитодинамической головки и усилителя-корректора смонтированы элементы левого и правого каналов. Платы снабжены разъемом МРН-14-.1.

Элементы дополнительной отрицательной обратной связи (R26, R27, R28, С17, и V9) в усилителе-корректоре не показаны.

Резисторы R22 и R23 типа МОН, остальные типа МЛ Г, резистор R5 состоит из двух резисторов по 1,1 кОм. Конденсаторы С6 и С12 — биполярные, СЗ — С5, С11, С13, С14 — типа К-50-6, остальные — типа КМ-5 или КМ-6.

На печатной плате регулятора тембра (см. рис. 14) также смонтированы элементы левого и правого каналов. Плата снабжена разъемом МРН-22-1.

Резисторы R14 — R16, R20 и R21 типа СПЗ-236, остальные типа МЛТ. Резистор регулятора уровня громкости (R20) был разобран, в имеющихся гнездах установлены дополнительные отводы, соответствующие значениям примерно 80 и 160 кОм, для подъема высших частот на малых уровнях громкости. Конденсаторы С1, С2, С6, С8 — типа К-50-6, остальные — типа КМ-5 или КМ-6.

Элементы С10, R18, R19, СИ регулятора средних частот смонтированы непосредственно на резисторах, а резисторы R22 и R23 — непосредственно на R21.

Печатная плата усилителя мощности (см. рис. 15) содержит элементы одного канала и снабжена разъемом МРН-32-1. Элементы положительной обратной связи для низкочастотного канала R43 — R45, С14 показаны штриховой линией. Конденсатор С15 для низкочастотного канала не показан, он крепится параллельно резистору R12.  .

Транзисторы монтируются следующим образом: V16 на печатной плате усилителя мощности; V12, V14, V15, V17, V18 с применением слюдяной прокладки .на радиатор 8 (рис. 11); V19 (низкочастотного и высокочастотного каналов) с применением слюдяной прокладки на радиаторах 1 и 3 левого и правого каналов, V20 (низкочастотного и высокочастотного каналов) без прокладок на радиатор 2 левого и правого каналов.

В усилителе мощности применены следующие детали: резисторы R20, R28 типа СП5-1А, R44 СП5-2, R31, R32, R42 МОН, резистор R43 наматывается на одноваттный резистор манганином диаметром 0,5 мм, остальные резисторы — МЛТ, конденсатор С14 К50-6, СЗ — КМ-6, остальные — КМ-5 или КМ-6. Катушка индуктивности L1 наматывается на резисторе R42 проводом ПЭВ-2 диаметром 0,4 мм и состоит из 16 витков.

##### Рис. 11. Конструкция деталей стереофонического усилителя

Рис. 11. (Продолжение)

Рис. 11. (Продолжение)

Рис. 11d. (Продолжение)

Рис. 11e. (Продолжение)

Рис. 11f. (Продолжение)

Рис. 11g. (Продолжение)

Рис. 11h. (Продолжение)

Рис. 11i. (Продолжение)

Рис. 11j. (Окончание)

##### Рис. 12. Печатная плата усилителя магнитодинамической головки

Печатная плата источника питания одного канала снабжена разъемом МРН-32-1. Детали монтируются следующим образом: конденсаторы С1, С2, и С6 — на текстолитовой планке толщиной 5 мм, которая крепится к плате двумя винтами; транзисторы VII обоих источников питания без прокладок — на радиаторах 1 и 3 левого и правого каналов; транзистор VJ2 — на радиаторе площадью примерно 50 см2, V15- площадью 25 см2; транзисторы V21 обоих источников питания монтируются также без прокладок на радиаторах 2 левого и правого каналов; элементы источника питания R13 — R15, V22 — V25 — на отдельной плате, которая крепится с помощью гайки к диодам- V7...V10.

Кнопка S1 типа КМ-2-1 включения источников питания располагается слева на передней панели, а предохранители F1 и F2 типа ДПБ обоих каналов и вилка сети типа РГ-1Н-1-3 монтируются на уголке (деталь 15), на участке размером 170 мм. Резистор R$ — типа СП5-1А, R3 наматывается на двухваттном резисторе манганином диаметром 1 мм, остальные резисторы — типа МЛТ.

Конденсаторы Ci, С2, С6 типа К50-ЗБ, СЗ — С5 — типа МБМ, С7, С8 — типа К50-26. Сетевые трансформаторы Т1 и Т2 изготовлены на магнитопроводах типа ШЛ24Х40. Обмотка I (для напряжения 220 В) имеет 968 витков, намотанных проводом ПЭВ-2 0,7 мм, обмотка II — 256 витков проводом ПЭВ-2 1,2 мм и обмотка III — 500 витков проводом ПЭВ-2 0V3 мм.

Реле K1 — типа РЭС-9 (паспорт РС4.524.205).

##### Рис. 14. Печатная плата регулятора тембра

##### Рис. 15. Печатная плата усилителя мощности

##### Рис. 16. Печатная плата источника питания

Акустическая система (рис. 17) — трехполосная, выполнена в виде фазоинвер-тора, настроенного на частоту 30, Гц, и имеет следующие технические характеристики:

Максимальная мощность, Вт .............. 50

Полоса воспроизводимых частот, Гц .......... 30...35 000

Неравномерность АЧХ по звуковому давлению в указанном диапазоне частот, дБ................. ±3

Габариты, мм ....................820X450X300

Для выравнивания-ФЧХ низкочастотная головка громкоговорителя закрепляется на внешней стороне передней стенки, среднечастотная — на внутренней стороне, а высокочастотная углублена по отношению к среднечасГотной. Внутренние стенки фазоинвертора оклеены войлоком толщиной 20 мм. Низкочастотная головка громкоговорителя закрыта ватой. В качестве низкочастотной используется головка типа 8ГД-1РРЗ со звуковым давлением 0,4 Н/м 2 от старого приемника «Рига-,10», обеспечивающая полосу воспроизводимых частот 30...600 Гц. Звуковая катушка перемотана с 12 на 8, Ом более толстым проводом. Резонансная частота снижена до 25 Гц заменой более эластичного гофра.

Среднечастотная головка громкоговорителя типа 4ГД-6 со звуковым давлением 0,3 Н/м2 воспроизводит частоты от 600 до 5000 Гц. Для выравнивания АЧХ гофры головки 4ГД-6 покрыты смесью касторового масла с 1/2 частью ацетона.

##### Рис. 17. Акустическая система

Высокочастотная головка громкоговорителя — ленточная (рис. 18).

Высокочастотный усилитель нагружен на первичную обмотку трансформатора, выполненного на ферритовом магнитопроводе Ш7Х7. Первичная обмотка имеет 20 витков провода ПЭВ-2 1 мм, вторичная — 2 витка ленты из латуни 5 толщиной 1 мм и шириной 9 мм. Нагрузкой вторичной обмотки служит гофрированная алюминиевая лента 6 толщиной 0,05 мм, шириной 9 мм и длиной рабочей части 56 мм. Лента термообработана, расположена в зазоре полюсных наконечников 1 мощной магнитной системы 2, выполненной из сплава ЮН 15 ДК-24, а башмачки 3 и наконечники из мягкого железа (ГОСТ 11036-75).

Намагничивание магнитов производится путем пропускания тока значением примерно 1000 А в течение 1 — 1,2 с через включенные параллельно и противофазно индуктивности, намотанные на обоих магнитах медным проводом диаметром 5 мм и по 30 витков каждая. В качестве намагничивающего источника использовался аккумулятор типа 12АО-52 напряжением 24 В, который допускает кратковременные перегрузки до 1200 А.

Ферритовый сердечник и магнитная система расположены в корпусе, снабженном рупором. Сердечник необходимо располагать в корпусе как можно дальше от полюсных наконечников.

Звуковое давление такого громкоговорителя составляет примерно 0,3 Н/м2 при неравномерности АЧХ ±8 дБ в диапазоне частот 3000...40 000 Гц, или ±3 дБ в диапазоне 5000...35 000 Гц.

Частота раздела высокочастотной головки громкоговорителя 5000 Гц.

Схема соединений динамических головок громкоговорителя показана на рис. 19.

Налаживание начинают с источника питания. Движок резистора R9 (рис. 9) устанавливают в среднее положение. Проверив правильность монтажа, включают источник питания в сеть. После нажатия кнопки S1 на 1...2 с на выходе должно быть напряжение около ±32 В, при этом контакты реле К.1 замкнут обмотку сети. Если после отпускания кнопки напряжение начнет медленно падать, необходимо увеличить ток через обмотку реле, который должен быть 8...9 мА. Регулировка тока реле производится резистором R12. Точная регулировка напряжения обеих плеч осуществляется резистором R9.

Ток через стабилитроны V5, V6 должен быть равен 8...10 мА, регулируется подбором резистора R2.

Ток, равный 5...8 мА, через стабилитроны V16, V17 и V23 — V25 регулируется подбором резисторов R8, R10 и R15 соответственно. Если напряжения плеч существенно отличаются, необходимо проверить транзисторы Vll, V21 и V22.

##### Рис. 18. Ленточный громкоговоритель

##### Рис. 19. Схема соединений громкоговорителей

Напряжение источника питания ±32 В подключают к усилителю-корректору и производят его регулировку.

Установка на выходе напряжения ОВ осуществляется резистором R5, а необходимый коэффициент усиления по каналам — резистором R8 (рис. 4).

К входу усилителя-корректора подключают генератор, а к выходу — осциллограф. Увеличивая напряжение генератора на частоте 1000 Гц, добиваются, чтобы ограничения положительной и отрицательной полуволн сигнала на осциллографе были симметричными.

Такую же проверку делают на частоте 30 Гц. Если на этой частоте ограничения полуволн сигнала не симметричные, то необходимо заменить транзистор V5.

Питание блока регулятора тембра осуществляется от плюсового плеча -J-32B источника питания.

Стабилитроны типа КС515А (V4, V5) можно заменить Д814Д. В этом случае резистор R13 необходимо подобрать таким образом, чтобы ток через стабилитроны был бы равен 5...8 мА.

На вход в блок регулятора тембра (конденсатор С1) подключают генератор, а на коллектор транзистора V2 (конденсатор С2) — осциллограф (рис. 5).

Увеличивая напряжение генератора на частоте 1000 Гц, регулировкой резистора R2 добиваются симметричного ограничения положительной и отрицательной полуволн сигнала. Затем генератор через разделительный конденсатор подключают к базе транзистора V3, а осциллограф — на коллектор V3 (конденсатор С8). Симметричное ограничение полуволн сигнала осуществляется подбором резистора R10. Далее на оба входа блока регулятора тембра подключают генератор, а на коллекторы транзисторов V3 (конденсатор С8) — осциллограф. Одинаковый коэффициент усиления по каналам устанавливают параллельным подключением дополнительного резистора к резистору R4 того канала, где коэффициент усиления меньше.

После проверки правильности монтажа усилителя мощности движки резистора R20 устанавливают в среднее положение, резистора R28 — в крайнее верхнее, а резистора R44 — в крайнее нижнее (рис. 6). На выходе усилителя устанавливают эквивалент нагрузки — проволочный резистор 6...8 Ом с мощностью рассеяния не менее 20 Вт.

Перед включением усилителя в коллекторную цепь транзистора V19 включают амперметр с верхним пределом измерений 2...3 А, а конденсатор С15 должен быть включен в низкочастотном и высокочастотном каналах для устранения самовозбуждения.

После подключения усилителя к источнику питания резистором R20 устанавливают постоянное напряжение на выходе, равное нулю, а резистором R28 — ток покоя транзистора V19 200 мА. Если ток превышает 1 А или напряжение на выходе не регулируется, то это свидетельствует об ошибке в монтаже или о неисправности элементов усилителя.

Перед точной регулировкой напряжения на выходе следует убедиться .в том, что напряжения плеч источника питания при включенном усилителе мощности равны.

Ток через стабилитроны V2, V3, равный 5...8 мА, регулируется подбором резистора R3, а стабилитрона VII — резистором R22. По окончании регулировки конденсатор С15 в высокочастотном канале отключают. В заключение подстроечным резистором R44 устанавливают необходимую глубину положительной обратной связи в низкочастотном канале. Для этого, перемещая движок резистора из .нижнего (по схеме) положения вверх, доводят усилитель низкочастотного канала до самовозбуждения, а затем сопротивление введенной части резистора уменьшают примерно на 10% (два оборота), чтобы самовозбуждение исчезло.

К входу усилителя подключают генератор, а .к выходу — осциллограф. Увеличивая напряжение генератора частотой 1000 Гц, проверяют симметричное органи-чение полуволн сигнала и коэффициент усиления по каналам. На этом налаживание усилителя можно считать законченным.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Майоров А. Динамические искажения в транзисторных усилителях низкой частоты. — Радио, 1976, №4, с. 41.

2. Майоров А. Еще раз о динамических искажениях в транзисторных усилителях. — Радио, 1977, № 5, с. 45.

3. Кононович Л. М, Ковалгин Ю. А. Стереофоническое воспроизведение звука. — Радио и связь, 1981. — 186 с.

4. Сухов Н., Байло В. Высококачественный предусилитель-корректор. — Радио, 1981, №3, с. 35.

5. Макаров Ю. Громкоговорители с линейными фазовыми характеристиками. — В помощь радиолюбителю, 1980, вып. 70, с. 53.

6. Иванов Б. И. Современные головки звукоснимателей. — Радио, 1981, №9, с. 46.

7. Хаазе Г. И. Современные электропроигрыватели: Пер. статей с нем. из журнала «Radio-TV-Service» 1967 — 1971 гг. — М.: Энергия, 1975. — 96 с.

8. Астахов В. М. Усилитель с высокими динамическими характеристиками. — Радио, 1979, № 3, с. 29.

###### ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие

Схемы соединений и принципиальные схемы усилителя

Конструкция и детали

Список литературы

ББК 32.846

А 91

УДК 621.375.029.55:681.84.087.7

Редакционная коллегия:

Б. Г. Белкин, С. А. Бирюков, В. М. Бондаренко, В. Г. Борисов, Е. Н. Геништа, А. В. Гороховский, С. А. Ельяшкевич, И. П. Жеребцов, В. Г. Корольков, В. Т. Поляков, А. Д. Смирнов, Ф. И. Тарасов, О. П. Фролов, Ю. Л. Хотунцев, Н. И. Чистяков

Рецензент канд. техн. паук Д. И. АТАЕВ

Астахов В. М.

А 91 Стереофонический усилитель. — М.: Радио и связь, 1985. — 40 с., ил. — (Массовая радиобиблиотека; Вып. 1091).

20 к. 60 000 экз.

Описаны схема и конструкция высококачественного стереофонического усилителя с малыми гармоническими и интермодуляционными искажениями и линейной фазо-частотной характеристикой в широком диапазоне частот.

Для подготовленных радиолюбителей.

2402020000 — 101

А----------------29-85

046(01)-85

ББК 32.846 6Ф 2.7

(6) Издательство «Радио и связь», 1985

Виктор Максимович Астахов

СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ

Редактор Р. М. Кочетков

Редактор издательства И. Н. Суслова

Художественный редактор Н. С. Шеин

Обложка художника И. Ф. Громова

Технический редактор А. Н. Золотарева

Корректор Л. С. Глаголева

ИБ № 1085

Сдано в набор 15.11.84. Подписано в печать 13.03.85. Т-07624 Формат 60Х90/16 Бумага типограф. N 3 Гарнитура литературная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 2,5. Усл. кр. отт. 2,875. Уч.-изд. л. 2,29. Тираж 60000 экз. Изд. № 19945. Зак. № 3953. Цена 20 к.

Издательство «Радио и связь». 101000 Москва, Почтамт, а/я 693

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова» Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССН по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 1 13054, Москва, Валовая, 28.

OCR Pirat